天宏农牧存栏12000头现代化生猪养殖基地建设项目

环境影响报告书

（征求意见稿）

建设单位：宜城市天宏农牧有限公司

评价单位：湖北民泰环保科技有限公司

二O二六年八月

目  录

概  述	1

1、总则	4

1.1 编制依据	4

1.2 环境影响识别及评价因子筛选	7

1.3 环境功能区划	8

1.4 评价等级及范围	8

1.5 评价标准	12

1.6 评价内容与重点	16

1.7环境保护目标	17

2、拟建项目概况	19

2.1 拟建项目基本情况	19

2.2 建设内容与规模	19

2.3 总平面布置	20

2.4 产品方案	20

2.5 原辅材料及能源消耗情况	21

2.6 生产设备配置情况	22

2.7 劳动定员与工作制度	23

2.8 实施进度安排	23

3、产业政策及规划符合性分析	24

3.1 产业政策符合性分析	24

3.2 规划符合性分析	24

3.3 与畜禽养殖行业规范及政策的相符性分析	25

3.4 与“三线一单”的相符性分析	43

3.5 与长江、汉江重要水体保护政策的相符性分析	48

4、工程分析	52

4.1 施工期污染源强分析	52

4.2 运营期污染源强分析	53

5、环境现状调查与评价	80

5.1 自然环境概况	80

5.2 环境质量现状与评价	83

6、环境影响预测与评价	95

6.1 施工期环境影响分析	95

6.2 运营期环境影响分析与评价	101

6.3 清洁生产分析	147

7、污染防治措施及其可行性分析	151

7.1 施工期污染防治措施	151

7.2 运营期污染防治措施	153

8、环境风险评价	178

8.1 评价原则	178

8.2 评价等级判定	178

8.3 评价范围	183

8.4 环境敏感目标调查	183

8.5 环境风险识别	185

8.6 环境风险分析	187

8.7 环境风险防范措施	189

8.8 突发环境事件风险应急预案	194

8.10 评价结论	195

8.11 环境风险评价自查表	196

9、污染物排放总量控制	198

9.1 污染物排放总量控制指标	198

10、环境影响经济损益分析	199

10.1 经济效益分析	199

10.2 社会效益分析	199

10.3 环境损益分析	199

10.4 结论	201

11、环境管理与监测计划	202

11.1 环境管理	202

11.2 排污许可管理	203

11.3 环境监测计划	203

11.4排污口规范化设置	205

11.5 环境保护“三同时”验收一览表	206

12、结论	208

12.1 项目概况	208

13.2 环境质量现状	208

13.3环境影响评价结论	208

13.4污染防治措施结论	210

13.5环境风险结论	211

13.6总量控制结论	211

13.7公众参与调查结论	211

13.8报告书总结论	212

附件：

附件1：环评委托书

附件2：项目备案证

附件3：建设单位营业执照

附件4：项目设施农用地备案表及宗地图

附件5：宜城市农业农村局关于本项目选址说明

附件6：项目区环境质量现状监测报告

附件7：沼液消纳协议

附件8：病死猪只无害化处置承诺书

附件9：粪污资源化利用计划

附件10：湖北省生态环境分区管控查询报告

附件11：环评确认函

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目总平面布置图

附图3：项目环境影响评价范围图

附图4：项目区环境质量现状监测点位图

附图5：项目分区防渗图

附图6：项目雨污管网布置图

附图7：襄阳市生态保护红线图

附图8：襄阳市生态环境管控单元分布图

附图9：项目卫生防护距离包络线图

附图10：项目区地表水系分布图

附图11：项目沼液消纳图

附图12：项目在湖北省环境分区管控信息化平台查询结果图

附表：

建设项目环评审批基础信息表

# 概  述

项目由来

畜牧业是农业的重要组成部分，其发展水平是一个国家农业发达程度的重要标志。同时，畜牧业是人类的动物性食品的主要来源，一个工业国家的人均畜产品量也是反映国家发达程度和衡量人民生活水平的主要标志之一。猪肉是我国大多数居民最主要的肉食品。2019年9月，国务院办公厅下发了《国务院办公厅关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》（国办发[2019]44号），从六大方面提出要求稳定生猪生产，促进转型升级，增强猪肉供应保障能力。湖北省人民政府办公厅于2019年9月14日印发了《关于稳定生猪生产保障市场供应的通知》，从六个方面提出政策措施，进一步促进生猪产业高质量发展，保障市场供应和价格基本稳定。

宜城市天宏农牧有限公司拟投资1680万元，在宜城市刘猴镇钱湾村3组实施“天宏农牧存栏12000头现代化生猪养殖基地建设项目”，项目主要建设6栋猪舍、配套附属用房、环控设备和集污池、沼气池、沼液池等设施，达到设计年存栏12000头，年出栏24000头的生猪养殖规模。

环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》，建设对环境有影响的项目应当进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二、畜牧业 牲畜饲养031 年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖量）及以上的规模化畜禽养殖”类别，应编制环境影响报告书。宜城市天宏农牧有限公司委托湖北民泰环保科技有限公司承担其“天宏农牧存栏12000头现代化生猪养殖基地建设项目”的环境影响评价工作，并编制环境影响报告书。

我公司接受委托后，立即组织有关技术人员对该项目建设地点及其周围的自然环境进行踏勘调查，了解项目区域的环境功能区划，环境保护目标分布及与本项目相关的规划等。收集项目有关建设及技术资料，制定环境质量现状监测方案并委托有资质的第三方监测公司开展评价区域环境质量现状监测，在此基础上进行现状评价和工程分析，对项目施工期和营运期产生的环境影响进行预测和评价，提出相应环保措施。我公司编制完成《天宏农牧存栏12000头现代化生猪养殖基地建设项目环境影响报告书（送审稿）》。

分析判定相关情况

天宏农牧存栏12000头现代化生猪养殖基地建设项目相关分析判定情况汇总于下表，详细的相符性分析见报告中“3、产业政策及规划符合性分析”内容。

表1  项目相关分析判定情况一览表

| 类别 | 文件名称 | 文号 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产业政策 | 《产业结构调整指导目录（2024年本）》 | 国家发展改革委令第7号 | 鼓励类 |
| 相关规划 | 《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 | / | 符合要求 |
|  | 《湖北省推进农业农村现代化“十四五”规划》 | / | 符合要求 |
|  | 《“产业襄阳”发展战略规划》 | / | 符合要求 |
| 行业规范及政策 | 《畜禽规模养殖污染防治条例》 | 国务院办公厅令643号 | 符合要求 |
|  | 《畜禽养殖业污染防治技术规范》 | HJ/T 81-2001 | 符合要求 |
|  | 《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》 | 农办牧[2018]2号 | 符合要求 |
|  | 《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》 | HJ497-2009 | 符合要求 |
|  | 《国务院办公厅关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》 | 国办发〔2019]44号 | 符合要求 |
|  | 《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》 | 国办发〔2017〕48号 | 符合要求 |
|  | 《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》 | 农办牧[2018]2号 | 符合要求 |
|  | 《关于加强畜禽粪污资源化利用计划和台账管理的通知》 | 农办牧[2021]46号 | 符合要求 |
|  | 《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》 | 农办牧[2020]23号 | 符合要求 |
|  | 《湖北省畜禽养殖区域划分技术规范（试行）》 | / | 符合要求 |
|  | 《关于印发<宜城市畜禽养殖区域划分方案>的通知》 | 宜政办发[2024]4号 | 符合要求 |
|  | 《畜禽养殖业污染防治技术政策》 | 环发[2010]151号 | 符合要求 |
|  | 《畜禽粪便无害化处理技术规范》 | GB/T 36195-2018 | 符合要求 |
|  | 《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》 | / | 符合要求 |
|  | 《关于进一步做好当前生猪规模养殖环评管理相关工作的通知》 | 环办环评函[2019]872号 | 符合要求 |
|  | 《畜禽粪便还田技术规范》 | GB/T 25246-2025 | 符合要求 |
| 三线一单 | 《襄阳市人民政府关于发布襄阳市生态保护红线的通知》 | 襄政发[2024]2号 | 符合要求 |
|  | 《湖北省生态环境分区管控总体准入清单（2023年版）》 | / | 符合要求 |
|  | 襄阳市生态环境分区管控更新成果（2023年版）》 | / | 符合要求 |
| 长江大保护、汉江保护 | 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》 | 长江办[2022]7号 | 符合要求 |
|  | 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）湖北省实施细则》 | / | 符合要求 |
|  | 《襄阳市汉江流域水环境保护条例》 | / | 符合要求 |

项目关注的主要问题及环境影响

根据本项目污染特点，综合分析区域环境现状及相关环保政策，确定本次环评工作重点为：

①本项目区域环境空气质量、地表水、地下水、土壤及区域声环境质量现状能否满足相应的标准限值要求。

②本项目的建设与产业政策及相关规划的相符性。

③本项目选址的合理性分析。

④本项目的养殖工艺及产污节点分析。

⑤本项目环境影响的可接受程度及污染防治对策的可行性，主要包括：项目产生的恶臭污染物对区域环境及周边敏感目标的影响；项目污水处理工艺可行性；病死猪只及卫生防疫废物的处置能否满足相关规定要求。

环境影响评价主要结论

天宏农牧存栏12000头现代化生猪养殖基地建设项目符合国家产业政策要求，符合“三线一单”要求。项目施工和运营将产生一定程度的废气、废水、噪声、固体废物及生态环境影响，在落实清洁生产、各项环保措施、实施环境管理与监测计划后，项目各项污染物能稳定达标排放，项目对周围环境的影响及事故风险水平可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内，并将产生较好的社会、经济和环境效益。本项目的实施不会改变当地环境功能。故从环境保护角度分析，本项目的建设具备环境可行性。

# 1、总则

## 1.1 编制依据

### 1.1.1 法律法规及规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日实施；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订并实施；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起施行；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订并施行；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年6月5日施行；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日施行；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日起实施；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日施行；

（9）《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日修定实施；

（10）《中华人民共和国畜牧法》（2015年4月24日修订并实施）；

（11）《中华人民共和国长江保护法》，（2021年3月1日起施行）；

（12）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，2017年10月1日实施；

（13）国发[2013]37号《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》；

（14）国发[2015]17号《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》；

（15）国发[2016]31号《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》；

（16）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020年1月1日起施行）；

（17）《国家危险废物名录》（2025年版）；

（18）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

（19）《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院第643号令）；

（20）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（21）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（22）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号）；

（23）《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号，2014年12月31日）；

（24）《关于印发<建设项目环境影响评价信息公开机制方案>的通知》（环发[2015]162号）；

（25）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部令第4号，2019年1月1日起实施）；

（26）《关于印发<长江保护修复攻坚战行动计划>的通知》（环水体[2018]181号）；

（27）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）；

（28）《关于印发“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划的通知》（环土壤[2021]120号）；

（29）《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》；

（30）《关于进一步做好当前生猪规模养殖环评管理相关工作的通知》（环办环评函[2019]872号，2019年11月29日）；

（31）《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧[2020]23号）；

（32）农业部关于印发《病死及病害动物无害化处理技术规范》的通知（2017年7月3日施行）。

### 1.1.2 部门规章及规范性文件

（1）《省人民政府关于贯彻落实国务院大气污染防治行动计划的实施意见》（鄂政发[2014]6号，2014年1月21日）；

（2）《省人民政府关于发布湖北省生态保护红线的通知》（鄂政发[2018]30号，2018年08月27日起施行）；

（3）《省人民政府关于印发湖北省水污染防治行动计划工作方案的通知》（鄂政发[2016]3号，2016年01月10日起实施）；

（4）湖北省人民政府《湖北省水污染防治条例》，2014年1月22日湖北省第十二届人民代表大会第二次会议通过，2014年7月1日起施行；

（5）《省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鄂政发[2020]21号，2020年12月1日起实施）；

（6）《省人民政府办公厅转发省环境保护局关于湖北省地表水环境功能类别的通知》（鄂政办函[2000]10号）；

（7）《襄阳市汉江流域水环境保护条例》，2016年10月26日襄阳市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过，2016年12月1日湖北省第十二届人民代表大会常务委员会第二十五次会议批准；

（8）《市政府办公室关于印发襄阳市重点行业执行大气污染物特别排放限值实施方案的通知》（襄政办函[2018]22号，2018年07月19日起实施）；

（9）《市人民政府关于印发襄阳市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（襄政发[2021]8号，2021年6月29日起实施）；

（10）《襄阳市水污染防治行动计划工作方案》（襄政发[2016]9号，2016年06月03日起实施）；

（11）《襄阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（襄政发[2021]5号，2021年04月25日起实施）；

（12）《湖北省人民政府关于印发湖北省生态环境保护“十四五”规划的通知》（鄂政发[2021]31号，2021年11月14日起实施）；

（13）《关于印发襄阳市生态环境保护“十四五”规划的通知》（襄政发[2021]17号，2021年12月30日起实施）；

（14）《市人民政府办公室关于印发襄阳市优化结构改善空气质量行动方案的通知》（襄政办发[2021]13号）；

（15）《市大气污染防治攻坚指挥部办公室关于印发<襄阳市空气质量持续改善行动实施方案>的通知》，2024年11月7日；

（16）关于印发《湖北省大气污染防治“三大”治理攻坚战役和“六大”专项提升行动计划》的通知（鄂环发[2023]8号）；

（17）关于印发《襄阳市大气污染防治“三大”治理攻坚战役和“六大”专项提升行动计划》的通知（襄大气办[2023]06号）。

### 1.1.3 导则与技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

（9）《一般工业废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2020)；

（10）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）；

（11）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

（12）《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）；

（13）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）；

（14）《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）；

（15）《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T 26624-2011）；

（16）《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195-2018）；

（17）《畜禽粪便土地承载力测算方法》（NY/T 3877-2021）；

（18）《规模化畜禽养殖场氨气排放量核算技术指南（试行）》（HJ1434-2025）；

（19）《畜禽粪污土地承载能力测算技术指南》（农办牧[2018]1号）；

（20）《畜禽粪肥还田技术规范》（GB/T 25246-2025）。

### 1.1.4 其他文件

（1）环境影响评价委托书；

（2）建设单位提供的相关工程资料。

## 1.2 环境影响识别及评价因子筛选

### 1.2.1 环境影响识别原则

综合考虑项目的性质、工程特点、实施阶段及其所处区域的环境特征，识别出可能对自然环境、社会环境和生活质量产生影响的因子，并确定其影响性质时间、范围和影响程度等，为筛选评价因子及确定评价重点提供依据。

### 1.2.2 环境影响识别

本项目施工期及运行期的主要活动和受影响环境要素汇总于下表。

表1-1  建设项目环境影响因素识别矩阵一览表

| 环境要素 |  | 施工期 |  |  |  | 运行期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 土方开挖 | 机械作业 | 材料运输 | 施工人员 |  |
| 自然环境 | 环境空气 | ● | ● | ● | ● | ■ |
|  | 地表水 | ● | ● | -- | ● | ■ |
|  | 声环境 | ● | ● | ● | ● | ■ |
|  | 固体废物 | ● | -- | -- | ● | ■ |
|  | 土壤植被 | ■ | -- | -- | -- | ■ |

注：□/○：长期/短期影响；涂黑/白：不利/有利影响；--：无相互作用。

### 1.2.3 评价因子筛选

根据环境影响识别结果，综合考虑项目工程分析、所在区域各环境要素特征以及存在的环境问题，项目评价因子选取情况见下表。

表1-2  项目主要环境影响评价因子一览表

| 类别 | 要素 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境质量现状评价 | 环境空气 | SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、H2S、NH3 |
|  | 地表水环境 | pH、COD、BOD5、DO、氨氮、总氮、总磷、粪大肠菌群 |
|  | 地下水环境 | 水位、K、Na、Ca、Mg、CO32-、HCO3- 、Cl-、SO42-、pH、氨氮、NO3-、NO2-、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、锰、总大肠菌群、菌落总数。 |
|  | 声环境 | 等效连续A声级 |
|  | 土壤环境 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |
| 环境影响预测与分析 | 大气环境 | SO2、NOx、颗粒物、H2S、NH3 |
|  | 地表水环境 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷 |
|  | 声环境 | 等效连续A声级 |
|  | 固体废物 | 办公生活垃圾、一般固体废物 |
|  | 地下水环境 | / |
|  | 土壤环境 | / |

## 1.3 环境功能区划

本项目位于宜城市刘猴镇钱湾村，项目区环境功能区划情况见下表。

表1-3  项目所在区域环境功能区划一览表

| 环境要素 | 区域 | 功能类别 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 项目所在地 | 二类区 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2026) |
| 地表水 | 钱湾水库 | Ⅲ类 | 鄂政发(2000)10号《省人民政府办公厅转发省环境保护局地表水环境功能类别的通知》 |
| 地下水 | 项目所在地 | Ⅲ类 | 《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017) |
| 土壤 | 项目所在地 | 农用地 | 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） |
| 噪声 | 项目所在区域 | 1类 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008) |

## 1.4 评价等级及范围

### 1.4.1 评价等级

（1）大气环境

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用附录A推荐模型中Aerscreen估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响。根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义见如下公式：

式中：Pi-第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%

Ci-采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i-第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

评价等级分级见下表。

表1-4  大气环境影响评价分级判据表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax≤10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

表1-5  AERSCREEN基本参数

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 |  | 36.7 °C |
| 最低环境温度 |  | -4.6°C |
| 土地利用类型 |  | 农用地 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

表1-7  大气环境影响评价因子最大落地浓度占标率一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Ci (μg/m3) | Pi(%) | D10% (m) | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1-养殖场北区 | H2S | 10 | 0.819 | 8.19 | / | 二级 |
|  | NH3 | 200 | 45.2 | 22.61 | 1450 | 二级 |
| G2-养殖场南区 | H2S | 10 | 1.56 | 15.61 | 800 | 一级 |
|  | NH3 | 200 | 34.1 | 17.06 | 925 | 一级 |

本项目养殖场北区面源NH3的Pi值为22.61%，D10%为1450m，即项目大气环境影响评价等级为一级，大气环境影响评价范围为以厂址为中心，边长为5km的矩形区域。

（2）地表水环境

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目属于水污染影响型建设项目，相应的评价等级判定见下表。

表1-8  水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m³/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

本项目生活及生产废水均被综合利用，不外排。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回用水利用，不排放到外环境的，按三级B评价；本项目废水经黑膜沼气池处理后沼液用于消纳范围内作物和植物施肥，不外排，本项目地表水环境影响评价等级为三级B。

（3）地下水环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“B 农、林、牧、渔、海洋-14、畜禽养殖场、养殖小区-Ⅲ类项目”。项目所在区域不属于集中式饮用水水源准保护区、不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区，也不属于补给径流区，场地内无分散居民饮用水源等其它环境敏感区，地下水环境敏感程度为不敏感。

表1-9  地下水环境评价工作等级判定表

| 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

由上表可见，本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。

（4）声环境

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中声环境影响评价等级划分的原则，本项目位于宜城市刘猴镇钱湾村3组，其声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。在本项目投产后，周围噪声声级略有增加。因此，确定本项目声影响评价工作等级为二级。

（5）环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表1-10  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

本项目环境风险潜势为Ⅰ，故确定本项目环境风险评价工作等级为简单分析。

（6）土壤环境

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为污染影响型建设项目，按其养殖规模判定属于附录A中农林牧渔业中的Ⅲ类项目；项目总占地面积3.2923hm2，属于小型占地规模；项目周边土壤环境敏感程度为敏感。污染影响型建设项目土壤环境影响评价工作等级划分表见下表。

表1-11  污染影响型建设项目土壤环境影响评价工作等级划分表

| 占地规模 评价等级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可见，本项目土壤环境影响评价等级为三级。

（7）生态环境

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）中6.1条评价等级判定，按以下原则确定评价等级：

a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；

b）涉及自然公园时，评价等级为二级；

c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；

d）根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

e）根据HJ 610、HJ 964 判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

f）当工程占地规模大于20 km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地(包括陆域和水域)确定；

g）除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级；

h）当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。

本项目用地面积3.2923hm2，小于2km2；项目影响范围内不涉及特殊生态敏感区（自然保护区、世界文化和自然遗产地）和重要生态敏感区（重要湿地、森林公园、地质公园等），因此本项目生态环境影响评价工作等级为三级。

### 1.4.2 评价范围

根据评价分级结果，并结合工程特点及建设项目所在区域环境特征，确定各评价要素的评价范围，详见下表。

表1-12  评价范围一览表

| 评价专题 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 一级 | 以厂址为中心，边长5km矩形范围 |
| 地表水环境 | 三级B | / |
| 地下水环境 | 三级 | 项目所在地同一地下水文地质单元6km2范围 |
| 声环境 | 二级 | 厂界四周200m范围 |
| 风险评价 | 简单分析 | / |
| 土壤环境 | 三级 | 项目占地范围以及厂界外0.05km范围内 |
| 生态环境 | 三级 | 项目占地区域 |

## 1.5 评价标准

### 1.5.1 环境质量标准

（1）环境空气

项目所在区域环境空气功能区属于二类区，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等常规污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段二级标准（项目区引用的2025年度襄阳生态环境质量状况公报中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准）；NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。详细的环境空气质量评价标准见下表。

表1-13-1  环境空气质量标准一览表

| 污染物名称 | 取值时间 | 标准限值 | 浓度单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫（SO2） | 年平均 | 60 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |  |
| 二氧化氮（NO2） | 年平均 | 40 |  |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| PM10 | 24小时平均 | 120 |  |  |
|  | 年平均 | 60 |  |  |
| PM2.5 | 24小时平均 | 60 |  |  |
|  | 年平均 | 30 |  |  |
| CO | 1小时平均 | 10000 |  |  |
|  | 24小时平均 | 4000 |  |  |
| O3 | 1小时平均 | 200 |  |  |
|  | 日最大8小时平均 | 160 |  |  |
| H2S | 1h平均 | 10 |  | 《环境影响评价导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| NH3 | 1h平均 | 200 |  |  |

表1-13-2  环境空气质量标准一览表

| 污染物名称 | 取值时间 | 标准限值 | 浓度单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫（SO2） | 年平均 | 60 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |  |
| 二氧化氮（NO2） | 年平均 | 40 |  |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| PM10 | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | 年平均 | 70 |  |  |
| PM2.5 | 24小时平均 | 75 |  |  |
|  | 年平均 | 35 |  |  |
| CO | 1小时平均 | 10000 |  |  |
|  | 24小时平均 | 4000 |  |  |
| O3 | 1小时平均 | 200 |  |  |
|  | 日最大8小时平均 | 160 |  |  |

（2）地表水

本项目周边水体为钱湾水库，为Ⅲ类功能区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体见下表。

表1-14  地表水环境质量标准一览表

| 序号 | 项目 | 标准值mg/L | 执行标准 | 对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6~9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 | 水库 |
| 2 | 溶解氧 | ≥5 |  |  |
| 3 | 化学需氧量（COD） | ≤20 |  |  |
| 4 | 五日生化需氧量（BOD5） | ≤4 |  |  |
| 5 | 氨氮 | ≤1.0 |  |  |
| 6 | 总磷 | ≤0.2 |  |  |
| 7 | 粪大肠菌群 | ≤10000个/L |  |  |

（3）声环境

项目所在区域位于农村地区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，具体见下表。

表1-15  声环境质量标准一览表

| 时段 类别 | 昼间 | 夜间 | 适用区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| GB3096-2008，1类 | 55dB（A） | 45dB（A） | 项目厂界 |

（4）地下水

项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，具体见下表。

表1-16  地下水环境质量标准

| 项目 | Ⅲ类标准 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6.5≤pH≤8.5 | 无量纲 |
| 钠 | ≤200 | mg/L |
| 氨氮 | ≤0.5 | mg/L |
| 硝酸盐 | ≤20 | mg/L |
| 亚硝酸盐 | ≤1.0 | mg/L |
| 总硬度 | ≤450 | mg/L |
| 溶解性总固体 | ≤1000 | mg/L |
| 耗氧量 | ≤3.0 | mg/L |
| 氯化物 | ≤250 | mg/L |
| 硫酸盐 | ≤250 | mg/L |
| 总大肠菌群 | ≤3 | MPN/100ml或CFU/100ml |
| 菌落总数 | ≤100 | CFU/ml |

（5）土壤标准

本项目厂界内农业用地执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中其他标准。相关土壤标准值见下表相关土壤标准值见下表。

表1-17  土壤环境质量标准

| 序号 | 污染物项目 | 风险筛选值mg/kg |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 镉 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 | 200 | 200 | 250 | 300 |

### 1.5.2 污染物排放标准

（1）废气

本项目运营期主要大气污染物包括臭气浓度、NH3、H2S、油烟、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等，其中臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中集约化畜禽养殖恶臭污染物排放标准；NH3、H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界二级标准；油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准；沼气燃烧废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。本项目相关大气污染物排放标准详见下表。

表1-18  废气污染物排放标准一览表

| 时段 | 评价因子 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | NH3 | 1.5 mg/m3 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织排放厂界浓度二级标准限值 |
|  | H2S | 0.06 mg/m3 |  |
|  | 臭气浓度 | 70（无量纲） | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） |
|  | SO2 | 0.4mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放限值 |
|  | NO2 | 0.12 mg/m3 |  |
|  | 颗粒物 | 1.0 mg/m3 |  |
|  | 油烟 | 2.0 mg/m3 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2011） |

（2）废水

本项目运营期生活污水及养殖污水进入黑膜沼气池处理，产生的沼液作为肥料用于消纳范围内作物和植物施肥。根据《畜禽养殖禁养区划定技术指南》5.1 饮用水水源保护区中指出，“其中，饮水水源保护一级保护区内禁止建设养殖场。饮用水水源二级保护区禁止建设有污染物排放的养殖（注：畜禽粪便、养殖废水、沼渣、沼液等经过无害化处理用作肥料还田，符合法律法规要求以及国家和地方相关标准不造成环境污染的，不属于排放污染物）” 。本项目沼液用于施肥，属于肥料还田，不属于排放污染物。

（3）噪声

项目施工期场界噪声执行运行期厂界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中标准限值，详见下表；项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）“1类”标准限值，详见下表。

表1-19  建筑施工场界环境噪声排放标准

| 昼间dB（A） | 夜间dB（A） | 适用区域 |
| --- | --- | --- |
| 70 | 55 | 施工场界 |

表1-20  工业企业厂界环境噪声排放标准一览表

| 昼间dB（A） | 夜间dB（A） | 适用区域 |
| --- | --- | --- |
| 55 | 45 | 项目厂界 |

（4）固体废物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中相应标准要求。

## 1.6 评价内容与重点

根据拟建项目的排污特征、所处地区自然和社会环境现状以及所产生的污染和破坏对周围自然环境可能造成的影响，结合工程内容、环境影响因子识别及主要评价因子筛选情况，确定本项目环境影响评价主要工作内容如下：

（1）调查和评价项目周围自然环境与环境质量现状评价；

（2）进行环境影响预测与评价；

（3）污染防治措施分析；

（4）环境风险防范措施及评价；

（5）对建设项目环境经济效益和社会效益进行简要分析；

（6）项目产业政策合理性及相关规划合理性分析；

（7）环境管理与监测计划；

（8）环境影响评价结论。

根据环评导则的技术要求，结合项目特点和区域环境功能现状等的要求，本次评价工作的评价内容的重点为：

1、对本项目所在区域进行现场踏勘和开展区域环境质量现状监测，评价项目区环境质量现状；

2、根据本项目的生产工艺流程，开展污染物产排情况分析，进行物料平衡分析；

3、论证项目与相关行业准入条件的符合性，分析项目废水、废气、噪声、固体废物达标排放的可行性，各环境污染防治措施的可靠性分析；

4、本项目运营期环境风险的可接受性以及相应的环境风险防范措施可行性。

## 1.7环境保护目标

根据现场踏勘，项目评价范围内主要环境敏感点具体见下表。

表1-21  建设项目评价范围主要环境敏感点一览表

| 序号 | 名称 | 相对方位 | 距离/m | 规模 | 环境功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钟家湾 | NW | 1233 | 6户，约24人 | 环境空气二类区 |
| 2 | 傅咀村 | NW | 2108 | 13户，约46人 |  |
| 3 | 邓家湾 | NW | 2040 | 5户，约20人 |  |
| 4 | 松树岗 | NW | 1855 | 6户，约24人 |  |
| 5 | 刘家大屋场 | NW | 2242 | 14户，约49人 |  |
| 6 | 龙王冲 | NW | 2971 | 5户，约20人 |  |
| 7 | 樊家庄 | W | 2234 | 9户，约36人 |  |
| 8 | 王家冲1 | NE | 702 | 5户，约20人 |  |
| 9 | 王家冲2 | SE | 669 | 6户，约24人 |  |
| 10 | 王家冲3 | SE | 731 | 9户，约36人 |  |
| 11 | 雷刘线村 | SE | 1117 | 14户，约49人 |  |
| 12 | 雷家冲 | SE | 1832 | 15户，约53人 |  |
| 13 | 黄土洼子 | SE | 781 | 7户，约28人 |  |
| 14 | 钱湾村 | SE | 1212 | 33户，约116人 |  |
| 15 | 樊家岗 | SE | 1907 | 12户，约42人 |  |
| 16 | 李家大瓦屋 | SE | 2694 | 11户，约39人 |  |
| 17 | 团部村 | SE | 2170 | 7户，约28人 |  |
| 18 | 大炮连 | SE | 2233 | 6户，约24人 |  |
| 19 | 三叉口 | S | 1189 | 5户，约20人 |  |
| 20 | 烂泥湖冲 | SW | 1637 | 12户，约42人 |  |
| 21 | 何家湾 | SW | 2371 | 6户，约24人 |  |
| 22 | 金鸡寺 | SW | 1261 | 14户，约49人 |  |
| 23 | 赵咀村 | SW | 2194 | 22户，约77人 |  |
| 24 | 西何家湾 | SW | 2587 | 8户，约32人 |  |
| 25 | 老龙堤 | SW | 1735 | 11户，约39人 |  |
| 26 | 肖家冲 | SW | 1981 | 13户，约46人 |  |
| 27 | 王家坪 | SW | 2677 | 15户，约53人 |  |
| 28 | 钱湾水库 | E | 642 | 水库 | 地表水Ⅲ类 |

# 2、拟建项目概况

## 2.1 拟建项目基本情况

项目名称：天宏农牧存栏12000头现代化生猪养殖基地建设项目

建设单位：宜城天宏农牧有限公司

建设性质：新建

建设地点：宜城市刘猴镇钱湾村3组，地理中心坐标：E 112°8'18.114"，N 31°31'42.661"。

建设内容与规模：占地面积约60亩，建设现代化标准化育肥猪舍6栋12000m2，附属房2栋560m2，集污池、沼气池、沼液池，购置自动化料线、料塔、栏位、风机水帘等环控设备一批。达到设计年存栏12000头，年出栏24000头的生猪养殖规模。

项目总投资：1680万元

## 2.2 建设内容与规模

本项目由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程等组成，详细的项目建设内容见下表。

表2-1  项目建设内容一览表

| 工程类型 | 工程名称 | 本次项目主要建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 猪舍 | 6栋，1F，建筑面积12000m2 | 新建 |
| 辅助工程 | 办公室 | 1间，建筑面积120m2 | 新建 |
|  | 宿舍 | 12间，建筑面积300m2 | 新建 |
|  | 食堂 | 2间，建筑面积50m2 | 新建 |
|  | 人员洗消间 | 2间，建筑面积10m2，用于入厂员工消毒 | 新建 |
|  | 车辆消毒间 | 1 间，建筑面积15m2，用于进出车辆消毒 | 新建 |
|  | 备用发电间 | 2间，建筑面积20m2，内设柴油发电机1台和200L柴油贮存桶1个 | 新建 |
|  | 冻库 | 2间，建筑面积80m2 | 新建 |
| 储运工程 | 仓库 | 2间，建筑面积300m2 | 新建 |
|  | 饲料供应 系统 | 5套，每套包含饲料塔、提升机、输送管线、自动上料系统、自动落料系统等 | 新建 |
|  | 运输 | 进厂的原材料和出厂的生猪均采用公路运输的方式 | / |
| 公用工程 | 给水工程 | 厂内设地下水井2口，设200t蓄水池2个 | 新建 |
|  | 排水工程 | 厂内实行雨污分流制 | 新建 |
|  | 供电工程 | 由乡镇电网接入厂内配电间为厂区供电，另设柴油发电机备用 | 新建 |
|  | 供暖工程 | 采用取暖灯供暖 | 新建 |
|  | 检疫消毒 | 设员工洗消室和车辆消毒间，定期对猪舍进行喷雾消毒。 | 新建 |
|  | 降温工程 | 猪舍采用水帘风机、排风扇降温 | 新建 |
|  | 绿化工程 | 厂区内空地进行植被绿化 | 新建 |
| 环保工程 | 废气治理 | 猪舍：控制饲养密度、加强猪舍内通风，猪舍定期冲洗、全漏缝地板、及时清粪、喷洒植物除臭剂 | 新增猪舍废气处理设施 |
|  |  | / | / |
|  |  | 黑膜沼气池：黑膜沼气池为密闭囊式结构，全封闭，池体上方采用HDPE膜覆盖，定期喷洒除臭剂，加强绿化 | 新增 |
|  |  | 沼液池：喷洒植物除臭剂、周边绿化 | 新增 |
|  |  | 沼气火炬放空燃烧废气：8m高排气筒排放； | 新增 |
|  |  | 食堂油烟：设置油烟净化器处理后经专用烟道引至屋顶排放。 | 新增 |
|  | 废水治理 | 固液分离机1台，3000m3黑膜沼气池1座；5250m3沼液池1座 | 新增 |
|  | 噪声治理 | 猪只喂足饲料和水、避免饥渴及突发性噪声；选用低噪声设备，减振、隔声、绿化降噪，加强进出厂区运输车辆管理 | 新增 |
|  | 固废治理 | 生活垃圾收集后交环卫部门清运处理 猪粪及沼渣作农肥消纳；病死猪只暂存于冷库，外委处置；废弃包装材料、废脱硫剂外售；防疫废物收集后交兽医主管部门处置 | 新增 |

## 2.3 总平面布置

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），新建、改建、扩建的畜禽养殖场应实现养殖区、生活管理区的隔离；粪便污水处理设施和粪便临时堆存点应设在养殖场的养殖区、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。养殖场的排水系统应实行雨水与污水收集输送系统的分流，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。

本项目整个场区占地面积3.2923hm2，主要分为养殖区、管理区及粪污处理区等功能区。养殖区分为南北两块，北区设有3栋猪舍及配套生活设施区、洗消区以及粪污处理区等。南区设3栋猪舍、办公生活区、停车区、洗消区以及粪污处理区等。粪污处理区则与养殖及管理区分隔，粪污处理区周边设植被绿化措施。项目场区总体平面布置图见附图2。

## 2.4 产品方案

根据建设单位养殖规划，项目从场外引进仔猪进行育肥，采用全进全出的批次生产模式。项目建成后全场年存栏生猪12000头，每年育肥猪2批，年出栏生猪24000头。

#### 表2-2  项目产品方案一览表

| 名称 | 年存栏育肥猪（头） | 年出栏育肥猪（头） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 育肥猪 | 12000 | 24000 | / |

## 2.5 原辅材料及能源消耗情况

根据建设单位提供的资料，本项目建成后全厂原辅材料及能源消耗情况见下表。

表2-3  本项目建成后全场原辅材料及能源消耗情况一览表

| 类别 | 名称 | 规格、组分 | 年耗量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 饲料 | 成品饲料 | 8500.8 | 外购 |
| 辅料 | 消毒剂 | 高锰酸钾、石灰水、烧碱水、过氧乙酸、双链季铵盐等 | 1.8 | 按需采购运入场区 |
|  | 除臭剂 | / | 4 | 主要用于猪舍、沼液池、固粪分离区等喷洒除臭 |
|  | 脱硫剂 | Fe2O3 | 0.25 | 用于沼气燃烧脱硫 |
|  | 防疫药品 | 兽用防疫及常见疾病口 服药、疫苗 | 1.2 | 外购，各猪舍配套药品库房存放， 避光保存，疫苗冷藏 |
| 资源能源 | 电 | / | 24万KW·h | 乡镇电网 |
|  | 新鲜水 | / | 25179.52 | 井水 |
|  | 柴油 | / | 400L | 备用柴油发电机配套 |

（1）项目饲料用量及来源

饲喂方式：育成猪采用定时、定量喂饲。

饲料用量：项目建成后全场生猪饲料消耗总量为8500.8t/a，各类猪只饲料定额及每日和每年饲料用量见下表。

#### 表2-4  项目全场饲料用量表

| 序号 | 猪群类别 | 存栏量（头） | 饲料定额（kg/头·日） | 日耗料量（t） | 年耗料量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 育肥猪 | 12000 | 2.3 | 27.6 | 8500.8 |
| 合计 |  |  |  |  | 8500.8 |

饲料来源及存储方式：养猪的主要原材料是饲料，项目所用饲料全部外购，主要原料为玉米、小麦、麸皮等，补充虫肽蛋白饲料、益生菌，配制成含氨基酸的低蛋白饲料，从饲料加工厂运输至本项目饲料仓待用。饲料运送至场区后，采用全自动配送上料系统和限位猪槽，机械化操作，定时定量供应饲料，猪舍外设有饲料罐，每三天用散装饲料车按生产用量定时运送至饲料塔，项目共设置5个饲料塔，每个饲料罐贮料能力为3天用量。

（2）兽药、疫苗、消毒剂使用和说明

消毒剂的种类大概可以分为酸性消毒剂、碱性消毒剂、中性消毒剂等，根据猪场内不同情况，建设单位买3至4种消毒剂交替使用。为防止产生氯代有机物及其它的二次污染，禁止选用醛类、氯类及重金属类不易降解类消毒剂。

防疫药品种类：消毒剂类：生石灰、烧碱水、过氧乙酸溶液、高锰酸钾溶液、双链季铵盐溶液等。疫苗类（按说明书使用）：齐鲁猪瘟活疫苗、海博莱伪狂犬疫苗、海博莱喘气苗、齐鲁细小病毒灭活苗等。

（3）主要原辅材料理化性质

石灰水：石灰水是氢氧化钙的水溶液，浑浊的石灰水是石灰水中的氢氧化钙与二化碳反应产生沉淀。氢氧化钙在常温下是细腻的白色粉末，微溶于水，不溶于醇，能溶于铵盐、甘油，能与酸反应，生成对应的钙盐，石灰水具有消毒杀菌作用。

烧碱水：烧碱水是氢氧化钠溶液。氢氧化钠俗称烧碱、火碱、苛性钠，纯品是无色透明的晶体，密度2.130g/cm3，熔点318.4℃，沸点1390℃，是一种具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或块状形态，易溶于水（溶于水时放热）并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气（潮解）和二氧化碳（变质）。

过氧乙酸溶液：过氧乙酸为无色液体，有强烈刺激性气味，溶于水、醇、醚、硫酸，属强氧化剂，熔点0.1℃，沸点105℃。

高锰酸钾：为黑紫色、细长的棱形结晶或颗粒，带蓝色的金属光泽；无臭；溶于水、碱液，微溶于甲醇、丙酮、硫酸，分子量为158.034，熔点为240℃。

双链季铵盐溶液：为浅黄色透明液体，广泛用于各类型养殖场、宠物诊所内环境、场地、道路、饮水、动物体表喷雾、种蛋、奶牛及母猪乳房、各种设备及器具、车辆工作人员的消毒，适宜养殖场长期使用。

## 2.6 生产设备配置情况

根据建设单位提供的资料，本项目主要生产设备的配置情况见下表。

表2-5  本项目主要生产设备情况一览表

| 序号 | 设备名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养殖区 | 风机 | 台 | 60 | 猪舍配备 |
| 2 |  | 饲料塔 | 套 | 5 | 猪舍配备 |
| 3 |  | 限位饮水器 | 个 | 800 | 猪舍配备 |
| 4 | 蓄水池 |  | 个 | 2 | 200m3/个 |
| 5 | 取水泵 |  | 台 | 4 | / |
| 6 | 污水泵 |  | 台 | 8 | / |
| 7 | 固液分离器 |  | 台 | 6 | / |
| 8 | 沼气干燥器 |  | 套 | 2 | / |
| 9 | 沼气脱硫设备 |  | 套 | 2 | / |
| 10 | 干式阻火器 |  | 套 | 2 | / |
| 11 | 柴油发电机 |  | 台 | 2 | 备用发电 |
| 12 | 黑膜沼气池 |  | 全场设2个，总容积12000m3 |  |  |
| 13 | 沼液池 |  | 全场设2个，总容积18000m3 |  |  |

## 2.7 劳动定员与工作制度

本项目全场劳动定员13人，其中管理人员4人，生产人员9人，年工作时间365天，三班制，每班8h，所有人员均在场区内食宿。

## 2.8 实施进度安排

本项目计划工期2个月，施工期间施工人员按20人计。

# 3、产业政策及规划符合性分析

## 3.1 产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类中“一、农林牧渔业”中的“14、畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”。故本项目的建设符合国家产业政策。

## 3.2 规划符合性分析

### 3.2.1 与《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析

《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》第二十三章 提高农业质量效益和竞争力-第二节 深化农业结构调整中指出：“优化农业生产布局，建设优势农产品产业带和特色农产品优势区。推进粮经饲统筹、农林牧渔协调，优化种植业结构，大力发展现代畜牧业，促进水产生态健康养殖。积极发展设施农业，因地制宜发展林果业。深入推进优质粮食工程。推进农业绿色转型，加强产地环境保护治理，发展节水农业和旱作农业，深入实施农药化肥减量行动，治理农膜污染，提升农膜回收利用率，推进秸秆综合利用和畜禽粪污资源化利用。完善绿色农业标准体系，加强绿色食品、有机农产品和地理标志农产品认证管理。强化全过程农产品质量安全监管，健全追溯体系。建设现代农业产业园区和农业现代化示范区。”

本项目为生猪养殖项目，符合大力发展现代畜牧业的规划要求，故项目的建设符合《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的要求。

### 3.2.2 与《湖北省推进农业农村现代化“十四五”规划》符合性分析

《湖北省推进农业农村现代化“十四五”规划》第二节保持重要农产品生产稳定中指出：“一、提升畜禽绿色供给效能。坚持“稳猪禽、扩牛羊、兴奶业”，深入推进畜禽标准化养殖，持续开展养殖场标准化改造提升，高标准推进适度规模经营，畜禽规模化养殖比重达到70%。稳步推进智能化养殖，建设一批“智能监测、精准饲喂、物联管理”的现代化养殖场。促进畜禽产能稳定发展，“十四五”时期，生猪出栏稳定在4200万头以上，能繁母猪存栏稳定在230万头以上，家禽存栏稳定在6亿只以上，出栏稳定在5亿只以上。实施肉牛肉羊增量提质行动，肉牛和肉羊出栏分别由2020年的102万头、533万只，增加到2025年的115万头和628万只以上。推动奶业差异化发展，巩固重点区，开辟发展区构建都市型奶源基地，到2025年，全省奶牛存栏过5万头，奶牛平均单产水平达到8.5吨。肉类、蛋类、奶类产量分别由2020年的307.1万吨、193.1万吨、13.4万吨增加到2025年的450万吨、195万吨、14.7万吨，猪肉、禽肉和禽蛋实现基本自给，牛羊肉自给率达到85%。”

本项目为生猪养殖项目，建成后全场年出栏育肥猪24000头，符合《湖北省推进农业农村现代化“十四五”规划》要求。

### 3.2.3 与《“产业襄阳”发展战略规划》符合性分析

《“产业襄阳”发展战略规划》农业篇中提出：“发展壮大畜禽养殖业。加快实施现代化畜牧业跨越工程，调整养殖结构，扩大养殖规模，全面提升畜禽产品市场竞争力。积极引导大中型工商企业从事畜禽养殖业，大力发展基地养殖和专业小区养殖，重点加快建设襄州、枣阳、宜城三区（市）结合部的优质三元猪和肉禽养殖基地，培植一批畜牧大镇，提升畜禽规模养殖水平。加快品种引进和改良，大力发展草食型、节粮型畜禽养殖，继续推广生猪‘150、500’和生物发酵床养猪技术、肉牛‘165’、肉羊‘1235’、蛋鸡‘153’等高效养殖模式”、“构建‘种植-养殖-畜产品精深加工-废弃物处理再利用’生态循环链、‘畜禽养殖-粪便-沼气-有机肥-无公害农产品生产’链、‘农作物秸秆-综合利用’等生态循环链，形成具有襄阳特色的循环农业发展模式”。

本项目位于宜城市刘猴镇钱湾村，属于畜禽养殖业，项目污水经黑膜沼气池处理，沼液贮存于沼液池用于消纳范围内作物与植物施肥，猪粪和沼渣用于消纳地的作物与植物施肥，满足襄阳特色的循环农业发展模式要求，故项目的建设符合《“产业襄阳”发展战略规划》要求。

## 3.3 与畜禽养殖行业规范及政策的相符性分析

### 3.3.1 与《畜禽规模养殖污染防治条例》相符性分析

为防治畜禽养殖污染，推进畜禽养殖废弃物的综合利用和无害化处理，保护和改善环境而制定的。国务院于2013年11月11日发布《畜禽规模养殖污染防治条例》，本项目与《畜禽规模养殖污染防治条例》相符性分析见下表。

表3-1  项目与《畜禽规模养殖污染防治条例》相符性分析一览表

| 名称 | 规范要求 | 本项目实际情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 选址要求 | 禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区： （一）饮用水水源保护区、风景名胜区； （二）自然保护区的核心区及缓冲区； （三）城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中地区； （四）法律、法规规定其他禁止养殖区域。 | 本项目位于宜城市刘猴镇钱湾村，不属于禁养区 | 符合 |
| 污染防 治措施 | 畜禽养殖场、养殖小区应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、有机肥加工、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施。已经委托他人对畜禽养殖废弃物代为综¦合利用和无害化处理的，可以不自行建设综合利用和无害化处理施。 | 目实行雨污分流。采用干清粪工艺，生活污水、养殖污水与初期雨水在黑膜沼气池内厌氧发酵，沼液用于作物及植物施肥，非施肥季暂存于沼液池内，沼渣、猪粪用于消纳范围内的作物及植物施肥。病死猪只暂存于冻库，外委处置 | 符合 |
| 污染物 排放 | 从事畜禽养殖活动，应当采取科学的饲养方式和废弃物处理工艺等有效措施，减少畜禽养殖废弃物的产生量和向环境的排放量。 | 本项目采取科学饲养方式，粪便、沼渣用于消纳地的作物和植物施肥 | 符合 |

### 3.3.2 与《畜禽养殖业污染防治技术规范》相符性分析

本项目的建设与《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）相符性分析见下表。

表3-2  与《畜禽养殖业污染防治技术规范》相符性分析一览表

| 名称 | 规范要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 选址 要求 | 1、禁止在下列区域内建设畜禽养殖场： 1）生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区； 2）城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区； 3）县级人民政府依法划定的禁养区域； 4）国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。 2、新建、改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开1规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在1规定的禁建区城常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500 m。 | 本项目位于宜城市刘猴镇钱湾村，不属于禁建区范围内；本项目场址也不属于禁建区附近范畴 | 符合 |
| 厂区布置与清粪工艺 | 1、新建、改建、扩建的畜禽养殖场应实现生产区、生活管理区的隔离，粪便污水处理设施和禽畜尸体焚烧炉应设在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。 2、养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。 3、新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取干法清粪工艺，采取有效措施将粪及时、单独清出，不可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所，实现日产日清。采用水冲粪、水泡粪湿法清粪工艺的养殖场，要逐步改为干法清粪工艺。 | 项目实行雨污分流。采用干清粪工艺，并对猪舍等生产区进行及时清理。沼液和沼渣固液分离后沼液用于作物与植物施肥，非施肥季沼液暂存于沼液池内 | 符合 |
| 畜禽粪便的贮存 | 1、畜禽养殖场产生的畜禽类便应设置专门的贮存设施，其恶臭及污染物排放应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》。 2、贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m），并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的 下风向或侧风向处。 3、贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止畜禽粪便污染地下水。 4、对于种养结合的养殖场，畜禽类粪便贮存设施的总容积不 得低于当地农林作物生产用肥的最大间隔时间内本养殖场所产生粪便的总量。 5、贮存设施应采取设置顶盖等防止降雨（水）进人的措施。 | 本项目沼液和沼渣固液分离后沼液用于作物与植物施肥，非施肥季暂存于沼液池内，沼渣、猪粪用于消纳范围内的作物与植物施肥 | 符合 |
| 污水的处理 | 1、畜禽养殖过程中产生的污水应坚持种养结合的原则，经无害化处理后尽量充分还田，实现污水资源化利用。 2、畜禽污水经治理后向环境中排放，应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》的规定，有地方排放标准的应执行地方排放标准。污水作为灌溉用水排入农田前，必须采取有效措施进行净化处理(包括机械的、物理的、化学的和生物学的)，并须符合《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2021)的要求。 （1）在畜禽养殖场与还田利用的农田之间应建立有效的污水输送网络，通过车载或管道形式将处理（置）后的污水输送至农田，要加强管理，严格控制污水输送沿途的弃、撒和跑、冒、滴、漏。 （2）畜禽养殖场污水排人农田前必须进行预处理（采用格栅、厌氧、沉淀等工艺、流程）并应配套设置田间储存池，以解决农田在非施肥期间的污水出路问题，田间储存池的总容积不得低 于当地农林作物生产用肥的最大间隔时间内畜禽养殖场排放污水的总量。 3、对没有充足土地消纳污水的畜禽养殖场，可根据当地实际 情况选用下列综合利用措施； （1）经过生物发酵后，可浓缩制成商品液体有机肥料。 （2）进行沼气发酵，对沼渣、沼液应尽可能实现综合利用，同时 要避免产生新的污染，沼渣及时清运至粪便贮存场所；沼液尽可能进行还田利用，不能还田利用并需外排的要进行进一步净化处理，达到排放标准。沼气发酵产物应符合《粪便无害化卫生标准》(GB 7959- 87)。 （3）制取其它生物能源或进行其它类型的资源回收综合利用，要避免二次污染，并应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》的规定。 4、污水的净化处理应根据养殖种类、养殖规模、清粪方式和当地的自然地理条件，选择合理、适用的污水净化处理工艺和技术路线，尽可能采用自然生物处理的方法，达到回用标准或排放标准。 5、污水的消毒处理提倡采用非氯化的消毒措施。要注意防止 产生二次污染物。 | 本项目生活污水、养殖污水与初期雨水进入黑膜沼气池进行厌氧发酵，发酵后的沼液用于作物与植物施肥 | 符合 |
| 固体粪肥的处理利用 | 1、土地利用 （1）畜禽粪便必须经过无害化处理，并且须符合《粪便无害卫生标准》后，才能进行土地利用，禁止未经处理的畜禽粪便直接施人农田。 （2）经过处理的粪肥作为土地的肥料或土壤调节剂来满足作物生长的需要，其用量不能超过作物当年生长所需养分的需求量。 在确定粪肥的最佳使用量时需要对土壤肥力和粪肥肥效进行测试评价，并应符合当地环境容量的要求。 （3）对高降雨区、坡地及沙质容易产生径流和渗透性较强的土壤，不适宜施用粪肥或粪肥使用量过高易使粪肥流失引起地表水或地下水污染时，应禁止或暂停使用粪肥。 2、对没有充足土地消纳利用粪肥的大中型畜禽养殖场和养殖小区，应建立集中处理畜禽粪便的有机肥厂或处理(置)机制。 （1）固体粪肥的堆制可采用高温好氧发酵或其它适用技术和方法，以杀死其中的病原菌和蛔虫卵，缩短堆制时间，实现无害化。 （2）高温好氧堆制法分自然堆制发酵法和机械强化发酵法，可根据本场的具体情况选用。 | 本项目沼液用于作物与植物施肥，非施肥季暂存于沼液池内，猪粪、沼渣用于消纳范围内的作物与植物施肥。项目配套1400亩消纳地（主要为林地和耕地）作为沼液及粪肥消纳地 | 符合 |
| 饲料和饲养管理 | 1、畜禽养殖饲料应采用合理配方，如理想蛋白质体系配方等，提高蛋白质及其它营养的吸收效率，减少氮的排放量和粪的产生量。 2、提倡使用微生物制剂、酶制剂和植物提取液等活性物质， 减少污染物排放和恶臭气体的产生。 3、养殖场场区、畜禽舍、器械等消牵应采用环境友好的消毒剂和消毒措施（包括紫外、臭氧、双氧水等方法），防止产生氯 代有机物及其它的二次污染物。 | 项目合理搭配饲料，饲料内搭配活菌剂提高日粮消化率、减少干物质 排出量；采用干清粪工艺；清圈时及时冲洗猪舍及消毒，以减少臭气污染 | 符合 |
| 病死畜禽尸体的处理与处置 | 1、病死禽亩尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作 为饲料再利用。 2、病死禽畜尸体处理应采用焚烧炉焚烧的方法，在养殖场比较集中的地区，应集中设置焚烧设施，同时焚烧产生的烟气应采取有效的净化措施，防止烟尘、一氧化碳、恶臭等对周围大气环境的污染。 3、不具备焚烧条件的养殖场应设置两个以上安全填埋井，填埋井应为混凝土结构，深度大于2m，直径1 m，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投人畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口。 | 本项目病死猪只暂存于冻库，定期外委处置 | 符合 |

### 3.3.3 与《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》相符性分析

《农业部办公厅关于印发〈畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）〉的通知》（农办牧[2018]2号）中要求：畜禽粪污资源化利用是指在畜禽粪污处理过程中，通过生产沼气、堆肥、沤肥、沼肥、肥水、商品有机肥、垫料、基质等方式进行合理利用；畜禽规模养殖场应根据养殖污染防治要求，建设与养殖规模相配套的粪污资源化利用设施设备，并确保正常运行；畜禽规模养殖场应根据养殖污染防治要求，建设与养殖规模相配套的粪污资源化利用设施设备，并确保正常运行；畜禽规模养殖场宜采用干清粪工艺；畜禽规模养殖场应及时对粪污进行收集、贮存，粪污暂存池（场）应满足防渗、防雨、防溢流等要求；畜禽规模养殖场应建设雨污分离设施，污水宜采用暗沟或管道输送；配套调节池、厌氧发酵罐、固液分离机、贮气设施、沼渣沼液储存池等设施设备，利用沼气发电或提纯生物天然气的，根据需要配套沼气发电和沼气提纯等设施设备。

本项目采用干清粪工艺，生活污水、养殖污水与初期雨水进入黑膜沼气池厌氧发酵，沼液全部用于项目周边消纳地的作物与植物施肥，沼气火炬燃烧放空，污水处理设施配套粪污收集系统、固液分离系统和沼液暂存池等；猪粪、沼渣用于消纳范围内的作物与植物施肥。故本项目建设符合《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范》（农办牧[2018]2号）要求。

### 3.3.4 与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）的相符性分析

表3-3  项目与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》的相符性分析一览表

| 规范要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 平面布置应以污水处理系统、固体粪便处理系统、恶臭集中处理系统为主体，其他各项设施应按粪污处理流程合理安排，确保相关设备充分发挥功能，保证设施运行稳定、维修方便、经济合理、安全卫生。 | 本项目污染治理工程以粪污水处理系统、猪舍恶臭治理为主体，污染防治设备经济合理 | 符合 |
| 新建、改建、扩建的畜禽养殖场宜采用干清粪工艺。现有采用水冲粪、水泡粪清粪工艺的养殖场，应逐步改为干清粪工艺；畜禽粪污应日产日清。畜禽养殖场应建立排水系统，并实行雨污分流。 | 本项目采用重力干清粪工艺，畜禽粪污日产日清养殖区雨污分流 | 符合 |
| 种养结合的养殖场，贮存池的贮存期不得低于当地农作物生产用肥的最大间隔时间和冬季封冻期或雨季最长降雨期，一般不得小于30d的排放总量。 | 本项目设有2个共计18000m3的沼液池，可满足储存90天以上的沼液量 | 符合 |

#### 3.3.5 与《国务院办公厅关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》（国办发〔2019]44号）相符性分析

表3-4  项目与国办发[2019]44号相符性分析一览表

| 序号 | 意见内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规范禁养区划定与管理。严格依法依规科学划定禁养区，除饮用水水源保护区，风景名胜区，自然保护区的核心区和缓冲区，城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律法规规定的其他禁止养殖区域之外，不得超范围划定禁养区。各地区要深入开展自查，对超越法律法规规定范围划定的禁养区立即进行调整。对禁养区内确需关停搬迁的规模养猪场（户），地方政府要安排用地支持异地重建。各省（区、市）要于2019年10月底前将自查结果及调整后的禁养区划定情况报生态环境部、农业农村部备核。 | 本项目位于宜城市刘猴镇钱湾村，不属于禁养区 | 符合 |
| 2 | 持续加强非洲猪瘟防控。进一步压实政府、部门和生猪产业各环节从业者责任，不折不扣落实疫情监测排查报告、突发疫情应急处置、生猪运输和餐厨废弃物监管等现行有效防控措施，确保疫情不反弹，增强养殖信心。坚持疫情日报告制度，严格实施产地检疫和屠宰检疫，对瞒报、迟报疫情导致疫情扩散蔓延的，从严追责问责。落实好非洲猪瘟强制扑杀补助政策，加快补助资金发放，由现行按年度结算调整为每半年结算发放一次。对财政困难的县市，省级财政要加大对扑杀补助的统筹支持力度，降低或取消县市级财政承担比例。 | 项目运营期间按要求做好防疫措施，病死猪只暂存于冻库并外委处置 | 符合 |
| 3 | 加快养殖废弃物资源化利用。继续实施粪污资源化利用项目，将符合条件的非畜牧大县纳入实施范围。推行种养结合，支持粪肥就地就近运输和施用，配套建设粪肥田间贮存池、沼液输送管网、沼液施用设施等，打通粪肥还田通道。各地区要建立健全病死猪无害化处理体系，及时足额落实地方补助资金，确保无害化处理企业可持续运行 | 本项目采用干清粪工艺，生活污水、养殖污水与初期雨水在黑膜沼气池内厌氧发酵，沼液用于消纳地的作物与植物施肥，非施肥季暂存于沼液池内，沼渣、猪粪用于消纳范围内作物与植物施肥，满足粪污资源化利用，种养结合的要求 | 符合 |

### 3.3.6 与《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》相符性分析

2017年5月31日国务院办公厅发布《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号），要求对畜禽规模养殖相关规划依法依规开展环境影响评价，新建或改扩建畜禽规模养殖场，应突出养分综合利用，配套与养殖规模和处理工艺相适应的粪污消纳用地，配备必要的粪污收集、贮存、处理、利用设施，依法进行环境影响评价。要实行以地定畜，促进种养业在布局上相协调，精准规划引导畜牧业发展。

推动建立畜禽粪污等农业有机废弃物收集、转化、利用网络体系，鼓励在养殖密集区域建立粪污集中处理中心，探索规模化、专业化、社会化运营机制。通过支持在田间地头配套建设管网和储粪（液）池等方式，解决粪肥还田“最后一公里”问题。鼓励沼液和经无害化处理的畜禽养殖废水作为肥料科学还田利用。加强粪肥还田技术指导，确保科学合理施用。

2017年6月27日，全国畜禽养殖废弃物资源化利用会议指出，抓好畜禽养殖废弃物资源化利用，是事关畜牧产品有效供给和农村居民生产生活环境改善的重大民生工程。要认真贯彻落实新发展理念，坚持保供给与保环境并重，坚持政府支持、企业主体、市场化运作，全面推进畜禽养殖废弃物资源化利用，改善农业生态环境，构建种养结合、农牧循环的可持续发展新格局。要根据资源环境承载能力和废弃物处理能力，科学确定养殖品种和规模，优化畜牧业区域布局。积极推广清洁养殖工艺和技术，大力发展标准化、规范化规模养殖。围绕就地就近用于农村能源和农用有机肥，加快发展农村沼气和生物天然气，畅通还田渠道，促进种养结合、农牧循环的绿色发展，多形式推进养殖废弃物资源化利用。

本项目采取种养结合的生态养殖模式，生活污水、养殖污水与初期雨水在黑膜沼气池内厌氧发酵，沼液用于消纳地的作物与植物施肥，非施肥季暂存于沼液池内，沼渣、猪粪用于消纳范围内的作物与植物施肥，满足粪污资源化利用，种养结合的要求，故项目的建设符合《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》要求。

### 3.3.7 与《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》（农办牧[2018]2号）相符性分析

表3-5  项目与农办牧[2018]2号）相符性分析一览表

| 文件要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 畜禽规模养殖场粪污资源化利用应坚持农牧结合、种养平衡，按照资源化、减量化、无害化的原则，对源头减量、过程控制和末端利用各环节进行全程管理，提高粪污综合利用率和设施装备配套率。 | 本项目沼液、沼渣以及固粪配套有消纳地，对其中的作物与植物进行施肥，实现粪污资源化利用 | 符合 |
| 畜禽规模养殖场应根据养殖污染防治要求，建设与养殖规模相配套的粪污资源化利用设施设备，并确保正常运行。 | 养殖场已建设了与养殖规模相配套的养殖废水处理设施，全厂设2个共计12000m3的黑膜沼气池进行厌氧发酵 | 符合 |
| 畜禽规模养殖场应建设雨污分离设施，污水宜采用暗沟或管道输送。 | 养殖场实行雨污分流，粪污输送采 用埋地管道 | 符合 |
| 畜禽规模养殖场宜采用干清粪工艺。采用水泡粪工艺的，要控制用水量，减少粪污产生总量。鼓励水冲粪工艺改造为干清粪或水泡粪。不同畜种不同清粪工艺最高允许排水量按照 GB18596 执行。 | 本项目采用干清粪工艺 | 符合 |
| 畜禽规模养殖场应及时对粪污进行收集、贮存，粪污暂存池（场）应满足防渗、防雨、防溢流等要求。固体粪便暂存池（场）的设计按照 GB/T 27622执行。污水暂存池的设计按照GB/T 26624执行。 | 本项目采用干清粪工艺，集污池、沼液池等按要求进行建设，满足了防雨、防渗、防溢流要求 | 符合 |

### 3.3.8《关于加强畜禽粪污资源化利用计划和台账管理的通知》（农办牧[2021]46号）相符性分析

表3-6  项目与农办牧[2021]46号相符性分析一览表

| 通知要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 畜禽规模养殖场粪污资源化利用应坚持农牧结合、种养平衡，按照资源化、减量化、无害化的原则，对源头减量、过程控制和末端利用各环节进行全程管理，提高粪污综合利用率和设施装备配套率。 畜禽规模养殖场应根据养殖污染防治要求，建设与养殖规模相配套的粪污资源化利用设施设备，并确保正常运行。畜禽规模养殖场宜采用干清粪工艺。采用水泡粪工艺的，要控制用水量，减少粪污产生总量。鼓励水冲粪工艺改造为干清粪或水泡粪。不同畜种不同清粪工艺最高允许排水量按照GB 18596执行。 | 项目运营期贯彻农牧结合、种养平衡、资源化、减量化、无害化的原则，建立畜禽粪污资源化利用台账，及时准确记录有关信息。配套足够土地面积用于就地就近还田。 项目根据养殖污染防治要求，建设废水及固废资源化利用设施，并确保正常运行。项目采用干清粪工艺 | 符合 |
| 畜禽规模养殖场应及时对粪污进行收集、贮存，粪污暂存池（场）应满足防渗、防雨、防溢流等要求。固体粪便暂存池（场）的设计按照 GB/T27622 执行。污水暂存池的设计按照 GB/T 26624执行。 | 项目采用干清粪工艺，集污池、沼液池按要求进行建设，满足防渗、防雨、防溢流等要求 | 符合 |
| 畜禽规模养殖场应建设雨污分离设施，污水宜采用暗沟或管道输送。 | 项目实行雨污分离，污水采用管道输送 | 符合 |
| 规模养殖场干清粪或固液分离后的固体粪便可采用堆肥、沤肥、生产垫料等方式进行处理利用。固体粪便堆肥(生产垫料)宜采用条垛式、槽式、发酵仓、强制通风静态垛等好氧工艺，或其他适用技术，同时配套必要的混合、输送、搅拌、供氧等设施设备。 | 项目猪粪及沼渣用于消纳范围内作物与植物施肥 | 符合 |
| 液体或全量粪污采用完全混合式厌氧反应器（CSTR）、上流式厌氧污泥床反应器（UASB）等处理的，配套调节池、厌氧发酵罐、固液分离机、贮气设施、沼渣沼液储存池等设施设备，相关建设要求依据NY/T 1220 执行。 | 项目生活污水、养殖污水与初期雨水经黑膜沼气池厌氧发酵处理，沼液用于消纳地的作物与植物施肥，沼渣用于消纳范围内作物与植物施肥 | 符合 |
| 堆肥、沤肥、沼肥、肥水等还田利用的，依据畜禽养殖粪污土地承载力测算技术指南合理确定配套农田面积，并按GB/T 25246、NY/T 2065执行。 | 项目沼沼液用于消纳地的作物与植物施肥，根据《畜禽粪肥还田技术规范》进行配套消纳面积的测算 | 符合 |
| 固体粪便、污水和沼液贮存设施建设要求按照GB/T 26622、GB/T 26624和NY/T 2374执行。 | 项目集污池、沼液池按相关规范要求进行建设 | 符合 |

### 3.3.9 与《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧[2020]23号）相符性分析

表3-7  项目与（农办牧[2020]23号文件相符性分析一览表

| 类别 | 文件要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 畅通还田利用渠道 | （一）鼓励畜禽粪污还田利用。国家支持畜禽养殖场户建设畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施，鼓励采取粪肥还田、制取沼气、生产有机肥等方式进行资源化利用。已获得环评批复的规模养殖场在建设和运营过程中，如需将粪污处理由达标排放(含按农田灌溉水标准排放)变更为资源化利用(不含商业化沼气工程和商品有机肥生产，在项目竣工环保验收前变更的，按照非大变动纳入竣工环境保护验收管理，在竣工环保验收后变更的，按照改建项目依法开展环评。 （二）明确还田利用标准规范。畜禽粪污的处理应根据排放去向或利用方式的不同执行相应的标准规范。对配套土地充足的养殖场户，粪污经无害化处理后还田利用具体要求及限量应符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》(GB/T 36195)和《畜禽粪便还田技术规范》(GB/T 25246)，配套土地面积应达到《畜禽粪污：土地承载力测算技术指南》(以下简称《指南》)要求的最小面积。对配套土地不足的养殖场户，粪污经处理后向环境排放的，应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596)和地方有关排放标准。用于农田灌溉的，应符合《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)。 | 项目场区废水经黑膜沼气池处理，沼液在耕作施肥期用于配套消纳地的作物与植物施肥，在非施肥期则在场内沼液池中暂存，不外排。符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》(GB/T 36195)和《畜禽粪便还田技术规范》(GB/T 25246)；项目配套消纳土地充足，配套土地面积满足《畜禽粪肥还田技术规范》的要求 | 符合 |
| 加强事中事后监管 | （一）落实养殖场户主体责任。养殖场户应当切实履行粪污利用和污染防治主体责任，采取措施,对畜禽粪污进行科学处理和资源化利用，防止污染环境。从事畜禽规模养殖要严格落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《畜禽规模养殖污染防治条例》要求，建设粪污无害化处理和资源化利用设施并确保其正常运行，或委托第三方代为实现粪污无害化处理和资源化利用。对畜禽规模养殖污染防治设施配套不到位，粪污未经无害化处理直接还田或向环境排放，不符合国家和地方排放标准的，农业农村部门要加强技术指导和服务，生态环境部门要依法查处。 （二）强化粪污还田利用过程监管。养殖场户应依法配置粪 污贮存设施，设施总容积不得低于当地农林作物生产用肥的最大间隔时间内产生粪污的总量，配套土地面积不得小于《指南》要求的最小面积；配套土地面积不足的，应委托第三方代为实现粪污资源化。达不到前述要求且无法证明粪污去向的，视同超出土地消纳能力。 | 项目场区废水经污水管道排入黑膜沼气池内。项目配套1400亩消纳地（主要为林地和耕地），将沼液在耕作施肥期用于施肥，在非施肥期在场内沼液池中暂存，不外排。猪粪、沼渣用于消纳范围内作物和植物施肥 | 符合 |
| 强化保障和支撑 | （一）完善粪肥还田管理制度。督促指导规模养殖场制定畜禽粪 肥还田利用计划，根据养殖规模明确配套农田面积、农田类型、种植制度、粪肥使用时间及使用量等。推动建立畜禽粪污处理和粪肥利用台账，避免施用超量或时间不合理，并作为监督执法的重要依据。加强日常监测，及时掌握粪污养分和有害物质含量，严防还田环境风险。 （二）加强技术和装备支撑，加快畜禽粪污资源化利用先进工艺技术和装备研发，着力破除粪污资源化利用过程中的技术和成本障碍。鼓励养殖场户全量收集和利用畜禽粪污，根据实际情况选择合理的输送和施用方式，不再强制要求固液分离。结合本地实际，推行经济高效的粪污资源化利用技术模式，积极推广全量机械化施用，逐步改进粪肥施用方式。 | 项目运营期按要求制定粪肥还田管理制度，粪肥还田利用计划，根据养殖规模明确配套农田面积、农田类型、种植制度、粪肥使用时间及使用量 | 符合 |

### 3.3.10 与《湖北省畜禽养殖区域划分技术规范（试行）的通知》相符性分析

根据湖北省环境保护厅、湖北省农业厅关于印发《湖北省畜禽养殖区域划分技术规范（试行）》的通知，该通知中规定对畜禽养殖行业选址提出限制要求。本项目与规范文件的符合性分析见下表。

表3-8  项目与《湖北省畜禽养殖区域划分技术规范（试行）》相符性分析表

| 保护目标 | 禁止养殖区 | 限制养殖区 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人口集 中区域 | 各市（州）、区（县）的城市建成区，以及不在建成区内的机关、学校、科研（种养殖试验场除外）、医院、疗养院、敬老院以及其它文化体育场馆等人口集中区域，以及这些区域的边界向外延伸500米的区域范围全部划定为禁止养殖区。 | 各市（州）、区（县）的城市建成区， 以及不在建成区内的机关、学校、科研（种养殖试验场除外）、医院、疗养院、敬老院以及其它文化体育场馆等人口集中的社会敏感点所划定的禁止养殖区边界再向外延伸1000米范围的区域，划定为限制养殖区。各乡（镇）的城镇建成区，以及不在建成区内的机关、学校、科研（种养殖试验场除外）、医院、疗养院、敬老院以及其它文化体育场馆等人口集中区域，以及这些区域的边界向外延伸1000米的区域范围全部划定为限制养殖区。 | 本项目位于宜城市刘猴镇钱湾村，不在乡镇规划中心片区1000m范围内，项目周边1000m范围无集镇、机关、学校、科研、医院、疗养院、敬老院及文化体育场馆等功能区 |
| 饮用水源 地保护区 | 依据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007）对河道型、湖泊、水库、地下水和其它类型的饮用水源地进行一级和二级保护区划分，集中式饮用水源地一、二级保护区全部划定为禁止养殖区。 | 依据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007）对河道型、湖泊、水库、地下水和其它类型的饮用水源地划定限制养殖区域。将饮用水源地保护区中的准保护区全部区域范围划定为限制养殖区。 | 本项目不涉及集中式饮用水源地一、二级保护区及准保护。 |
| 重要水质 功能区 | 水环境功能区划为Ⅰ、Ⅱ 类水质水体的湖泊或流 域，以及纳入全国江河湖泊生态环境保护试点的水域禁止养殖区的划定首先应参照该水域的生态环境保护规划或实施方案等，如无相应规划或实施方案时可将水域水体及水域最高控制水位线向外延伸200米的陆域范围一同划定为禁止养殖区。 | 水环境功能区划为Ⅰ、Ⅱ类水质水体的湖泊或流域，以及纳入全国江河湖泊生态环境保护试点的水域限制养殖区的划定首先应参照该水域的生态环境保护规划或实施方案等，如无相应规划或实施方案时可在已经划定的禁止养殖区边界向外延伸1000米的范围作为限制养殖区。 | 本项目不涉及重要水质功能区 |
| 其他生态 功能区 | 世界自然和文化遗产地、自然保护区的核心区和缓冲区，以及国家和省级风景名胜区、森林公园、湿地公园、文物保护单位等区域，以及其物理边界向外延伸 500米的范围全部划定为禁止养殖区。 | 世界自然和文化遗产地、自然保护区 的核心区和缓冲区，以及国家和省级 风景名胜区、森林公园、湿地公园、文物保护单位等区域已经划定的禁止养殖区边界向外延伸1000米的范围作为限制养殖区。省级以下森林公园、湿地公园、文物保护单位等区域周边限制养殖区划定时可参照上述标准执行。 | 本项目不涉及世界自然和文化遗产地、自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、文物保护单位等区域 |

### 3.3.11 与《宜城市畜禽养殖区域划分方案的通知》相符性分析

宜城市人民政府办公室《关于印发<宜城市畜禽养殖区域划分方案>的通知》（宜政办发[2024]4号）中将宜城市行政辖区内畜禽养殖区域划分为禁养区、限养区、适养区三大类型：

一、禁养区

1、定义。指按照法律、法规、行政规章等规定，在指定范围内，禁止建设畜禽规模化养殖场的区域（含陆域和水域）。

2、管理要求。禁养区内不得新建、改扩建畜禽养殖项目，除因教学、科研及其它特殊需要，经市人民政府批准保留并完善了畜禽养殖污染防治工程措施的畜禽养殖场外， 其余畜禽养殖场依法限期关停转迁。

3、划分范围

a）人口集中区域。

宜城市城市建成区，以及不在城市建成区内的机关、学校、科研院所（种畜禽养殖试验场除外）、医院、疗养院、敬老院以及其他文化体育场馆等人口集中区域，以及这些区域的边界向外延伸500米的区域范围。

b）饮用水水源保护区。

汉江（宜城段）最高控制水位线向外延伸1000米的区域范围。

莺河一库、小南河水库、朝阳寺水库等所有水库型和湖泊型饮用水源地（含备用水源地）最高控制水位线向外延伸1000米的区域范围。

镇、村集中式饮用水地下水取水点周围半径500米以内以及非完全封闭式饮用水输水河（渠）道两侧各500米以内的区域范围。

c）重要水质功能区

蛮河、莺河、丰乐河、碑河等汉江支流宜城段陆域两侧边界向外延伸200米的区域范围。

d）其他生态功能区

世界自然和文化遗产地、自然保护区的核心区和缓冲区，风景名胜区、森林公园、湿地公园、文物保护单位等区域及其边界向外延伸500米的范围，包括但不限于万洋洲湿地公园、鲤鱼湖湿地公园及、长北山自然保护区、张自忠纪念园区、楚皇城遗址等。

e）其他区域

其他法律、法规、行政规章规定禁止畜禽养殖的区域。

二、限养区

1、定义。指按照法律、法规、行政规章等规定，在一定区域内，结合区域环境容量，限定畜禽养殖污染排放总量的区域。

2、管理要求。限养区内畜禽规模养殖场须实现养殖废弃物全部资源化利用或达到城市生活污水排放标准，排放总量达到区域控制的要求。对于无法完成限期治理的畜禽养殖场，依法限期关停转迁。

3、划分范围

a）人口集中区域。

宜城市城市建成区，以及不在城市建成区内的机关、学校、科研院所（种畜禽养殖试验场除外）、医院、疗养院、敬老院以及其他文化体育场馆等人口集中区所划定的禁养区边界再向外延伸1000米范围的区域。

各镇（街道）的城镇建成区，以及不在建成区内的机关、学校、科研（种畜禽养殖试验场除外)、医院、疗养院、敬老院以及其他文化体育场馆等人口集中区，以及这些区域的边界向外延伸1000米的区域范围。

农村村民聚居地及其边界向外延伸500米的区域范围。

b）饮用水水源保护区。

汉江（宜城段）所划定的禁养区边界再向外延伸2000米范围的区域。

莺河一库、小南河水库、朝阳寺水库等所有水库型和湖泊型饮用水源地（含备用水源地）所划定的禁养区边界再向外延伸1000米范围的区域。

镇、村集中式饮用水地下水取水点以及非完全封闭式饮用水输水河（渠）道所划定的禁养区边界再向外延伸500米范围的区域。

c）重要水质功能区

蛮河、莺河、丰乐河、碑河等汉江支流所划定的禁养区边界再向外延伸1000米范围的区域。

境内小二型以上水库最高控制水位线向外延伸1000米的区域范围。

d）其他生态功能区

世界自然和文化遗产地、自然保护区的核心区和缓冲区，风景名胜区、森林公园、湿地公园、文物保护单位等区域划定的禁养育区边界再向外延伸1000米范围的区域。

e）交通要道

已建、在建的主要交通干线（铁路、高速公路、国省道公路）用地，平原地区两侧外延1000米的区域范围、山区两侧外延500米的区域范围。

f）工业功能区

经济开发区、化工产业园等各类产业园区以及产业聚集区规划控制区域（农业园除外）边界外延1000米的区域范围。

g）其他区域

根据城镇发展规划和区域污染物排放总量控制要求，应当限制畜禽养殖的区域。

三、适养区

1、定义。指除禁养区、限养区以外的区域，原则上作为畜禽养殖适养区。

2、管理要求。适养区内以区域环境承载力为基础，遵循总量适度、结构优化、种养平衡的原则，科学合理地确定饲养畜禽品种和规模，提倡适度规模养殖；新建畜禽养殖场选址必须经科学论证、符合环境保护有关法律法规规章规定，不得影响居住环境和生态环境。在该区域内从事畜禽规模养殖的，必须实现养殖废弃物的循环综合利用或达到国家《畜禽养殖业污染物排放标准》。

3、划分范围

辖区内除禁养区和限养区以外的其他区域。

本项目位于宜城市刘猴镇钱湾村，根据宜城市农业农村局出具的本项目选址意见（附件7），本项目选址属于适养区。此外，项目采用的养殖工艺和环保措施可以使畜禽养殖废弃物全部实现综合治理达标排放及综合利用。故本项目的建设符合《宜城市畜禽养殖区域划分方案》（宜政办发[2024]4号）的要求。

### 3.3.12 与《畜禽养殖业污染防治技术政策》环发[2010]151号相符性分析

表3-9  项目与《畜禽养殖业污染防治技术政策》相符性分析一览表

| 类别 | 政策要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、清洁养殖与废弃物收集 | （一）畜禽养殖应严格执行有关国家标准，切实控制饲料组分中重金属、抗生素、生长激素等物质的添加量，保障畜禽养殖废弃物资源化综合利用的环境安全。 （二）规模化畜禽养殖场排放的粪污应实行固液分离，粪便应与废水分开处理和处置；应逐步推行干清粪方式，最大限度地减少废水的产生和排放，降低废水的污染负荷。 （三）畜禽养殖宜推广可吸附粪污、利于干式清理和综合利用的畜禽养殖废弃物收集技术，因地制宜地利用农业废弃物（如麦壳、稻壳、谷糠、秸秆、锯末、灰土等）作为圈、舍垫料，或采用符合动物防疫要求的生物发酵床垫料。 （四）不适合敷设垫料的畜禽养殖圈、舍，宜采用漏缝地板和粪、尿分离排放的圈舍结构，以利于畜禽粪污的固液分离与干式清除。尚无法实现干清粪的畜禽养殖圈、舍，宜采用旋转筛网对粪污进行预处理。 （五）畜禽粪便、垫料等畜禽养殖废弃物应定期清运，外运畜禽养殖废弃物的贮存、运输器具应采取可靠的密闭、防泄漏等卫生、环保措施；临时储存畜禽养殖废弃物，应设置专用堆场，周边应设置围挡，具有可靠的防渗、防漏、防冲刷、防流失等功能。 | 本项目采购科学调理的饲料，饲料内搭配活菌剂提高日粮消化率；采用干清粪工艺；粪污经固液分离后再进入黑膜沼气池处理；清圈时及时冲洗猪舍及消毒，以减少臭气污染 | 相符 |
| 三、废弃物无害化处理与综合利用 | （一）应根据养殖种类、养殖规模、粪污收集方式、当地的自然地理环境条件以及废水排放去向等因素，确定畜禽养殖废弃物无害化处理与资源化综合利用模式，并择优选用低成本的处理处置技术。 （二）鼓励发展专业化集中式畜禽养殖废弃物无害化处理模式，实现畜禽养殖废弃物的社会化集中处理与规模化利用。鼓励畜禽养殖废弃物的能源化利用和肥料化利用。 （三）大型规模化畜禽养殖场和集中式畜禽养殖废弃物处理处置工厂宜采用“厌氧发酵-（发酵后固体物）好氧堆肥工艺”和“高温好氧堆肥工艺”回收沼气能源或生产高肥效、高附加值复合有机肥。 （四）厌氧发酵产生的沼气应进行收集，并根据利用途径进行脱水、脱硫、脱碳等净化处理。沼气宜作为燃料直接利用，达到一定规模的可发展瓶装燃气，有条件的应采取发电方式间接利用，并优先满足养殖场内及场区周边区域的用电需要，沼气产生量达到足够规模的，应优先采取热电联供方式进行沼气发电并并入电网。 （五）厌氧发酵产生的底物宜采取压榨、过滤等方式进行固液分离，沼渣和沼液应进一步加工成复合有机肥进行利用。或按照种养结合要求，充分利用规模化畜禽养殖场（小区）周边的农田、山林、草场和果园，就地消纳沼液、沼渣。 （六）中小型规模化畜禽养殖场（小区）宜采用相对集中的方式处理畜禽养殖废弃物。宜采用“高温好氧堆肥工艺”或“生物发酵工艺”生产有机肥，或采用“厌氧发酵工艺”生产沼气，并做到产用平衡。 （七）畜禽尸体应按照有关卫生防疫规定单独进行妥善处置。染疫畜禽及其排泄物、染疫畜禽产品，病死或者死因不明的畜禽尸体等污染物，应就地进行无害化处理。 | 本项目采用生活污水与养殖污水在黑膜沼气池内厌氧发酵，沼液用于消纳地的作物与植物施肥，非施肥季暂存于沼液池内，沼渣、猪粪用于消纳范围内的作物与植物施肥，实现粪污资源化利用；病死猪只在冻库内暂存并外委处置 | 相符 |
| 四、畜禽养殖废水处理 | （一）规模化畜禽养殖场（小区）应建立完备的排水设施并保持畅通，其废水收集输送系统不得采取明沟布设；排水系统应实行雨污分流制。 （二）布局集中的规模化畜禽养殖场（小区）和畜禽散养密集区宜采取废水集中处理模式，布局分散的规模化畜禽养殖场（小区）宜单独进行就地处理。鼓励废水回用于场区园林绿化和周边农田灌溉。 （三）应根据畜禽养殖场的清粪方式、废水水质、排放去向、外排水应达到的环境要求等因素，选择适宜的畜禽养殖废水处理工艺；处理后的水质应符合相应的环境标准，回用于农田灌溉的水质应达到农田灌溉水质标准。 （四）规模化畜禽养殖场（小区）产生的废水应进行固液分离预处理，采用脱氮除磷效率高的“厌氧+兼氧”生物处理工艺进行达标处理，并应进行杀菌消毒处理。 | 项目实行雨污分流制。生活污水、养殖污水经固液分离后进入黑膜沼气池厌氧发酵，沼液贮存在沼液池内，用于消纳地的作物与植物施肥 | 相符 |
| 五、畜禽养殖空气污染防治 | （一）规模化畜禽养殖场（小区）应加强恶臭气体净化处理并覆盖所有恶臭发生源，排放的气体应符合国家或地方恶臭污染物排放标准。 （二）专业化集中式畜禽养殖废弃物无害化处理工厂产生的恶臭气体，宜采用生物吸附和生物过滤等除臭技术进行集中处理。 （三）大型规模化畜禽养殖场应针对畜禽养殖废弃物处理与利用过程的关键环节，采取场所密闭、喷洒除臭剂等措施，减少恶臭气体扩散，降低恶臭气体对场区空气质量和周边居民生活的影响。 （四）中小型规模化畜禽养殖场（小区）宜通过科学选址、合理布局、加强圈舍通风、建设绿化隔离带、及时清理畜禽养殖废弃物等手段，减少恶臭气体的污染。 | 本项目采用优化饲料、合理设计猪舍、加强猪舍通风、定期喷洒生物除臭剂、加强绿化、及时清除粪污、加强消毒等措施，减少恶臭气体的污染，确保恶臭气体满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的要求 | 相符 |
| 设施的建设、运行和监督管理 | （一）规模化畜禽养殖场（小区）应设置规范化排污口，并建设污染治理设施，有关工程的设计、施工、验收及运营应符合相关工程技术规范的规定。 （二）国家鼓励实行社会化环境污染治理的专业化运营服务。畜禽养殖经营者可将畜禽养殖废弃物委托给具有环境污染治理设施运营资质的单位进行处置。 （三）畜禽养殖场（小区）应建立健全污染治理设施运行管理制度和操作规程，配备专职运行管理人员和检测手段；对操作人员应加强专业技术培训，实行考试合格持证上岗。 | 本项目不涉及排污口建设。项目运营期间按要求建立健全污染治理设施运行管理制度和操作规程，强化人员培训，提升专业技术水平 | 相符 |

### 3.3.13 与《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195-2018）的相符性分析

本项目与《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195-2018）的相符性分析见下表。

表3-10  项目与《畜禽粪便无害化处理技术规范》相符性分析一览表

| 类别 | 规范要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本 要求 | 1、新建、扩建和改建畜禽养殖场和养殖小区应设置粪污处理区，建设畜禽粪便处理设施；没有粪污处理设施的应补建。 2、畜禽养殖场、养殖小区的粪污处理应布局应按照NY/T682的规定执行。 3、畜禽粪便处理坚持减量化、资源化和无害化的原则。 4、畜禽粪便处理过程应满足安全和卫生要求，避免二次污染发生。 5、发生重大疫情时应按照国家兽医防疫有关规定处置。 | 本项目畜禽粪污经集污池+固液分离+黑膜沼气池处理系统进行收集处理；粪污处理区的布置满足NY/T682-2023中的总平面布置要求；粪污处理按减量化、资源化和无害化的原则进行处理并回用于耕地、林地及果园施肥消纳，处理过程中建设单位落实相关安全与卫生要求，防范二次污染；场内设有冻库，规范处理病死猪只，并在重大疫情时应按照国家兽医防疫有关规定处置 | 相符 |
| 粪便 处理 场选 址及 布局 | 1、不应在下列区域内建设畜禽粪便处理场： a)生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区； b)城市和城镇居民区，包括文教科研、医疗、商业和工业等人口集中地区； c)县级及县级以上人民政府依法划定的禁养区域； d)同家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域。 2、在禁建区域附近建设畜禽粪便处理场，应设在上表规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧下风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不应小于3km。 3、集中建立的畜禽粪便处理场与畜禽养殖区域的最小距离应大于2km。 4、畜禽粪便处理场地应距离功能地表水体400m以上。 5、禽畜粪便处理场区应采取地面硬化、防渗漏、防径流和雨污分流等措施。 | 本项目粪污处理设施属于项目生猪养殖配套的辅助设施，且不位于规范中的禁建区内；项目周边400m范围内无功能地表水体分布，粪污处理区纳入重点防渗分区建设 | 相符 |
| 粪便收集、 贮存和运输 | 1、畜禽生产过程宜采用干清粪工艺，实施雨污分流，减少污染物排量。 2、畜禽粪便贮存设施应满足GB/T27622。 3、畜禽养殖污水贮存设施应满足GB/T26624。 4、畜禽粪便收集、运输过程中、应采取防遗洒、防渗漏等措施。 | 本项目生猪养殖清粪环节采用干清粪工艺，项目粪便贮存设施及养殖污水贮存设施按要求进行建设，运营期间建设单位须落实好粪污的防遗洒、防渗漏等要求。 | 相符 |
| 粪便处理-固态 | 1、宜采用反应器、静态垛式等好氧堆肥技术进行无害化处理，其堆体温度维持50℃以上时间不少于7d，或45℃以上不少于14d。 2、固体畜禽粪便经过堆肥处理后应符合表1的卫生学要求 | 本项目固态粪便不涉及堆肥处理 | 相符 |
| 粪便处理-液态 | 1、液态畜禽粪便宜采用氧化塘贮存后进行农田利用，或采用固液分离、厌氧发酵、好氧或其他生物处理等单一或组合技术进行无害化处理。 2、厌氧发酵可采用常温、中温或高温处理工艺，常温厌氧发酵处理水力停留时间不应少于30d，中温厌氧发酵不少于7d，高温厌氧发酵温度维持（53±2）℃时间应不少于2d。厌氧发酵工艺设计应符合NY/T 1220.1的规定，工程设计应符合NY/T 1222的规定。 3、经过处理后需要排放的液态部分应符合GB 18596的规定。 4、处理后的液体禽畜粪便，其卫生学指标应符合表2的卫生学要求。 | 本项目采用黑膜沼气池进行液态粪污的处理，经固液分离后的液态粪污在黑膜沼气池内进行厌氧发酵，停留时间不低于120d，确保满足卫生学指标要求，发酵完全后的沼液在非施肥季内在沼液池内暂存 | 相符 |

### 3.3.14 与《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》的相符性分析

本项目与《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》的相符性分析见下表。

表3-11  项目与《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》相符性分析一览表

| 类别 | 规范要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设施设备总体要求 | 畜禽养殖场应根据养殖污染防治要求和当地环境承载力，配备与设计生产能力、粪污处理利用方式相匹配的畜禽粪污处理设施设备，满足防雨、防渗、防溢流和安全防护要求，并确保正常运行。交由第三方处理机构处理畜禽粪污的，应按照转运时间间隔建设粪污暂存设施。畜禽养殖户应当采取措施，对畜禽粪污进行科学处理，防止污染环境。 | 本项目采用黑膜沼气池处理养殖粪污，配套沼液池对非施肥期的沼液进行暂存，项目场区共设2个总容积为12000m3的黑膜沼气池，2个总容积为18000m3的沼液池，与生猪养殖规模匹配，能够有效处理粪池和贮存沼液，确保不直接排入外环境构成环境污染 | 符合 |
| 圈舍及运 动场粪污减量设施 | 畜禽养殖场（户）宜采用干清粪、水泡粪、地面垫料、床（网）下垫料等清粪工艺，逐步淘汰水冲粪工艺，合理控制清粪环节用水量。新建养殖场采用干清粪工艺的，鼓励进行机械干清粪。鼓励畜禽养殖场采用碗式或液位控制等防溢漏饮水器，减少饮水漏水。新建猪、鸡等养殖场宜采取圈舍封闭半封闭管理，鼓励有条件的现有畜禽养殖场开展圈舍封闭改造，对恶臭气体进行收集处理。 畜禽养殖场(户)应保持合理的清粪频次，及时收集圈舍和运动场的粪污。 | 项目采用干清粪工艺，猪场采用封闭化管理，猪舍及时清粪，定期喷洒除臭剂 | 符合 |
| 雨污分流设施 | 畜禽养殖场（户）应建设雨污分流设施，液体粪污应采用暗沟或管道输送，采取密闭措施，做好安全防护，输送管路要合理设置检查口，检查口应加盖且一般高于地面5cm以上，防止雨水倒灌。 | 项目场区采用雨污分流制，液态粪污采用密闭管道输送 | 符合 |
| 畜禽粪污暂存设施 | 畜禽养殖场（户）建设畜禽粪污暂存池（场）的，液体粪污暂存池容积不小于单位畜禽液体粪污日产生量（立方米/天·头、只羽）×暂存周期（天）×设计存栏量（头、只、羽），固体粪污暂存场容积不小于单位畜禽固体粪污日产生量（立方米/天·头只、羽）×暂存周期（天）×设计存栏量（头、只、羽），暂存周期按转运处理最大时间间隔确定。鼓励采取加盖等措施，减少恶臭气体排放和雨水进入。 | 本项目集污池容积满足粪污的暂存要求。集污池上方设有盖板，周边植树绿化并喷洒除臭剂，以减少恶臭气体排放 | 符合 |
| 液体粪污贮存发酵设施 | 畜禽养殖场（户）通过敞口贮存设施处理液体粪污的，应配套必要的输送、搅拌等设施设备，容积不小于单位畜禽液体粪污日产生量（立方米/天·头、只、羽）×贮存周期（天）×设计存栏量（头、只、羽），贮存周期依据当地气候条件与农林作物生产用肥最大间隔期确定，推荐贮存周期最少在180天以上，确保充分发酵腐熟，处理后蛔虫卵、粪大肠杆菌、镉、汞、砷、铅铬、铊和缩二脲等物质应达到《肥料中有毒有害物质的限量要求》。 畜禽养殖场（户）通过密闭贮存设施处理液体粪污的，应采用加盖、覆膜等方式，减少恶臭气体排放和雨水进入，同时配套必要的输送、搅拌、气体收集处理或燃烧火炬等设施设备。密闭贮存设施容积不小于单位畜禽液体粪污日产生量（立方米/天·头、只、羽）×贮存周期（天）×设计存栏量（头、只、羽），贮存周期依据当地气候条件与农林作物生产用肥最大间隔期确定，推荐贮存周期最少在90天以上，确保充分发酵腐熟，处理后蛔虫卵、粪大肠杆菌、镉、汞、砷、铅、铬、铊和缩二脲等物质应达到《肥料中有毒有害物质的限量要求》。 | 本项目采用黑膜沼气池处理液态粪污，构成封闭式厌氧发酵环境，场区2个黑膜沼气池总容积为12000m3，满足液态粪污在池内发酵120d以上的要求，确保充分发酵腐熟 | 符合 |
| 液体粪污深度处理设施 | 固液分离后的液体粪污进行深度处理的，根据不同工艺可配套集水池、曝气池、沉淀池、高效固液分离机、厌氧反应池、好氧反应池、高效脱氮除磷、膜生物反应器、膜分离浓缩、机械排泥、臭气处理等设施设备，做好防渗、防溢流。处理后排入环境水体的，出水水质不得超过国家或地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标；排入农田施肥渠道的，还应保证其下游最近的施肥取水点水质符合《农田施肥水质标准》。 | 项目经固液分离后的液态粪污经黑膜沼气池处理，经厌氧发酵腐熟后的沼液回用于消纳地的作物与植物施肥，不属于外排污水，在非施肥季沼液则暂存于沼液池内 | 符合 |
| 固体粪污发酵设施 | 畜禽养殖场（户）可采用堆肥、沤肥、生产垫料等方式处理固体粪污。堆肥宜采用条垛式、强制通风静态垛、槽式、发酵仓反应器或覆膜堆肥等好氧工艺，根据不同工艺配套必要的混合、输送、搅拌、供氧和除臭等设施设备。沤肥宜采用平地或半坑式糊泥静置等兼氧工艺。生产垫料宜采用密闭式滚筒好氧发酵工艺，配套必要的固液分离、进料、混合、发酵、除臭或智能控制等设施设备，分离出的液体粪污应参照液体粪污贮存发酵设施中的要求进行处理。堆（沤）肥设施发酵容积不小于单位畜禽固体粪污日产生量（立方米/天·头、只、羽）×发酵周期（天）×设计存栏量（头、只、羽），确保充分发酵腐熟处理后蛔虫卵、粪大肠杆菌、镉、汞、砷、铅、铬、铊和缩二脲等物质应达到《肥料中有毒有害物质的限量要求》。 | 本项目不涉及固态粪污发酵 | 符合 |
| 沼气发酵设施 | 畜禽粪污采用沼气工程进行厌氧处理的，应配套调节池、固液分离机、贮气设施、沼渣沼液贮存池等设施设备，并采取必要的除臭措施。根据不同工艺可配套完全混合式厌氧反应器、升流式厌氧固体反应器、干法厌氧发酵反应器、升流式厌氧污泥床反应器、升流式厌氧复合床、内循环厌氧反应器、厌氧颗粒污泥膨胀床反应器或竖向推流式厌氧反应器等设施设备。畜禽粪污采用户用沼气池进行厌氧处理的，应符合户用沼气池设计规范要求，建设必要的配套设施。 沼气工程产生的沼液还田利用的，宜通过敞口或密闭贮存设施进行后续处理，贮存容积不小于沼液日产生量（立方米/天）×贮存周期（天），贮存周期不得低于当地农作物生产用肥最大间隔期，推荐贮存周期最少在60天以上，确保充分发酵腐熟，处理后蛔虫卵、粪大肠杆菌、镉、汞、砷、铅、铬、铊和缩二脲等物质应达到《肥料中有毒有害物质的限量要求》。 沼气工程产生的沼渣还田利用或基质化利用的，宜通过堆肥方式进行后续处理。堆肥设施发酵容积不小于（沼渣日产生量+辅料添加量）（立方米/天）×发酵周期（天），确保充分发酵腐熟，处理后蛔虫卵、粪大肠杆菌、镉、汞、砷、铅、铬、铊和缩二脲等物质应达到《肥料中有毒有害物质的限量要求》。 | 本项目采用黑膜沼气池对液态粪污进行厌氧发酵，腐熟后的沼液进行还田，项目场区2个沼液池容积总计为18000m3，能够满足90d以上的贮存周期。 | 符合 |

### 3.3.15 与《关于进一步做好当前生猪规模养殖环评管理相关工作的通知》的相符性分析

本项目与《关于进一步做好当前生猪规模养殖环评管理相关工作的通知》（环办环评函[2019]872号）的相符性分析见下表。

表3-12  项目与环办环评函[2019]872号文件相符性分析一览表

| 文件要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 强化建设单位生态环境保护主体责任。生猪养殖项目建设单位应严格遵守生态环境保护法律法规及标准要求，不得占用法律法规明文规定禁止开发的区域。参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》，根据环评技术导则要求，科学确定环境防护距离，作为项目选址以及规划控制的依据。严格落实各项生态环境保护措施新（改、扩）建生猪养殖项目应同步建设配套的粪污资源化利用设施，落实与养殖规模相匹配的还田土地。粪污无法资源化利用的，应明确污染处理措施，按照国家和地方规定达标排放。 | 项目位于宜城市刘猴镇钱湾村，项目用地及选址满足要求；本项目卫生防护距离为300m，卫生防护距离范围内无敏感目标分布。项目猪粪、尿经固液分离后进入黑膜沼气池厌氧发酵，沼液用于消纳地的作物与植物施肥，猪粪、沼渣后用于消纳范围内的作物与植物施肥，实现粪污的资源化利用 | 符合 |

### 3.3.16 与《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T 25246-2025）的相符性分析

本项目与《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T 25246-2025）的相符性分析见下表。

表3-13  项目与《畜禽粪便还田技术规范》相符性分析一览表

| 类别 | 规范要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用 要求 | 1、畜禽粪污还田前应进行无害化腐熟处理。固体粪污应经过堆沤或高温发酵达到基本腐熟，液体粪污应经过贮存发酵达到稳定化。 2、畜禽粪肥卫生学指标应符合表1的要求。 3、畜禽粪肥的重金属及其他无害化指标应符合相关标准要求。 4、应适时检测畜禽粪肥还田后的土壤水溶性盐含量，根据土壤含盐量的变化，适当调整施肥量和施肥方式。 | 本项目畜禽粪污经集污池收集后通过固液分离，液态粪污在黑膜沼气池内厌氧发酵，确保腐熟后沼液满足卫生学指标及其他指标要求后还田施肥；固态粪肥直接交周边村民使用或自用，不进行堆肥处理。建设单位在项目运营后适时检测还田土壤水溶性盐含量检测并进行相应施肥调整 | 相符 |
| 施用量 | 1、基于土地承载力测算，畜禽粪肥应施尽施。 2、根据气候条件、土壤肥力、作物类型、作物目标产量和粪肥当季利用率等确定粪肥施用量。 3、畜禽粪肥施用量一般应以作物养分需求和粪肥养分供给的氮平衡为基础测算，对于土壤本底值磷含量较高的特殊区域，宜以磷平衡为基础测算。 | 建设单位与周边村民签订了消纳协议，总消纳面积为1400亩，主要为林地和耕地，种植作物为小麦、玉米和杨树。经测算，项目配套的消纳面积可以消纳生猪养殖过程中的沼液、固粪及沼渣。 | 相符 |

## 3.4 与“三线一单”的相符性分析

（1）生态保护红线

根据《襄阳市人民政府关于发布襄阳市生态保护红线的通知》（襄政发[2024]2号），襄阳市生态保护红线总面积1744.47平方公里，占市域国土面积的8.84%。襄阳市生态保护红线呈现“一带两区多点”的空间格局。“一带”为汉江生态保护与修复带；“两区”为西南秦巴山区及东部大洪山区；“多点”为市域范围内众多的自然保护区、森林公园、湿地公园、水源地保护区等区域。本项目位于宜城市刘猴镇钱湾村，不位于襄阳市生态保护红线区域内，建设项目符合生态保护红线的要求。

（2）环境质量底线

项目所在区域为环境空气不达标区域，项目特征污染物的环境空气质量标准满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中限值。地表水钱湾水库的水质监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；项目区各监测点位地下水水质均符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准要求；项目区声环境质量监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求；项目区土壤环境质量满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）的限值。

（3）资源利用上线符合性分析

项目运营过程中需要供应的资源为电力及水源。本项目建成后，全厂总新鲜用水量约25179.52m3/a，项目用水来自地下水取水。全场用电量约为24万KW·h，项目用电来自乡镇电网。故项目建设符合资源利用上线要求。

（4）环境准入清单符合性分析

本项目位于宜城市刘猴镇钱湾村，隶属宜城市刘猴镇，根据《襄阳市生态环境分区管控更新成果（2023年版）》的要求，本项目所在区域属于一般管控单元（单元编码：ZH42068430003），本项目与襄阳市生态环境总体准入要求以及襄阳市生态环境管控单元准入要求的相符性分析见下表。

表3-14  项目与襄阳市生态环境总体准入要求符合性分析表

| 管控类型 | 管控要求 | 相符性分析 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 1、在重点保护区内严禁新建、扩建工业企业、畜禽养殖场（区）及其他可能污染水环境的项目，严禁设置垃圾填埋场等有毒有害物质贮存场所。重点保护区内已有的达不到污染物排放控制要求的工业企业、畜禽养殖场（区）及其他项目，由市、县（市、区）人民政府责令限期关停；已设置的垃圾填埋场等有毒有害物质贮存场所，由所在地县（市、区）人民政府、开发区管委会责令迁移并采取必要的措施恢复生态环境。重点保护区以外的汉江干流洲滩实行原生态保护，除执行上述规定外，不得从事畜禽养殖、放牧、餐饮经营等可能污染水环境的活动。前款规定区域内已经存在的养殖、餐饮场所，由所在地县（市、区）人民政府依法限期拆除。重点保护区包括以下区域：（一）汉江干流岸线两侧外各二千米；（二）纳入断面水质考核的汉江支流岸线两侧为平地的向外延伸一千米，为山地的向外延伸至第一重山脊；（三）鱼梁洲和有行政建制村的汉江干流洲滩。 | 本项目与汉江最近距离27.6km，不在汉江流域重点保护区范围内 | 符合要求 |
|  | 2、禁止在汉江干流、支流水上从事餐饮等污染水体的经营活动。禁止在汉江干流、支流岸边从事洗衣、洗车、丢弃废弃物、堆放垃圾、修建厕所等污染水体的活动。 | 本项目不属于汉江干流、支流水上或岸边污染水体的项目 |  |
|  | 3、禁止新建除上大压小、热电联产外的燃煤电厂，严禁新建重污染型企业。 | 本项目不涉及 |  |
|  | 4、禁止违规露天焚烧，在建成区取缔露天炭烧烤。 | 本项目不涉及 |  |
|  | 5、禁止轻芳烃（包含苯、甲苯、二甲苯）在农药行业的使用。禁止壬基酚聚氧乙烯醚在农药、印染等行业作为溶剂使用。禁止硫丹、全氟辛基磺酸及其盐类和全氟辛基磺酸氟（除消防等领域外）生产、使用。禁止六溴环十二烷生产、使用。 | 本项目不涉及 |  |
|  | 6、禁止违法生产、销售、使用剧毒、高毒、高残留农药和重金属、持久性有机污染物等有毒有害物质超标的肥料、土壤改良剂或者添加物，禁止将未经无害化处理的城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止使用不符合农用标准的灌溉用水灌溉农田。 | 本项目不涉及 |  |
|  | 7、汉江流域内所有化工企业和其他排放重点水污染物的企业应当进入工业园区。工业园区外已建化工企业和其他排放重点水污染物的企业，由市、县（市、区）人民政府责令限期搬迁、转产或关闭。化工企业和其他排放重点水污染物的企业在进入工业园区前不得扩大运营规模。 | 本项目不属于化工企业，也不属于排放重点水污染物企业 |  |
|  | 8、建成区内禁止设立砂石货场和堆场，现有的限期搬迁或关闭，坚决取缔沿江违法砂石厂。 | 本项目不涉及 |  |
|  | 9、城市建成区内现有的钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工、火电、钢铁、水泥等污染较重的企业实施有序搬迁改 造或依法关闭。 | 本项目不涉及 |  |
| 污染物排放管控 | 1、禁止超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物，禁止无证排污和违反排污许可证规定排污。 | 本项目不外排污水 | 符合要求 |
|  | 2、船舶、港口、码头、装卸站和船舶修造厂不得直接向汉江流域水体排放污染物、废弃物。 | 本项目不涉及 |  |
|  | 3、全市中心城区、县城、乡镇污水处理率分别达到95%、90%、75%。中心城区建成区基本实现全收集、全处理。 | 本项目不涉及 |  |
|  | 4、襄阳市畜禽粪污综合利用率达到80%，养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%。 | 本项目生猪养殖过程中的沼液、固粪、沼渣等粪肥全部资源化利用 |  |
|  | 5、襄阳市中心城区城市污泥无害化处理处置率应达到90%以上。 | 本项目不涉及 |  |
|  | 6、全市95%以上村庄生活垃圾得到有效治理。 | 本项目不涉及 |  |
|  | 7、襄阳市测土配方施肥技术推广覆盖率达到93%以上，农药化肥使用量零增长。 | 本项目不涉及 |  |
|  | 8、工业企业厂区、码头、堆场应建立密闭料仓与传送装置，露天堆放的应加以覆盖或建设自动喷淋装置；长期堆放废弃物的场所，应采取覆绿、铺装、硬化、定期喷洒抑尘剂或稳定剂等措施；积极推进粉煤灰、炉渣、矿渣的综合利用，减少堆放量。 | 本项目不涉及 |  |
|  | 9、蛮河、唐白河等水污染严重流域、水质较好的汉江干流及崔家营、王甫州库区等敏感区域，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。 | 本项目不涉及 |  |
|  | 10、新建城镇污水集中处理设施应当执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）一级A排放标准，现有城镇污水集中处理设施达不到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）一级A排放标准的应当限期进行提标改造。 | 本项目不涉及 |  |
|  | 11、全市新改、扩、建项目二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物须严格进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。 | 本项目不涉及废气总量指标 |  |
|  | 12、新增VOCs排放量实行区域内现役源2倍削减量替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。 | 本项目不涉及废气总量指标 |  |
|  | 13、执行大气污染物特别排放限值相关文件要求。 | 本项目不涉及 |  |
| 环境风险防控 | 1、建立统一协调、联合执法、信息共享、区域预警的大气污染联防联控机制，构建全市大气污染防治的立体网络和联动机制。建立重污染天气监测预警系统，建立与河南省的联动应急响应体系，实行联防联控。 | 本项目不涉及 | 符合要求 |
|  | 2、跨区域的重点水体以及涉及饮用水水源的流域、区域，流域、区域内各级政府和有关部门要研究建立上下游联动应急响应体系，实行联防联控。 | 本项目不涉及 |  |
| 资源开发效率要求 | 1、全市再生水利用率达到10%以上，鄂北水资源配置区域内县（市、区）再生水利用率达到20%以上。 | 本项目不涉及 | 符合要求 |
|  | 2、禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。全市原则上禁止新建20蒸吨/小时以下的燃煤锅炉，其中襄阳市城市建成区原则上禁止新建35蒸吨/小时以下的燃煤锅炉。 | 本项目不涉及锅炉的使用 |  |

表3-15  项目与襄阳市生态环境管控单元准入要求相符性分析表

| 管控类型 | 管控要求 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 1、单元内林地执行湖北省总体准入要求中关于自然生态空间、天然林、公益林等的空间准入要求。 2、新建项目不得违规占用水域。水产养殖禁止养殖珍珠和在江河、水库、输水渠等水体进行围栏围网养殖、投肥（粪）养殖。 3、单元内的农用地执行湖北省总体准入中关于耕地空间布局约束的准入要求。农业种植禁止使用剧毒、高残留的农药、兽药。 | 1、本项目不涉及林地占用； 2、本项目不涉及占用水域或水产养殖 4、本项目用地为设施农用地，不涉及农药使用 |
| 污染物排放管控 | 1、单元内排放水污染物严格执行《湖北省汉江中下游流域污水综合排放标准》。 2、乡镇污水处理厂生活污水处理率达到75%。 3、单元内限养区应当实现养殖废弃物的循环综合利用或达到城市生活污水排放标准；适养区应当实现养殖废弃物的循环综合利用或达到国家《畜禽养殖业污染物排放标准》。 4、单元内锅炉排放二氧化硫、氮氧化物、颗粒物执行《锅炉大气污染物排放标准》中特别排放限值。 | 1、本项目运营期不涉及污水排放。 2、本项目位于适养区，项目实现实现养殖废弃物的循环综合利用，污染物排放满足国家《畜禽养殖业污染物排放标准》 3、本项目不设置锅炉，不涉及锅炉废气污染物排放。 |
| 环境风险防控 | / | / |
| 资源利用效率 | / | / |

本项目与《湖北省生态环境分区管控总体准入清单（2023年版）》符合性分析见下表。

表3-16  项目与湖北省生态环境分区管控总体准入清单（2023年版）符合性分析表

| 管控类型 |  | 准入要求 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间 布局 约束 | 禁止开发活动的要求 | 1、禁止国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为。禁止不符合主体功能区建设要求的各类开发活动。 2、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，不符合要求的高耗能高排放低水平项目。 3、严格执行《中共中央办公厅国务院办公厅关于坚决遏制“两高”项目盲目发展的通知》，加强项目审查论证，规范项目行政审批。 4、坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展。新建、改建、扩建项目应采取先进适用的工艺技术和装备，单位产品能耗要达到能效标杆水平或先进水平，物耗、水耗和污染物排放等要达到清洁生产先进水平。 7、在生产经营活动中产生恶臭气体的化工、制药、制革、生物发酵、饲料加工等企业以及垃圾处理厂、垃圾中转站、污水处理厂，应当科学选址，设置防护距离并安装净化装置或者采取其他措施，减少恶臭气体排放，防止对周边环境产生不良影响。禁止在居民住宅区等人员密集区域或者幼儿园、学校、医院、养老院、办公区等场所及其周边，从事产生恶臭气体的生产经营活动。 12、禁止在河道堤防和护堤范围内进行垦地种植、放牧和畜禽养殖。禁止在河道管理范围内围湖造田，已经围垦的要限时退田还湖。 | 符合 本项目为生猪养猪项目，属于《产业结构调整指导目录(2024年本）》中鼓励类项目，本项目不属于两高类项目，项目周边500m范围内不涉及居民集中居住区分布，项目不涉及河道占用 |
|  | 限制开发活动的要求 | 14、有下列情形之一的，生态环境主管部门应当暂停审批新增水污染物建设项目的环境影响评价文件，发展改革、自然资源等主管部门不得批准其建设，建设单位不得开工建设： （一）超过重点水污染物排放总量控制指标或者未完成水环境质量改善目标的；（二）重点保护水域水质未达到标准的；（三）规划未进行环境影响评价的；（四）开发区、工业园区环境保护基础设施不符合规定要求的；（五）法律法规和国家、省规定的其他情形。 | 符合 本项目不外排污水 |
| 污染物排放量管控 | 允许排放量要求 | 31、向环境中排放污染物的项目，应符合国家或地方污染物排放标准及重点污染物总量控制要求，有行业排放标准的执行行业标准，无行业排放标准的执行综合排放标准。 新建“两高”项目应按照要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量，全部削减措施应在建设项目取得排污许可证前完成。 | 符合 本项目不涉及水污染物总量控制指标 |
|  |  | 35、上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，建设项目实施主要污染物2倍削减替代；细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，建设项目实施二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物2倍削减替代。 | 符合 本项目所在区域属于环境空气质量不达标区域，但本项目不涉及总量控制指标申请 |
| 环境风险防控 | 联防联控要求 | 37、积极推进武汉城市圈、“襄十随神”“宜荆荆恩”城市群大气联防联控，构建秋冬季PM2.5、夏季O3区域联防联控协作机制，建立统一协调、联合执法、信息共享、区域预警的大气污染联防联控机制，构建省内大气污染防治立体网络，推进区域形成“统一规划、统一标准、统一监管”联动体系。 | 符合 本项目建成后按要求开展突发环境事件风险评估并制定突发环境事件应急预案 |
|  |  | 38、跨区域的重点水体以及涉及饮用水水源的流域、区域要建立上下游联防联控协调机制，建立区域间污染防治、信息共享、应急处置联动机制，实行联防联控。 |  |
| 资源利用效率 | 禁燃区要求 | 39、高污染燃料禁燃区禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施；已经建成的，应当在县级以上人民政府规定的期限内停止使用或者改用清洁能源。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建20蒸吨/小时以下的燃煤锅炉，PM2.5未达标城市基本淘汰行政区域内10蒸吨/小时以下的燃煤锅炉。淘汰热力管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。地方政府出台更加严格的新建燃煤锅炉限制条件的一并执行。 | 符合 本项目不涉及高污染燃料的使用，也不涉及锅炉的使用 |
| 法定保护地 | 自然生态空间 | 40、严格控制新增建设占用生态保护红线外的生态空间。严格限制农业开发占用生态保护红线外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。生态保护红线外的耕地，除符合国家生态退耕条件，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。 | 符合 本项目用地不占用生态保护红线外 |

综上所述，本项目的建设符合“三线一单”的管控要求。

## 3.5 与长江、汉江重要水体保护政策的相符性分析

### 3.5.1 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符性分析

本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符性分析情况见下表。

表3-17  项目与《长江经济带发展负面清单指南》相符性分析一览表

| 序号 | 指南内容 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目 | 本项目为生猪养殖类建设项目，不属于码头或过江通道类项目 |
| 2 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目 | 本项目不位于自然保护区、风景名胜区内 |
| 3 | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目 | 本项目不位于一级或二级饮用水水源保护区内 |
| 4 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目 | 本项目不涉及岸线及河段占用 |
| 5 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目 | 本项目不占用长江流域河湖岸线 |
| 6 | 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口 | 本项目不涉及本条禁令 |
| 7 | 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞 | 本项目不涉及本条禁令 |
| 8 | 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外 | 本项目厂界与汉江最近距离为27.6km，不在长江干支流岸线1公里范围内 |
| 9 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目 | 本项目不涉及本条禁令 |
| 10 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目 | 本项目不涉及本条禁令 |
| 11 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目 | 本项目不属于落后产能项目，也不属于过剩产能行业项目或高耗能高排放项目 |
| 12 | 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定 | 本项目不涉及本条禁令 |

# 3.5.2 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）湖北省实施细则》相符性分析

本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）湖北省实施细则》相符性分析情况见下表。

表3-18  项目与《指南湖北省实施细则》相符性分析情况一览表

| 序号 | 实则内容 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目 | 本项目为生猪养殖类建设项目，不属于码头、过长江通道建设项目 |
| 2 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段 范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目 | 本项目不在自然保护区、核心区、缓冲区的岸线和河段、风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内 |
| 3 | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目 | 本项目选址不涉及饮用水水源保护区 |
| 4 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖（河）造田等投资建设项目。涉水产种质资源保护区建设项目应按照《长江水生生物保护管理规定》《水产种质资源保护区管理暂行办法》等要求，依法依规依程序进行专题论证并办理相关手续 | 本项目选址不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内 |
| 5 | 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目 | 本项目选址不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。 |
| 6 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资 建设不利于水资源及自然生态保护的项目 | 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区 |
| 7 | 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口 | 本项目不涉及 |
| 8 | 禁止在长江干流、汉江和水生生物保护区开展生产性捕捞 | 本项目不涉及 |
| 9 | 禁止在长江千支流岸线一公里（即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深一公里）范围内新建、扩建化工园区和化工项目 | 本项目不涉及 |
| 10 | 禁止在长江干流岸线三公里（即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深三公里）范围内和重要支流岸线一公里（即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深一公里）范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外 | 本项目不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库建设 |
| 11 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录（2021年版）》中的高污染产品目录执行 | 本项目不属于高污染项目 |
| 12 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目 | 本项目不属于石化、现代煤化工等项目 |
| 13 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目 | 本项目不属于落后产能项目 |
| 14 | 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目 | 本项目不属于过剩产能行业项目 |
| 15 | 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放低水平项目。严格执行《中共中央办公厅国务院办公厅关于坚决遏制“两高”项目盲目发展的通知》，加强项目审查论证，规范项目行政审批 | 本项目不属于高耗能高排放低水平项目 |

### 3.5.3 与《襄阳市汉江流域水环境保护条例》相符性分析

本项目与《襄阳市汉江流域水环境保护条例》的符合性分析见下表。

表3-19  项目与《襄阳市汉江流域水环境保护条例》相符性分析表

| 条例名称 | 条例主要内容 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 襄阳市汉江流域水环境保护条例 | 汉江流域水体实行水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制、排污许可证管理制度。禁止超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物。 | 本项目不外排污废水 | 相符 |
|  | 汉江流域实施水环境重点保护区制度，重点保护区包括以下区域： （一）汉江干流岸线两侧外各二千米； （二）纳入断面水质考核的汉江支流岩线两侧为平地的向外延伸一千米，为山地的各外延伸至第一重山脊； （三）鱼梁洲和有行政建制村的汉江干流洲滩。 在重点保护区严禁新建、扩建工业企业、畜禽养殖场（区）及其他可能污染水环境的项目，严禁设置垃圾填埋场等有毒有害物质贮存场所。 | 本项目厂界与汉江最近距离为27.6km，不在汉江流域重点保护区内 | 相符 |
|  | 汉江流域内所有化工企业和其他排放重点水污染物的企业应当进入工业园区。工业园区外已建化工企业和其他排放重点水污染物的企业，由市、县（市、区）人民政府责令限期搬迁、转产或关闭。化工企业和其他排放重点水污染物的企业在进入工业园区前不得扩大运营规模 | 本项目不外排污废水，也不涉及重点水污染物排放 | 相符 |

# 4、工程分析

## 4.1 施工期污染源强分析

### 4.1.1 废气

项目施工期废气污染物主要有扬尘、柴油燃烧废气及汽车尾气等。

（1）施工扬尘

施工期扬尘主要来自土方开挖、运输车辆行驶、建筑材料堆场等过程，扬尘的排放与施工场地的面积和施工活动频率成比例，还与当地气象条件如风速、湿度、日照等有关。施工扬尘属无组织排放且随机性、波动性大，无法确定施工中有代表性的时段扬尘产生状况和强度。主要以物料的装卸及运输过程产生的地面扬尘最大，但持续时间较短。

（2）柴油燃烧废气及汽车尾气

项目施工期间施工机械设备及运输车辆一般采用柴油作为燃料，燃油烟气直接在场地内无组织排放，主要污染物包括HC、SO2、NO2、碳烟。根据《环境保护实用数据手册》，柴油机尾气排口各污染物排放浓度约为HC＜1800mg/m3、SO2＜270mg/m3、NO2＜2500mg/m3、碳烟＜250mg/m3。场地内运输车辆来往排放的尾气主要污染物包括HC、SO2、NO2。根据《环境保护实用数据手册》，载重汽车尾气主要污染物排放量约为HC4.4g/（L-燃料油）、SO23.24g/（L-燃料油）、NO244.4g/（L-燃料油）。

### 4.1.2 废水

项目施工期废水主要为施工人员生活污水和施工废水。

生活污水主要含有COD、BOD5、SS和氨氮等污染物，项目施工时间共计2个月，施工人员平均按20人计，施工期间不设施工营地与食堂，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），施工人员生活用水消耗定额按每人每天50L计，则项目施工期生活用水量为1m3/d，施工期生活污水排放量按用水量的按80%计算，则施工现场的生活污水排放量为0.8m3/d，施工期为2个月，故生活污水总排放量为48m3。根据《城市污水处理厂处理设施设计计算》（化学工业出版社2004年第一版）中典型生活污水水质指标计算，则生活污水中各主要污染物产生浓度和产生量分别为COD400mg/L，0.02t；BOD5 200mg/L，0.01t；SS 220mg/L，0.01t；氨氮40mg/L，0.002t。

施工废水主要污染物为SS，浓度可达2000~4000mg/L。施工废水经沉淀池处理后，上清液回用，浇洒在裸露的土方作业面，一方面起到降尘作用，另一方面对场地的压实和沉降起到有利作用，避免施工废水排放造成水环境污染。

### 4.1.3 噪声

施工期噪声主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。工程基础施工时主要施工设备有包括挖掘机、推土机、装载机等，基础施工施工机械产生的噪声都较大，虽然是短期行为，但对周围环境影响较为严重。项目主体工程结构形式为钢筋混凝土结构，主体结构施工中主要施工设备包括起重机、混凝土泵、混凝土振捣棒、切割机、焊机等。工程装修阶段主要的施工设备包括砂轮机、磨石机、切割机等。

项目施工期施工机械噪声源强可根据施工机械噪声类比监测结果得出，相关施工机械噪声源强见下表。

表4-1  施工机械噪声源强值表

| 施工阶段 | 设备名称 | 测点距施工设备的距离（m） | 最大声级dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础施工 | 推土机 | 5 | 86 |
|  | 挖掘机 | 5 | 84 |
|  | 装载机 | 5 | 90 |
| 主体施工 | 起重机 | 5 | 80 |
|  | 混凝土泵 | 5 | 85 |
|  | 振捣棒 | 5 | 79 |
|  | 切割机 | 5 | 82 |
|  | 焊机 | 5 | 75 |
| 装修施工 | 砂轮机 | 5 | 82 |
|  | 切割机 | 5 | 69 |
|  | 磨石机 | 5 | 68 |

### 4.1.4 固体废物

（1）废弃土方

根据现场踏勘以及设计单位资料，项目厂房建设开挖产生的土方量基本能够做到场内平衡。

（2）建筑垃圾

建筑垃圾为各类建筑材料使用时产生的废边角余料。本项目约产生各类建筑垃圾13t，通过运输车辆运至指定的建筑垃圾消纳场。

（3）施工人员生活垃圾

生活垃圾按每人每天0.5kg计算，施工人员按20人计，则项目施工期生活垃圾产生量为10kg/d，施工期按2个月计，则整个施工期生活垃圾产生量为0.6t。

## 4.2 运营期污染源强分析

### 4.2.1 工艺流程及产污环节分析

#### 4.2.1.1 养殖工艺流程

根据建设单位养殖规划，养殖场从场外引进仔猪进行育肥，采用全进全出批次生产模式，养殖周期为154天，猪育肥完成后外售。养殖场的猪饲料全部外购，无饲料加工环节。工艺流程见下图。

仔猪

育肥154d

出栏

恶臭、污水、噪声、固体废物

图4-1  生猪养殖工艺流程图

一、饲养工艺

（1）上料系统

项目采用全自动配送上料系统，机械化操作，定时定量供应饲料，保证猪饮食需求，同时减少浪费，节约人力和饲料用量，降低生产成本。

（2）供水系统

项目采用先进的限位饮水器，限位饮水器的底部槽体液面始终维持在2cm的液面高度，在此液面高度饮水器与外界空气形成负压，当猪喝水时，饮水器与空气接触，内部压力大于外部压力，水自动地从管内流出直至液面高度在2cm时饮水器自动停止供水。能保证猪随时饮用新鲜水，同时避免不必要的浪费，节约水资源。

（3）温控系统

项目通过优化猪舍结构设计、墙体做隔热保温层来切断单元内外热传递。同时，猪舍冬季通风换气时，通过热交换系统对进、出风实行热交换，使单元内温度保持在猪适宜的温度范围内。具体措施如下：

猪舍结构：墙体外铺挤塑式聚苯乙烯隔热保温板（冬季有很好的阻热作用）+猪舍内热交换器（冬季有效利用热量，较少热量损失）+风机（夏季有很好通风作用）

墙体由挤塑式聚苯乙烯隔热保温板（简称“挤塑板”）来切断单元内外热传递，该材料具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定。

全热交换器主要原理：热交换通风系统主要包括进风管、布风管、排风道、变速风机等。其中布风管和进风管相联通安装于猪舍上部，中间为猪群生活的漏缝板，猪舍下部为封闭的排风道，变速风机位于猪舍另一侧排风道中间。当变速风机启动时，从封闭通道抽出猪舍内部污浊高温的空气，室外清新的冷空气经由进风道进入猪舍内。因进风管采用导热性能较好的材料制成，在冷空气进入猪舍内的过程中，可通过进风管壁与猪舍内空气进行充分的热交换，使进入猪舍的新鲜空气温度大大提高，避免了猪群在生长过程中的冷应激作用。

在对猪舍内外空气进行交换的同时，也进行热量交换，猪舍在热交换的过程中，实施最小通风量，防止过度通风带来不必要的热量损失。运行时，新风从排风获得热量， 温度升高，通过换热芯体的全热换热过程，让新风从排风中回收能量，保证在通风时也保持猪舍内部温度，既保证了猪群对新鲜空气的需要，又保证单元内有害气体不超标， 同时满足了通风和稳定猪舍温度的需求，节约了能源消耗，降低了饲养成本。

冬季保温：主要是通过猪舍墙体保温材料与外部断绝热交换，并设置地暖，猪舍内部通风通过全热交换器进行，实施最小通风量，既保证猪需要的氧气量，又保证单元内有害气体不超标，防止过度通风降低单元温度。为确保冬季猪舍内部温度满足要求，猪舍内安装取暖灯。

夏季降温：猪舍通过通风系统即可满足降温需求，夏季降温采取水帘降温的方式。

二、粪污处理工艺

（1）干清粪工艺

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001)中要求：“新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取干法清粪工艺，采取有效措施将粪及时、单独清出，不可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所，实现日产日清”。

本项目采用干清粪工艺：猪生活在漏缝地板上，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用离开猪舍进入猪舍底部的粪污储存池，储存池底部设计成四周高中间低的倾斜结构，排粪塞位于储存池最低端，排粪口通过管道同处于更低位置的中转池连接。排粪口处配备一个排粪塞，以保证液体粪污能存留在猪舍粪污储存池中。当储存池液位达到规定液位后及由工人将排粪塞子用钩子提起来，随着排污塞子的打开，猪粪尿通过虹吸原理从粪污储存池流入养殖区内的中转池内，一般15天粪尿水排放一次。中转池内设置有搅拌器和排污泵，通过搅拌器搅拌均匀，由潜污泵泵入污水处理区的收集池，再通过两相流泵将猪粪尿抽送至固液分离机，分离后的固态猪粪送至固粪处理区；液体进入黑膜沼气池进行厌氧发酵。干清粪工艺流程图见下图。

图4-2  项目干清粪工艺流程图

根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2012]151号）有关规定，不适合敷设垫料的畜禽养殖圈、舍，宜采用漏缝地板和粪、尿分离排放的圈舍结构，有利于畜禽粪污的固液分离与干式清除。本项目采用干清粪工艺，符合《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2012]151号）要求。

（2）粪污治理工艺

实行干清粪后，分离后的固态猪粪送至堆粪场；液体进入黑膜沼气池进行厌氧发酵。固液分离机是使固态猪粪先通过过滤振动筛滤除一部分水分，然后再通过螺旋挤压原理将猪粪中的水分进一步去除，经固液分离机分离出来的粪便的含水率在65%左右。固液分离后的液体猪粪水进入黑膜沼气池进行厌氧发酵，发酵后的有机废液进入沼液池用于农田施肥。本项目粪污处理工艺流程及产污节点见下图。

图4-3  项目粪污处理工艺流程图

工艺流程简述：在选用粪污处理工艺时，根据养殖场的养殖种类、养殖规模、粪污收集方式、当地的自然地理环境条件、排放去向等因素确定工艺路线及处理目标，本工程设计结合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》(HJ497-2009)中要求对污水进行处理。

本项目粪污处理系统的核心技术是黑膜沼气池，黑膜沼气池厌氧发酵工艺：是在开挖好的土方基础上，采用优质HDPE材料，由底膜和顶膜密封形成的全封闭厌氧反应器。在黑膜沼气池内，污水中的有机物在微生物作用下降解转化生成沼气，系统配置沼气净化和利用设施。黑膜沼气池容积大、深度较深，污水进入池内后，每天进水量相对较少，因此耐污水的冲击负荷强；加之黑膜沼气池顶部的沼气隔温和地埋式沼气池具有冬季相对恒温的特点，池内污水温度受外界影响较小，冬季不需保温。黑膜沼气池主体工程位于地面以下，顶部、底部用黑膜密封，和外界环境气温不流通，形成独特的小气候，经调查在室外温度2℃，进水温度15.8℃的环境中，经黑膜沼气池发酵后的出水温度达19℃；在室外温度-1℃，进水温度13.6℃的环境中，发酵后的出水温度达17.9℃。污水在池内的滞留期长（35d及以上），厌氧发酵充分，去除了大部分有机物，发酵后的沼渣与固粪一起用于建设单位作物园施肥，发酵后的沼液排至沼液池，用作农肥使用。厌氧发酵产生的沼气经净化后放空燃烧。

黑膜沼气池集发酵、贮气一体，采用HDPE防渗膜将整个厌氧塘进行全封闭，利用黑膜（HDPE膜）吸收阳光、增温保温效果好，池底设有自动排泥装置。采用黑膜沼气池处理养殖场污水，具有污泥量少，运行费用低等优势，同时可以控制生产过程中污染物的流向，降低农作物本身受污染的程度，控制疫病，实现污水零排放。

图4-4  典型黑膜沼气池剖面结构示意图

图4-5  黑膜沼气池外观参考图

黑膜沼气池容积计算：

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HT497-2009）中“畜禽养殖场（户）通过密闭贮存设施处理液体粪污的，应采用加盖、覆膜等方式，减少恶臭气体排放和雨水进入，同时配套必要的输送、搅拌、气体收集处理或燃烧火炬等设施设备。密闭贮存设施容积不小于单位畜禽液体粪污日产生量（立方米/天·头、只、羽）×贮存周期（天）×设计存栏量（头、只、羽），贮存周期依据当地气候条件与农林作物生产用肥最大间隔期确定，推荐贮存周期最少在90天以上，确保充分发酵腐熟......。”本项目进入黑膜沼气池的污水量为37.1m3/d，结合建设单位养殖实践，黑膜沼气池内发酵期通常设定为4个月（120d）以确保充分发酵腐熟，故本项目黑膜沼气池计算容积为4451.9m3，建设单位拟建设的黑膜沼气池容积约为12000m3，能够满足液体粪污在黑膜沼气池内充分厌氧发酵要求。

（3）猪粪、沼渣利用

项目猪只产生的粪便和尿液泡在一起，其混合物经固液分离设施分离，废水进入黑膜沼气池，固态物质作为有机肥原料。因此，项目固液分离出的猪粪以及污水处理系统产生的沼渣用于施肥，不外排。

（4）沼液储存与利用

a）沼液利用

经场内污水处理系统处理后的沼液储存于沼液暂存池，由于其含有丰富的机质、腐殖酸、粗蛋白、氮、磷、钾和多种微量元素等，是缓速兼备的优质有机肥，因此，沼液可作为液肥用于农田，实现资源化利用。

沼液属于液态有机肥，经查阅，目前国家尚未出台液态有机肥标准，因此本项目将参考《有机肥料》（NY525-2012）表2有机肥中重金属限量指标，经对照，本项目沼液中重金属含量能够满足标准要求。

b）沼液储存

①根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中“畜禽养殖场污水排入农田之前必须进行预处理，并应配套设置田间贮存池，以解决农田在非施肥期间污水出路问题，田间贮存池的总容积不得低于当地农林作物生产用肥的最大间隔期间内畜禽养殖场排放污水的总值。”

②根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HT497-2009）中“贮存池的总有效容积应根据贮存期确定。种养结合的养殖场，贮存池的贮存期不得低于当地农作物生产用肥的最大间隔时间和冬季封冻或雨季最长降雨期，一般不得低于30天的排放总量。”

③根据《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》畜禽养殖污水贮存设施容积V计算公式如下：

V=LW+R0+P

式中：V-贮存设施容积（m3）；

LW-养殖污水体积（m3）；

R0-降雨体积（m3）；

P-预留体积（m3）；

养殖污水体积：本项目养殖污水产生量为37.1m3/d，根据《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》，沼液池内贮存周期不得低于当地农作物生产用肥最大间隔期，推荐贮存周期最少在60天以上。本项目结合周边作物消纳情况用肥最大间隔按90天计，故养殖污水Lw取值3339m3。

降雨体积：按25年来该设施每天能够收集的最大雨水量与平均降雨持续时间进行计算。由于场区进行了雨污分流，初期雨水经汇集后进入黑膜沼气池处理，后期雨水则经转换阀排放雨水管道。故降雨体积计算只针对沼液池用地面积内经受的降雨量。经查阅宜城市气象资料，宜城市年均降雨量为837.3mm，本次评价取极端情况，按汛期降雨量占年均降雨量的70%均储存在沼液池内，故项目沼液池降雨体积R0取值2110m3。

预留体积：根据《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T26624-2011），宜预留0.9m高的空间，本项目沼液池面积为3600m2，则预留体积P取值3240m3。

综上，本项目沼液池经计算后需要的总容积为8689m3，本项目拟建设沼液池的容积为18000m3，可满足周边作物消纳最大间隔要求，确保沼液不外溢。

防渗措施：沼液储存池（含分流池）底部首先进行清场夯压，要做到池底无特殊工艺孔设置且内表面积较大，施工所在地土质情况单一，碎砖块等尖锐性杂物较少，具备防渗膜铺设的要求。其次，为防止污染地下水，各废水输送管道应做到防泄漏、跑冒等。最后，在此基础上铺设素土夯实+1.5mmHDPE防渗膜，HDPE膜具有良好的断裂延伸率，能抵抗基础沉降或基础变形，正常使用情况下可以防止池内水下渗对地下水的污染。

三、沼气储存与利用

（1）沼气净化工艺

根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》(环发[2010]151号)中有关内容，厌氧发酵产生的沼气应进行收集，并根据利用途径进行脱硫净化处理。沼气利用流程及产污环节图见下图。

沼气

气水分离

脱硫

阻火器

放空燃烧

废脱硫剂

燃烧废气

图4-6  项目沼气净化及利用环节及产污节点图

沼气是高湿度气体，根据沼气技术培训资料及大理州农科院《沼气的主要成分及用途》，沼气中H2S平均含量为0.034%，需要进行脱水脱硫处理，以防止对沼气输送管道的腐蚀影响。经采用专用沼气脱硫剂脱硫后，硫去除率可达到95%以上，经核算沼气净化后H2S含量不高于20mg/m3。沼气经过脱硫装置脱硫，其目的是净化沼气。净化后的沼气进入后续沼气利用系统。

气水分离

沼气脱水原理：大量含水的沼气进入气水分离器，并在其中以离心向下倾斜式运动，夹带的水份由于速度降低而被分离出来，被分离的液体由分离器排出，干燥清洁的沼气从分离器出口排出。一般采用脱水器(气水分离器)进行沼气脱水。

沼气是高湿度的混合气，每1m3沼气约含水0.04kg。沼气自沼气池进入管道时，温度逐渐降低，管道中会产生大量含杂质的冷凝水，容易堵塞、破坏管道设备。因此，需要进行脱水处理，脱出的水流入污水处理设施。

②脱硫

本项目脱硫剂采用氧化铁，采用常温Fe2O3干式脱硫法，它是将Fe2O3屑（或粉）和木屑混合制成脱硫剂，以湿态（含水40%左右）填充于脱硫装置内。Fe2O3脱硫剂为条状多孔结构固体，对H2S能进行快速的不可逆化学吸附，数秒内可将H2S脱除到1×10-6以下。当沼气通过时，经如下反应，达到脱硫目的：

脱硫剂工作一定时间后，其活性会逐渐下降，脱硫效果逐渐变差。当脱硫装置出口沼气中H2S的含量超过20mg/m3时，就需要对脱硫剂进行处理。当脱硫剂中硫未达到030%时，脱硫剂可进行再生；若脱硫剂硫容超过30%时，就要更新脱硫剂。

同时经类比同规模养殖场污水处理设施竣工环保验收监测，经采用专用沼气脱硫剂脱硫后，硫去除率可达到90%以上，经核算沼气净化后H2S含量不高于20mg/m3。一般储气装置设计时，采取有防腐措施，经脱硫处理后的沼气不会对储气装置产生大的腐蚀影响，即其因腐蚀导致沼气泄露的可能性很小。

（2）沼气利用方案

根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》中的数据，理论上每去除1kgCOD可产生0.35m3沼气进行计算，产生的沼气部分作为场区生活，多余沼气火炬燃烧，防止直排污染大气。沼气的主要特性参数见下表。

#### 表4-2  沼气主要特性参数

| 序号 | 参数 |  | 详细内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要成分 |  | CH4 60%、CO235%、H2S0.034%、N2及其他4.966% |
|  | 密度(kg/m3) |  | 1.221 |
| 2 | 比重 |  | 0.944 |
| 3 | 热值(kJ/m3) |  | 21524 |
| 4 | 理论空气量(m3/m3) |  | 5.71 |
| 5 | 爆炸极限(%) | 上限 | 24.44 |
|  |  | 下限 | 8.8 |
| 6 | 理论烟气量(m3/m3) |  | 8.914 |
| 7 | 火焰传播速度(m/s) |  | 0.198 |

（4）沼气应急放空燃烧系统

为避免收集后的沼气直接扩散到大气中，沼气利用系统设置放空燃烧火炬装置，该装置起到应急系统的作用，在沼气放空燃烧器机能不良、不能使用或沼气多余的情况下，沼气将被引至高温火炬系统燃烧后排空。因此，设置火炬系统主要是用来高温焚烧处理在沼气放空燃烧器非正常运行时多余的沼气，使有害物质焚毁或无害化，以减少或避免环境风险事故的发生。

四、病死猪处理处置

根据建设单位提供的资料，项目设有冷冻库对病死猪只进行冷冻暂存，及时外委处置。

五、雨污分流工程

该项目场区内实施雨污分流制，实现排污减量化。

场内雨水、污水分流收集，场区初期雨水收集后进入黑膜沼气池，生活污水、养殖污水经固液分离后进入黑膜沼气池发酵处理，沼液全部用于消纳范围内的作物和植物施肥，不得外排。

#### 4.2.1.2 排污节点汇总

本项目的产污环节主要是：在猪只饲养直至销售出场的过程中产生的废气、废水、固废、噪声等。

废气：项目运营期废气主要来源于猪舍、污水处理设施、固粪分离区及沼液池恶臭； 食堂油烟；沼气燃烧废气；备用柴油发电机废气。

废水：项目运营期废水主要为猪粪尿水、猪舍冲栏废水、生活污水。

噪声：项目运营期噪声主要为猪舍的猪叫声、污水处理设施运行产生的噪声。

固废：项目在生产过程中所产生的固体废物主要有猪粪、饲料残渣、病死猪只、卫生防疫废物、沼渣、废脱硫剂及生活垃圾。

项目生产过程中各生产工序产排污环节见下图，污染源汇总详见下表。

图4-7  项目运营期工艺流程及产污节点图

表4-3  项目运营期主要产污节点分析表

| 产污类别 | 污染物名称 | 产污位置 | 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 恶臭 | 猪舍、污水处理系统、粪污处理系统等 | N3H、H2S、臭气浓度 |
|  | 食堂油烟 | 职工食堂 | 食堂油烟 |
|  | 沼气燃烧废气 | 沼气放空燃烧装置、场区生活燃烧装置 | SO2、NOx、颗粒物 |
|  | 备用柴油发电机废气 | 备用柴油发电机 | SO2、NOx、颗粒物 |
| 废水 | 猪粪尿水、猪舍冲栏废水 | 猪舍 | COD、BOD5、氨氮、SS、TP |
|  | 生活污水 | 食堂、办公楼、员工宿舍 | COD、BOD5、氨氮、SS |
|  | 初期雨水 | 场区汇水面积 | COD、BOD5、氨氮、SS |
| 噪声 | 噪声 | 猪舍、污水处理设施 | / |
| 固废 | 猪粪 | 猪舍 | 有机物 |
|  | 饲料残渣 | 猪舍 | 有机物 |
|  | 病死猪只 | 猪舍 | 病死猪 |
|  | 卫生防疫废物 | 猪只防疫 | 针头、注射器、空药瓶等动物防疫废弃物 |
|  | 沼渣 | 黑膜沼气池 | 有机物、无机物 |
|  | 废脱硫剂 | 沼气脱硫 | 氧化铁 |
|  | 职工生活垃圾 | 食堂、办公、宿舍 | 纸屑、废餐具等 |

### 4.2.2 物料平衡及水平衡

#### 4.2.2.1 项目建成后全厂总体物料平衡

项目建成后全厂的总体物料平衡表见下表。

表4-4  项目运营期全场物料平衡一览表

| 序号 | 投入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 投入量（t/a） | 途径 | 产出量（t/a） |
| 1 | 饲料 | 8500.8 | 猪只吸收 | 18060 |
| 2 | 猪饮用水 | 22864.8 | 猪粪 | 2550.24 |
| 3 | / | / | 猪尿 | 10755.36 |
| 合计 | / | 31365.6 | / | 31365.6 |

#### 4.2.2.2水平衡

本项目生产过程中新鲜用水主要用于生猪饮用水、猪舍冲栏清洗水、消毒用水、水帘用水以及生活用水等。

（1）猪只饮用水

根据同类规模育肥猪养殖场长期经验数据，该项目猪只饮用水量消耗见下表。

表4-5  项目生猪饮水参数表

| 用水项目 | 存栏头数 | 用水定额(L/头/日) |  | 日用水量(m3) |  | 年用水量(m3/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 夏季 | 其它季节 | 夏季 | 其它季节 |  |
| 育肥猪 | 12000 | 8.3 | 4.8 | 99.6 | 57.6 | 22864.8 |

注：育肥全年308天，按夏季122天，其他季节186天计。

该项目猪舍采用干清粪工艺，生猪饲养猪舍采用漏缝地板饲养，粪污收集进入收集池，通过固液分离机对粪污进行干湿分离，猪粪用于有机肥原料，废水进入污水处理区处理。

该项目猪的尿液产生量根据《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南》(征求意见稿)，猪尿的排泄量计算公式为：

式中：Yu-为猪尿排泄量(L/d·头)；

W-为猪的饮水量(L/d·头)。

猪尿排放参数见下表。

#### 表4-6  项目各类猪猪尿排泄量一览表

| 类型 | 头数 (头) | 单头猪排尿量 kg/头·d |  | 日排泄总量 m³/d |  | 年排水量(m3/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 夏季 | 其他季节 | 夏季 | 其他季节 |  |
| 育肥猪 | 12000 | 3.84 | 2.3 | 46.08 | 27.6 | 10755.36 |

注：育肥全年308天，按夏季122天，其他季节186天计。

（2）猪舍冲洗用排水

本项目采用国家提倡的干清粪工艺，该工艺降低了冲洗用水的需要，仅在清圈时对猪舍进行冲洗，节约了水资源，根据该公司提供的数据，每年清圈2次，猪舍冲洗水见下表。

#### 表4-7  猪舍冲洗水一览表

| 种类 | 单元数 | 清圈次数 | 猪舍冲洗水 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m3/次单元 | 总用水量（m3/a） |
| 育肥猪 | 6 | 2 | 15 | 180 |

由上表可见，猪舍冲洗水总用水量为180m3/a，猪舍冲洗废水排放量按照用水量的90%计，则猪舍冲洗废水产生量为162m3/a。

（3）消毒用水

项目办公楼设喷淋消毒间，猪舍内设消毒室及厂区设车辆消毒清洗处，以喷雾形式进行消毒，根据建设单位提供的资料，项目消毒用水量约720m3/a，全部消耗。

（4）水帘降温补充用水及排水

该项目夏季采用水帘降温，每间猪舍配备水帘装置，水帘墙下方设置有循环水池，采用循环回用，不外排。循环量为9.6m3/h（降温室每年使用122d，12h/d），蒸发损耗量按5%计，则降温水帘每日补充新鲜水量702.72m3/a。

（5）办公生活用水

项目全场劳动定员13人，用水量参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）中宿舍用水定额按150L/人d计，则本项目员工生活用水量为1.95m3/d（712m3/a）。办公生活污水产生量按用水量的85%计，则办公生活污水量为1.66m3/d（605m3/a）。

（6）初期雨水

建设单位拟对养殖场区汇水面积内的初期雨水经阀控汇集后纳入黑膜沼气池处理，后期雨水则经转换阀后纳入场区雨水管网。初期雨水收集量计算公式如下：

式中：V雨-单次降雨雨水流量，m3；

Ψ-径流系数，由地面覆盖情况确定，本项目地块采用混凝土硬化地面，径流系数取0.8；

F-汇水面积(hm2)，本项目场区的汇水面积为1.27hm2；

T-单次降雨径流历时，min，本项目取15min；

q-设计暴雨强度(L/s •hm2)，襄阳地区暴雨强度公式：

式中：q-暴雨强度(升/秒·hm2)；

P-重现期，P取值2；

t-降雨历时，由集水时间和雨水流行时间组成，取20min。

经计算设计暴雨强度q=220.8L/s•hm2，故项目单次设计暴雨强度时的径流雨水量为201.9m3，项目区年暴雨次数按10次计，则年初期雨水径流量为2019m3。

项目建成后全场水平衡情况见下表，相关水平衡图见下图。

#### 表4-8  项目建成后全场水平衡一览表

| 用水工序 | 给水（m3/a） |  |  |  | 排水（m3/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总用水 | 新鲜水 | 循环水 | 初期雨水 | 循环水 | 损耗 | 污水 |
| 猪只饮用水 | 22864.8 | 22864.8 | 0 | 0 | 0 | 12109.44 | 10755.36 |
| 猪舍冲洗用水 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 18 | 162 |
| 消毒用水 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 |
| 降温用水 | 14757.12 | 702.72 | 14054.4 | 0 | 14054.4 | 702.72 | 0 |
| 办公生活用水 | 712 | 712 | 0 | 0 | 0 | 107 | 605 |
| 初期雨水 | 2019 | 0 | 0 | 2019 | 0 | 0 | 2019 |
| 合计 | 41252.92 | 25179.52 | 14054.4 | 2019 | 14054.4 | 13657.16 | 13541.36 |

新鲜水

消毒用水

25179.52

720

损耗720

猪只饮用水

损耗12109.44

22864.8

降温用水

702.72

循环使用14054.4

10755.36

损耗702.72

猪舍冲洗用水

损18

黑膜沼气池

180

162

办公生活用水

损耗107

712

605

11522.36

黑膜沼气池

施肥

13541.36

初期雨水

2019

图4-8  项目建成后全场水平衡图（单位：m3/a）

#### 4.2.2.3沼气平衡

（1）沼气产生量

本项目猪舍产生的废水、办公生活污水以及初期雨水全部进入黑膜沼气池进行处理，运营期进入黑膜沼气池污水量为13541.36m3/a，COD进水浓度为15765mg/L，出水浓度为3000mg/L，COD分解量为172.85t/a。COD分解产生沼气率0.35m3/kgCOD（理论值），则本项目沼气产生量为60497.42m3/a。

（2）沼气处理

根据建设单位的沼气处理规划，本项目沼气全部放空燃烧，即项目沼气放空燃烧量为60497.42m3/a。

### 4.2.3 源强分析

#### 4.2.3.1 运营期废气源强情况

项目营运过程中产生的大气污染物主要为养殖过程、污水处理过程、粪污处理过程和沼液池产生的恶臭气体，食堂餐饮油烟、沼气放空燃烧废气以及备用发电机废气等。

影响畜禽场恶臭气体产生的主要原因是清粪方式、管理水平、粪便和污水处理程度， 同时也与场址选择、场地规划和布局、畜舍设计、畜舍通风等有关。恶臭气体主要成分为NH3、H2S，排放强度受很多因素的影响，除前述因素外还包括生产工艺、气温、湿度、猪群种类、通风情况以及粪污堆积时间等。

（1）猪舍恶臭

项目建成后全场运营期恶臭气体主要产生于猪舍，该废气主要来源于猪只的粪尿、猪的呼吸及动物自身代谢、猪舍冲洗废水等，该恶臭废气包括硫化物、氮化物、脂肪族化合物，属于无组织排放，其主要污染物为NH3、H2S。

根据《规模化畜禽养殖场氨气排放量核算技术指南（试行）》（HJ1434-2025）中规模化生猪养殖场氨气排放量的核算方法计算猪舍氨气产生量，计算公式如下：

式中：T-畜禽种类，取值范围包括：生猪、奶牛、肉牛、蛋鸡或肉鸡等；

A(T,i)-第i个规模化畜禽养殖场中第T种畜禽生产活动数据，头（羽），对于含有存栏母猪/公猪养殖的规模化生猪养殖场，存栏母猪/公猪的年末存栏量应折算为年出栏量，折算方法为：年末存栏量×365÷生猪养殖周期（天）；

PC(T)-第T种畜禽的养殖周期，天，推荐值见附表B.1，本项目取154天；

a-圈舍清粪方式，取值范围包括：干清粪、垫草垫料、水冲粪或水泡粪等；

EFh(T,a)-第T种畜禽在第a种圈舍清粪方式下的圈舍氨气排放系数（附录 B.2），kg NH3/头（羽）/年。经计算结果为0.673kg/头·存栏期；

ar-圈舍氨气减排技术，取值范围包括：优化圈舍清粪技术、舍内喷淋技术、生物发酵床技术、生物发酵床添加固态吸附剂技术或密闭圈舍废气净化技术等；

ηh(T,ar)-第T种畜禽在圈舍采用第ar种氨气减排技术的减排率（附录C），%，若无氨气减排技术，该值为0，本项目取50%；

Φ(T)-第T种畜禽圈舍氨减排措施覆盖全场养殖量的比例，%，本项目取100%。

其中，圈舍氨气排放系数按下式进行计算：

式中：Nex(T)-第T种畜禽的每头（羽）年平均氮排泄量，kg N/头（羽）/年，参照 NY/T 3877 表A.3：猪氮排泄量为取30g/头·d；

CRN(a)-第a种圈舍清粪方式下，粪污中的氮素被收集进入粪污贮存与处理设施的收集率，%，参照 NY/T 3877 表A.4执行，取88%；

FracNH3-h-氨气在圈舍氮素损失中的占比，%，推荐值见附表B.2，取100%；

γ-氮-大气氨转换系数，取1.214；

fh-圈舍氨气排放本地化校正系数，无量纲，推荐值见附表B.3，取1.0。

经上述公式计算，项目猪舍NH3的产生量为8.076t/a。

根据孙艳青，张潞，李万庆等发布在《环境污染防治技术研究与开发：中国环境科学学会学术年会论文集》(2010：3237-3238)上的《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》论文中发布的研究结论：猪舍H2S的排放强度受到许多因素的影响，包括生产工艺、气温、湿度、猪群种类、室内排风情况以及粪便的堆积时间等，对不同猪种的H2S产生情况详见下表。

#### 表4-9  不同猪种  H2S产生情况一览表

| 猪舍 | H2S排放强度（g/（头·d）） |
| --- | --- |
| 公猪 | 0.8 |
| 母猪 | 0.5 |
| 哺乳仔猪 | 0.055 |
| 保育猪 | 0.25 |
| 中猪 | 0.3 |
| 大猪 | 0.5 |

本项目为育肥场，猪舍恶臭中H2S排放源强参照上表中的“中猪”排放源强进行核算，故项目猪舍H2S的产生量为1.109t/a。

#### 表4-10  项目建成后全场猪舍 NH3和 H2S产生强度一览表

| 排放源 | 存栏量（头） | 小时产生量（kg/h） |  | 日产生量（kg/d） |  | 年产生量（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NH3 | H2S | NH3 | H2S | NH3 | H2S |
| 猪舍 | 12000 | 1.093 | 0.15 | 26.22 | 3.6 | 8.076 | 1.109 |

由上表可知，项目猪舍臭气NH3和H2S排放量分别为26.22kg/d、3.6kg/d，以育肥期308天计，则年产生量分别为8.076t/a、1.109t/a。

由于猪舍的恶臭污染源分散，集中处理困难，最有效的控制方法是预防为主，在恶臭产生的源头就地处理。根据环境保护部发布的《畜禽养殖业污染防治技术政策》(环发[2010]151号)、《畜禽养殖业污染治理技术规范》(HJ497-2009)等文件，本次评价主要提出如下措施降低恶臭污染物的产生：

①通过控制饲养密度，并加强舍内通风；搞好场区环境卫生，采用节水型饮水器；

②温度高时恶臭气体浓度高，猪粪在在1~2周后发酵较快，粪便暴露面积大的发酵率高。猪舍使用漏缝地板，保证粪便冷却，在猪舍内加强通风，加速粪便干燥，可减少猪粪污染。

③合理搭配饲料，采用低氮饲喂方式，减轻环境中的恶臭，减少蚊蝇滋生。通过选用优质易消化的膨化饲料原料、添加益生素、酶抑制剂等来提高饲料的消化率和转化率，减少粪便的产生量；在饲料中添加活性肽原，其中含有酸制剂、酶制剂、沸石、丝兰属植物提取物等，可从源头降低恶臭排污量，有效降低空气异常气味。

④合理设计猪舍可有效降低NH3和H2S产生的影响，项目采用“猪舍墙体保温材料+全热交换器”对猪舍进行保温和通风进行猪舍内部温度控制，猪转栏时利用高压水枪喷淋石灰水对猪舍进行消毒处理，夏季加强猪舍通风，降低舍内有害气体浓度。

⑤及时清除粪便，定期冲洗猪舍和杀菌消毒，保持猪舍环境卫生，可有效减少恶臭。

采用定时将高效生物除臭剂喷洒在猪舍内，能有效去除硫化氢、氨气等恶臭气体，除臭率达80%以上。

在猪舍及辅助设施区四周合理种植高大叶阔树木等除臭绿化带可有效缓解对周围环境的空气污染。

综上，采取以上措施后，可使恶臭下降80%左右。鉴于《规模化畜禽养殖场氨气排放量核算技术指南（试行）》（HJ1434-2025）中针对部分氨气减排措施纳入了处理效率测算，故本次评价针对建设单位拟增加的喷洒生物除臭剂和周边植被绿化措施对氨气的处理效率按50%计，项目硫化氢处理措施的综合处理效率按70%计。

故项目猪舍恶臭气体产排情况见下表。

#### 表4-11  项目建成后全场猪舍恶臭气体产排源强一览表

| 排放源 | 产生速率（kg/h） |  | 产生量（t/a） |  | 处理效率 | 排放速率（kg/h） |  | 排放量（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 | H2S | NH3 | H2S |  | NH3 | H2S | NH3 | H2S |
| 猪舍 | 1.093 | 0.15 | 8.076 | 1.109 | NH350% H2S70% | 0.546 | 0.045 | 4.038 | 0.333 |

（2）液态粪污贮存及处理设施恶臭

项目液态粪污贮存与处理设施包括固液分离区、黑膜沼气池及沼液暂存池等，液态粪污贮存与处理过程均会产生恶臭气体，黑膜沼气池虽采用全封闭处理，但在进料与出料环节、沼气收集与输送系统、检修与维护以及黑膜本身的完整性等途径均会释放恶臭气体。

根据《规模化畜禽养殖场氨气排放量核算技术指南（试行）》（HJ1434-2025）中规模化生猪养殖场氨气排放量的核算方法计算猪舍氨气产生量，计算公式如下：

式中：b-液态粪污处理方式，取值范围包括：厌氧发酵、氧化塘、沼液储存等；

EFl(T,a,b)-第T种畜禽在第a种圈舍清粪方式及第b种液态粪污处理方式下，处理设施的氨气排放系数（附录B.3），kg NH3/头（羽）/年。经计算，厌氧发酵为0.1197kg/头·存栏期，沼液贮存为0.5984kg/头·存栏期；

br-液态粪污贮存与处理设施氨气减排技术，取值范围包括：液态粪污酸化贮存技术液态粪污覆盖贮存技术或液态粪污覆盖废气处理技术等；

ηl(T,br)-第T种畜禽在液态粪污贮存与处理设施采用第br种氨气减排技术的减排率（附录C），%；

其中，液态粪污贮存与处理设施氨气排放系数按下式进行计算：

式中：βl-液态粪污占总粪污的质量占比，%，若圈舍清粪方式非垫草垫料，则畜类取50%；

RN_l(b)-第b种液态粪污贮存与处理设施处理下氮留存率，%，推荐值参照NY/T 3877表A.5执行，厌氧发酵取95%，沼液储存取75%；

FracNH3-h-氨气在圈舍氮素损失中的占比，%，推荐值见附表B.2，取97%；

fm-粪污贮存与处理设施氨气排放本地化校正系数，无量纲，推荐值见附表B.3，取1.0。

经上述公式计算，项目液态粪污处理过程中NH3的产生量为2.011t/a，贮存过程中NH3的产生量为10.054t/a。

根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.00012gH2S。本项目废水产生量为13541.36m3/a，BOD5去除量为68.674t/a，则污水处理过程H2S产生量0.00824t/a。建设单位拟在场区建设沼液池，非耕作期发酵腐熟好的沼液在沼液池内暂存，拟建的沼液池面积为3600m2，类比同类型项目，沼液池臭气产生系数H2S 1g/m2·d，则H2S的产生量为1.314t/a。

项目液态粪污处理设施周边通过增加喷洒生物除臭剂和周边植被绿化措施进行除臭，H2S综合去除效率取70%。鉴于《规模化畜禽养殖场氨气排放量核算技术指南（试行）》（HJ1434-2025）中针对液态粪污处理及贮存设施的部分氨气减排措施纳入了处理效率测算，故本次评价针对建设单位拟增加的喷洒生物除臭剂和周边植被绿化措施对氨气的处理效率按50%计。故项目液态粪污贮存及处理设施恶臭气体产排情况见下表。

表4-12  项目建成后液态粪污贮存及处理设施恶臭气体产排源强一览表

| 排放源 | 产生速率（kg/h） |  | 产生量（t/a） |  | 处理效率 | 排放速率（kg/h） |  | 排放量（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 | H2S | NH3 | H2S |  | NH3 | H2S | NH3 | H2S |
| 固液分 离及黑膜沼气池区 | 0.2295 | 0.000941 | 2.011 | 0.00824 | NH350% H2S70% | 0.1148 | 0.00028 | 1.005 | 0.0025 |
| 沼液存池 | 1.1477 | 0.15 | 10.054 | 1.314 |  | 0.5738 | 0.045 | 5.027 | 0.3942 |
| 合计 | 1.3772 | 0.150941 | 12.065 | 1.32224 |  | 0.6886 | 0.04528 | 6.032 | 0.3967 |

（3）沼气燃烧废气

项目建成后全场产生的沼气通过气水分离、脱硫后H2S含量≤20mg/m3再经火炬燃烧器放空燃烧。项目建成后全场年产沼气量为60497.42m3，经火炬燃烧器放空燃烧的高度约为4m。沼气是一种混合气体，它的主要成分是甲烷，其次有CO2、H2S、N2及其他成分。沼气的组成中，可燃成分包括甲烷、硫化氢、一氧化碳和重烃等气体；不可燃成分包括二氧化碳、氮和氨等气体。根据《环境保护实用数据手册》，取本项目沼气的主要成分见下表。

表4-13  沼气主要成分一览表

| 序号 | 参数 |  | 详细内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要成分 |  | CH4 60%、CO235%、H2S0.034%、N2及其他4.966% |
|  | 密度(kg/m3) |  | 1.221 |
| 2 | 比重 |  | 0.944 |
| 3 | 热值(kJ/m3) |  | 21524 |
| 4 | 理论空气量(m3/m3) |  | 5.71 |
| 5 | 爆炸极限(%) | 上限 | 24.44 |
|  |  | 下限 | 8.8 |
| 6 | 理论烟气量(m3/m3) |  | 8.914 |
| 7 | 火焰传播速度(m/s) |  | 0.198 |

根据《大气环境工程师实用手册》，沼气燃烧废气产生源强如下：

烟气量

理论空气需要量：当Q>14655kJ/m3时

其中：V0-理论空气需要量，m3/m3；

Q-燃料的热值，沼气热值为 21524kJ/m3。经计算，燃烧 1m3沼气所需5.35m3的空气。烟气量：当Q>14655kJ/m3时

其中：Vy-烟气量，m3/m3；

α-空气过剩系数，取1.7；

经计算，燃烧1m3沼气产生9.42m3的废气。本项目沼气燃烧量为60497.42m3/a，则沼气燃烧废气产生量为569885.7m3/a。

主要污染物产生量

参考沼气成分一览表中沼气含H2S量0.034%，项目产生沼气量60497.42m3/a，密度1.221kg/m3，则本项目沼气中含有H2S25.11kg/a。根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NYT1222-2006）中关于沼气净化系统处理后的H2S小于20mg/m3的要求，项目沼气经脱硫后H2S含量取20mg/m3，剩余H2S1.21kg/a，燃烧后转化为SO20.0023t/a。

根据《2006年全国氮氧化物排放统计技术要求》，沼气燃烧过程NOx排放系数为5.0kg/108kJ。本项目沼气的发热值为21524kJ/m3，沼气燃烧量为60497.42m3/a，则本项NOx产生量为0.065t/a。

根据《建设项目环境保护实用手册》（苏绍眉主编）中的系数，沼气燃烧过程颗粒物排放系数为80kg/106m3，本项目沼气燃烧量为60497.42m3/a，则颗粒物产生量为0.0048t/a。

表4-14  项目建成后全场沼气燃烧及其污染物排放量

| 污染物 | 污染物排放量 |
| --- | --- |
| 废气量 | 569885.7 m3/a |
| SO2 | 0.0023 t/a |
| NOX | 0.065 t/a |
| 颗粒物 | 0.0048 t/a |

（4）备用发电机燃烧废气

项目场区设2台柴油发电机作为备用电源，以柴油作燃料，备用发电机废气污染物主要为SO2、NOx及颗粒物。参考环评工程师注册培训教材《社会区域》中柴油发电机污染物排放系数SO24g/L、NOx2.56g/L、烟尘0.714g/L、烟气量约20m3/kg（空气过剩系数按1.8计）。项目区域供电稳定，备用发电机使用频率较低，本次评价按全年开机40h计，柴油消耗量按400L/a（340kg/a）计。备用柴油发电机废气污染物排放量见下表。

表4-15  项目建成后全场备用柴油发电机废气污染物产生情况表

| 污染物 | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气量 | 6800m3/a | / | 6800m3/a |
| SO2 | 0.0016 | 235 | 0.0016 |
| NOX | 0.001 | 147 | 0.001 |
| 颗粒物 | 0.00028 | 37 | 0.00028 |

（5）食堂餐饮油烟

根据建设单位提供资料，项目建成后全场劳动定员13人，食堂日供3餐。两个场区内食堂各设1个灶头。项目食堂主要污染物为餐饮油烟。根据饮食行业统计资料，人均日食用油用量约为0.03kg/人·次，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，本评价油烟挥发率取3%。项目食堂餐饮油烟总产生量为0.0117kg/d，年工作365天，则年产量为4.27kg/a。食堂基准灶头风量为2000m3/h，设备平均每天使用4h，则食堂油烟产生浓度为1.46mg/m3。食堂安装的静电油烟净化设施油烟去除率按70%计，故油烟排放浓度为0.44mg/m3，项目食堂餐饮油烟总排放量为1.28kg/a。

（6）废气非正常排放

废气非正常排放主要是沼气净化脱硫装置故障，沼气未经脱硫直接燃烧排放，由于沼气发酵时由于微生物对蛋白质的分解会产生一定量H2S气体进入沼气，沼气中H2S平均含量为0.034%，超过《人工煤气》(GB13621-92)20mg/m3的规定，若不先进行脱硫处理直接燃烧，将会对周围环境造成一定危害，因此本次评价提出建设单位应加强沼气脱硫系统的日常管理与维护，杜绝沼气未经脱硫直接经由放空燃烧的情况发生。

综上，本项目运营期废气产排情况汇总于下表。

表4-16  项目正常排放废气排放源汇总表

| 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  | 排放时间h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 废气产生量 | 产生浓度 mg/m3 | 产生量 t/a | 工艺 | 效率% | 废气排 放量 | 排放浓度 mg/m3 | 排放量t/a |  |
| 猪舍 | 猪舍 恶臭 | NH3 | / | / | 8.076 | 加强猪舍通风；合理设计日粮，饲料中加入添加剂；喷洒生物除臭剂；在猪舍区四周植被绿化等，及时清扫、加强管理等措施对养殖过程产生的恶臭气体进行处理 | 50 | / | / | 4.038 | 7392 |
|  |  | H2S | / | / | 1.109 |  | 70 | / | / | 0.333 |  |
| 固液分离及黑膜沼气池区 | 液态粪污贮存及处理设施恶臭 | NH3 | / | / | 2.011 | 喷洒生物除臭剂，周边植被绿化 | 50 | / | / | 1.005 | 8760 |
|  |  | H2S | / | / | 0.00824 |  | 70 | / | / | 0.0025 |  |
| 沼液池 |  | NH3 | / | / | 10.054 | 喷洒生物除臭剂，周边植被绿化 | 50 | / | / | 5.027 | 8760 |
|  |  | H2S | / | / | 1.314 |  | 70 | / | / | 0.3942 |  |
| 沼气燃烧 | 沼气燃烧 | SO2 | / | / | 0.0023 | 净化后放空燃烧，直接排放 | / | / | / | 0.0023 | 8760 |
|  |  | NOx |  | / | 0.065 |  |  |  | / | 0.065 |  |
|  |  | 颗粒物 |  | / | 0.0048 |  |  |  | / | 0.0048 |  |
| 食堂 | 食堂餐 饮油烟 | 油烟 | / | 1.46 | 0.0043 | 油烟净化装置处理后排放 | 70 | / | 0.44 | 0.0013 | 1095 |
| 发电机房 | 备用柴油发电机废气 | SO2 | / | 235 | 0.0016 | 无组织排放 | / | / | 235 | 0.0016 | 40 |
|  |  | NOx |  | 147 | 0.001 |  |  |  | 147 | 0.001 |  |
|  |  | 颗粒物 |  | 37 | 0.00028 |  |  |  | 37 | 0.00028 |  |

#### 4.2.3.2 运营期废水源强情况

项目建成后全场废水主要为猪只排泄水、猪舍冲洗废水、办公生活污水以及初期雨水等。

（1）猪只排泄水

根据水平衡分析章节统计核算，项目猪只排泄水产生总量10755.36m3/a，其主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮和总磷等。

（2）猪舍清洗废水

根据水平衡分析章节统计核算，项目猪舍清洗废水产生量162m3/a，其主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮和总磷等。

（3）办公生活污水

根据水平衡分析章节统计核算，项目建成后全场办公生活污水产生量为605m3/a，其主要污染物为COD、BOD5、SS和氨氮等。

（4）初期雨水

根据水平衡分析章节统计核算，项目建成后全场汇集的初期雨水量为2019m3/a，其主要污染物为COD、BOD5、SS和氨氮等。

项目采取干清粪工艺，故养殖污水（猪只排泄水和猪舍清洗废水）废水水质类比同类型养殖场项目的源强数据，详细的项目废水污染物源强情况见下表。

表4-17  项目建成后全场废水污染物源强表

| 污染源 | 废水量 (m3/a) | 污染因子 | 浓度 mg/L | 产生量 t/a | 处理措施 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖污水 | 10917.36 | COD | 19500 | 212.889 | 采用“固液分离 +黑膜沼气池厌氧处理”工艺 | 施肥季节做农肥，非耕作期由沼液池暂时贮存，不外排 |
|  |  | BOD5 | 8000 | 87.339 |  |  |
|  |  | SS | 16000 | 174.678 |  |  |
|  |  | NH3-N | 1200 | 13.101 |  |  |
|  |  | TP | 45 | 0.491 |  |  |
| 办公生活污水 | 605 | COD | 300 | 0.181 |  |  |
|  |  | BOD5 | 150 | 0.091 |  |  |
|  |  | SS | 200 | 0.121 |  |  |
|  |  | NH3-N | 30 | 0.018 |  |  |
| 初期雨水 | 2019 | COD | 200 | 0.404 |  |  |
|  |  | BOD5 | 100 | 0.202 |  |  |
|  |  | SS | 250 | 0.505 |  |  |
|  |  | NH3-N | 40 | 0.081 |  |  |
| 污水处理 系统进口 | 13541.36 | COD | 15765 | 213.474 |  |  |
|  |  | BOD5 | 6471 | 87.632 |  |  |
|  |  | SS | 12946 | 175.304 |  |  |
|  |  | NH3-N | 975 | 13.2 |  |  |
|  |  | TP | 36 | 0.491 |  |  |
| 污水处理 系统出口 | 13541.36 | COD | 3000 | 40.624 |  |  |
|  |  | BOD5 | 1400 | 18.958 |  |  |
|  |  | SS | 2000 | 27.083 |  |  |
|  |  | NH3-N | 900 | 12.187 |  |  |
|  |  | TP | 30 | 0.406 |  |  |

项目场区废水经过黑膜沼气池处理后通过污水管道排入沼液暂存池内。沼液在耕作施肥期用于配套消纳地的作物与植物施肥，实现液态粪肥的综合得用，在非施肥期在场内沼液池中暂存，不外排。

#### 4.2.3.3 运营期噪声源强分析

项目建成后全场噪声源主要来自猪叫声、猪舍配套风机、粪污处理设施等设备运行噪声，根据类比调查，其源强为70~90dB（A）。本项目主要噪声设施源强详见下表。

表4-18  项目生产设备噪声特性一览表

| 位置 | 噪声源 | 声源类型 | 噪声源强 | 降噪措施 | 降噪效果 dB（A） | 排放源强 dB（A） | 持续时间(h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 噪声值dB（A） |  |  |  |  |
| 猪舍 | 猪叫 | 间断 | 70～80 | 喂足饲料和水，避免饥渴及突发性噪声、猪舍隔声 | 10~15 | 60 | 8760 |
|  | 风机 | 连续 | 80~90 | 选择低噪声设备，猪舍隔声 | 20~30 | 60 | 8760 |
|  | 排风扇 | 连续 | 75～85 | 选择低噪声设备，猪舍隔声 | 10~20 | 65 | 8760 |
| 粪污处理区 | 污水泵 | 间断 | 60~80 | 选用低噪声设备，采取消声、减振、绿化措施 | 5~15 | 65 | 8760 |
|  | 固液分离机 | 间断 | 75～80 | 选用低噪声设备，采取消声、减振、绿化措施 | 5~15 | 65 | 8760 |
| 厂内 | 运输 车辆 | 间断 | 75～80 | 加强管理，限速禁鸣 | 5~15 | 65 | 8760 |

#### 4.2.3.4 运营期固体废物源强分析

项目建成后全场产生固体废物主要为猪粪、病死猪、卫生防疫废物、沼渣、废脱硫剂以及生活垃圾等。

（1）猪粪

根据《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10），猪粪排泄量计算公式为：Yf=0.530F-0.049，式中，Yf为猪粪排泄量，F为饲料采食量。

本项目建成后全场猪粪产生情况一览表见下表。

#### 表4-19  项目猪粪产生情况一览表

| 种类 | 存栏数（头） | 饲料定额 （kg/头·日） | 单头猪粪便产生量（kg/头·日） | 猪粪便产生量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 育肥猪 | 12000 | 2.3 | 0.69 | 2550.24 |

项目建成后全场年产生猪粪2550.24t/a，猪粪含水率80%，猪粪干重为510.048t/a。项目采用干清粪工艺，根据类比同类型项目，经固液分离机分离出猪粪，分离率为50%，被分离出来的猪粪量为干重为255.024t/a，总重为728.64t/a（含水率为65%），剩余的猪粪总重1821.6t/a进入黑膜沼气池进行厌氧反应。固液分离机分离出来的猪粪与沼渣用作作物园施肥。

（2）病死猪只

在养殖过程中，由于各种意外、疾病等原因会导致猪只死亡，由于养殖场采用科学化管理与养殖，病死猪产生量很小。根据教材《养猪学》（山东农业大学出版社，1990年版），猪只的死亡率一般在存栏量的0.5~2%间，根据公司提供资料，结合项目生产性能参数（育肥猪成活率98%），本项目猪只的死亡率为存栏量的2%，生猪年存栏量为7500头，项目病死猪产生量见下表。

表4-20  项目病死猪产生情况一览表

| 种类 | 存栏数（头） | 平均死亡率 | 平均重量（kg/ 头） | 病死猪产生头 数（头/年） | 病死猪产生重 量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 育肥猪 | 12000 | 2% | 50 | 240 | 12 |

由上表可知，项目建成后全场病死猪年产生量为12t/a，暂存于冻库，及时外委处置。

（3）卫生防疫废物

生猪在生长过程接种免疫或发病期接受治疗产生的少量卫生防疫废物，类比同类型养殖场，每头猪防疫产生卫生防疫废物量约为0.005kg，全场产生量约为0.12t/a。根据国家《医疗废物管理条例》，动物诊疗废弃物不属于医疗废物，收集后外委处置。

（4）沼渣

废水经固液分离后，进入厌氧反应的粪渣中有机物质在厌氧反应阶段被降解50%，20%进入沼液，30%转化为沼渣，沼渣实际产生量为546.48/a。沼渣从沼气池清理出来后和猪粪一起用于作物园施肥。

（5）废脱硫剂

项目采用干法对沼气中硫化氢进行去除，沼气通过氧化铁等构成的填料层，使硫化氢氧化成单质硫或硫氧化物。根据《沼气常温氧化铁脱硫催化剂的研制》（武汉工程大学学报2010.07），常温下，理论上每100g活性氧化铁一次可吸收脱除57.5g硫化氢气体。项目建成后全场废脱硫剂产生量约为0.015t/a。沼气脱硫装置中失去活性的废脱硫剂（主要成分为氧化铁）属于一般固废，由生产厂家统一回收处置。

（6）办公生活垃圾

项目劳动定员13人，办公生活垃圾量产生量按0.5kg/人·d计，年工作365天，则运营期间办公生活垃圾的产生量为2.37t/a，收集后由环卫部门清运处理。

表4-21  项目建成后全场固体废物产排情况表

| 序号 | 产生环节 | 名称 | 固废性质 | 产生量 （t/a） | 处置措施 | 排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固液分离 | 猪粪 | 一般固废 | 728.64 | 用于消纳范围内的作物与植物施肥 | 0 |
| 3 | 养殖过程 | 病死猪只 | 一般固废 | 12 | 暂存于冻库，及时外委处置 | 0 |
| 4 | 防疫 | 防疫废物 | 一般固废 | 0.12 | 收集后外委处置 | 0 |
| 5 | 黑膜沼气池 | 沼渣 | 一般固废 | 546.48 | 用于消纳范围内的作物与植物施肥 | 0 |
| 6 | 沼气脱硫 | 废脱硫剂 | 一般固废 | 0.15 | 由厂家带走回收处置 | 0 |
| 7 | 员工生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 2.37 | 委托环卫部门清运 | 0 |

### 4.2.4 项目污染物产排情况汇总

项目建成后全场污染物产生及排放汇总见下表。

#### 表 4-22  项目建成后全场“三废”产生与排放情况一览表

| 污染物名称 |  | 单位 | 产生量 | 排放量 | 削减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水总量 | m3/a | 13541.36 | 0 | 13541.36 |
|  | COD | t/a | 213.474 | 0 | 213.474 |
|  | BOD5 | t/a | 87.632 | 0 | 87.632 |
|  | SS | t/a | 175.304 | 0 | 175.304 |
|  | NH3-N | t/a | 13.2 | 0 | 13.2 |
|  | TP | t/a | 0.491 | 0 | 0.491 |
| 废气 | NH3 | t/a | 20.141 | 10.071 | 10.07 |
|  | H2S | t/a | 2.43124 | 1.70154 | 0.7297 |
|  | SO2 | t/a | 0.0039 | 0.0039 | 0 |
|  | NOx | t/a | 0.066 | 0.066 | 0 |
|  | 颗粒物 | t/a | 0.00508 | 0.00508 | 0 |
|  | 餐饮油烟 | t/a | 0.0043 | 0.003 | 0.0013 |
| 固废 | 一般固体废物 | t/a | 1287.27 | 0 | 1287.27 |
|  | 卫生防疫废物 | t/a | 0.12 | 0 | 0.12 |
|  | 生活垃圾 | t/a | 2.37 | 0 | 2.37 |

# 5、环境现状调查与评价

## 5.1 自然环境概况

### 5.1.1 地理位置

襄阳市地处湖北省西北部，居汉水中游，秦岭大巴山余脉，辖南漳、谷城、保康三县，枣阳、宜城、老河口三个县级市，襄城、樊城、襄州三个区和国家级高新技术开发区和经济技术开发区、省级鱼梁洲旅游经济开发区三个开发区，其地理范围为：北纬31°14′~32°37′，东经110°45′~113°43′，为湖北省第二大城市。焦柳、襄渝、汉丹三条主干铁路和207、316国道在襄阳成“十字”交汇。襄阳市区位于市域中部，被汉水分为襄城和樊城两个城区。

宜城市位于湖北省西北部，汉江中游。东界随州、枣阳，南接钟祥、荆门，西邻南漳，北抵襄阳。地处东经111°57′-112°45′，北纬31°26′-31°54′。东西长76km，南北宽53km，总面积2115km2。汉江纵贯全市中部，把宜城市分割成东、西两大部分，自然形成了沟通南阳盆地和汉江平原的走廊。

本项目位于宜城市刘猴镇钱湾村，中心位置坐标为东经112°8′0.497″，北纬 31°32′1.806″。项目地理位置见附图1。

### 5.1.2 地形地貌

宜城市属扬子区大巴山—大洪山分区宜城小区。区内除寒武系下统水井沱组、石牌组、志留系上统、泥盆系下统、三迭系中上统、侏罗系和白垩系下统及老第三系外其它地层均有出露。

宜城版图呈“蝴蝶状”。整个地形变化较有规律，汉水将全境自然分割为东西两块，大部分以汉水为界，分别往东部西部呈平原、丘陵、山地变势阶梯式延伸。东西两面环山高起，中部河谷平原北高南低向南敞开。东部属大洪山余脉北端山脉呈东西走向，南端多南北走向微向西南倾斜，与襄阳、枣阳、随州交界处到汉江冲积平原为低山丘陵区，板桥店、红山大坡和讴乐乡洪山大坡海拔高程均为555m，为境内最高峰。西部包括刘猴、李挡全部及朱市、雷河、孔湾部分地区属荆山余脉，多呈南北走向为丘陵区、海拔高程162~497m。中部和西北部的岗丘地区海拔高程在50~150m之间，包括小河、朱市、龙头、郑集、雷河、璞河、南营、王集等乡镇的部分地区，璞河镇八角庙村河滩处海拔高程为44m，是境内地面最低点。境内海拔150m以上的山地面积431.08km2，海拔50~150m的丘陵面积1622.92km2，海拔50米以下的平原面积59km2。

### 5.1.3 水文

（1）地表水

宜城市境内河流以汉水为主干构成“扇形状”。汉水以东主要有莺河、落花河、牌坊河、响水河、南洲河、麻雀河、连江河、黑石沟等支流汉水以西主要有蛮河、木渠沟、碑河。

汉江又称汉水。是宜城市境内最大河流，长江最大支流古称沔水。源出陕西省宁强县北蟠冢山，汉江自丹江水库坝下陈家港进入襄阳市域，流经老河口市、谷城县、襄阳区，至王集联合小冲口入宜城市境内，于璞河镇岛口村东流入钟祥县境。

宜城境段俗称大河，境内河段长59km，汇纳蛮河、莺河等大小支流十余条。流域面积2113km2，水能蕴藏量达12540千瓦，最大洪峰流量达52400m3/s，为境内最大河流。沿河长班航运码头有王集、宜城、官庄、雅口、余家垴、流水沟等处是境内水上大动脉。

蛮河又称小河，境内河段长63km，汇纳大小河流24条，流域面积663.6km2，年径流量4.67亿m3，平均流量14.8m3/s，水能蕴藏量4465kw。上游建三道河水库、石门水库等，从南漳、武镇到宜城岛口，修建了百里长渠。

莺河又称南泉河，境内河段长59.4km，汇纳大小河流23条，流域面积403.9km2。于上游宜城、枣阳交界处建有大型水库-莺河一库，于马头山东建中型水库-莺河二库；下游建有小（二）型水库7座。水能蕴藏量1776kw，已开发520kw。已利用面积302.6km2，占整个流域面积79.6%。

（2）地下水

境内地下水储藏面积1003km2，占总面积的47%，总蓄水量21.8亿m3。汉江两岸河谷平原地下水量丰富，面积为321.2km2，蓄水电12.85亿m3，占总蓄水量的58.9%。尤其在汉江西岸的平原地带，含水最多，储藏面积133.2km2，蓄水量5.3亿m3。钻孔最大可能涌水量5000吨/昼夜以上，易于开采灌溉之用。东部丘陵地区地下水较少，储藏面积50km2，蓄水量7.13亿m3。一般含水层厚7至11m，水位埋深5至20m。东、西两丘陵地区外部边缘的低山地带122km2，地下储藏量较少，每平方公里储水量约100吨左右。

地下水质较好，为重碳酸低矿化的淡水，可为人畜饮用和灌溉农田。一是丘陵利用泉水自然灌溉；二是汉江沿岸采用井灌，现有配套机电井297眼（除生活井271眼），装机2431.6千瓦，灌田3万亩左右。

### 5.1.4 气候气象

宜城属亚热带季风性湿润气候，四季分明。春秋季短，冬夏季长。冬半年盛行偏北风，夏半年盛行偏南风。冬冷夏热，陆性率64%，有典型的大陆气候特征。年平均无霜期248天，年降水量在800至1000毫米之间，年日照1800至2100小时，年平均气温15至16℃，年平均相对湿度为77%。

据五年气象要素统计表明：

全年主导风向：夏季：东南风；冬季：北风；

五年平均气温：15.7℃；

冬季平均气温：4.04℃，极端最低气温-4.6℃(一月份)；

夏季平均气温：26.3℃，极端最高气温 36.7℃(七月份)；

年平均无霜期：248 天；

年平均降雨量：837.3mm；

年平均降雨日：110 天；

年平均日照时间：1761.4 小时；

年平均气压：1008.9hpa；

年平均相对湿度为：77.8%；

常年最多风向为西北风，平均风速2.3m/s，最大风速达14m/s（1988年）。

### 5.1.5 土壤

宜城市土壤经普查，共有5个土类，11个亚类，44个土属，118土种。土壤主要由泥质岩、页岩、炭酸岩、紫色砂页岩、第四纪黄褐土母质、河流冲积物发育而成。平原地区冲积土以潮土为主，有机质平均含量0.6836~1.6976%，全氮含量0.042~0.0733%，含碱解氮30~60ppm，含速效磷10~20ppm，速效钾100~150ppm，pH值为6.4~8.0，土壤质地多为砂壤、轻壤、中壤，土壤深厚肥沃，土质疏松，排水良好。丘陵地区土壤以黄棕壤、石灰（岩）土类为主，有机质含量1.354~2.232%，全氮含量0.1179~0.5268%，含碱解氮90~155ppm，全（氮）磷含量0.0912~0.2429%，全钾含量1.808~2.132%，pH值为5.5~7.6之间，土层一般在60cm以上，质地一般为轻壤、中壤和重壤。

### 5.1.6 矿产资源

宜城市境内已发现的矿产资源有铅矿、铝土矿、磷矿、矿泉水、耐火粘土、高岭土、铁矾土、膨润土、砖瓦粘土、石灰石、白云石、硅石、方解石、大理石、云母、氧化铁红、煤、镓、铁、石英砂等20余种，已被开发利用的有12种。主要分布在“两山一线”，即东南两山、随南线，已探明的矿石储藏量14亿吨。

（1）铜、铅、银多金属矿储量70多万吨，储藏价值1亿多元；

（2）铝土矿储量800多万吨，居全省第一；

（3）硅石储量达1500万吨，平均品位达98%属特级矿。

（4）耐火粘土总储量3600万吨；

（5）磷块岩储量400万吨；

（6）白云岩储量3亿吨位上；

（7）石灰岩总储量2亿吨以上，平均含氧化钙54%以上，属一级系中南地区罕见的大型优质石灰石矿；

（8）白云母储藏于孔湾夫子垭的杨坡群片岩中，共有6条矿脉；

（9）膨润土储量37.56万吨，品级Ⅱ至Ⅲ级；

（10）矿泉水出露于板桥上湾张集，被命名为含偏硅酸、锶、溴、氟、硒的矿泉水，日自然溢出量达2200吨，系1987年国家首批公布的八大优质天然矿泉水之一。

## 5.2 环境质量现状与评价

### 5.2.1 大气环境

#### 5.2.1.1 项目区环境空气质量达标判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）6.2.1 基本污染物环境质量现状数据“采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”的规定。本评价引用《2024年襄阳市生态环境状况公报》中宜城市的六项常规大气污染物监测结果评判项目区环境空气质量状况。相关监测结果汇总于下表。

表5-1  《2024年襄阳市生态环境状况公报》中宜城市环境空气质量监测结果表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 μg/m3 | 评价标准μg/m3 | 占标率% | 超标倍数 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 8.5 | 60 | 14.2 | 0 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 16 | 40 | 40 | 0 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 51 | 70 | 72.8 | 0 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 38 | 35 | 108.5 | 0.085 | 不达标 |
| CO-95per | 24小时平均质量浓度 | 0.9mg/m3 | 4 mg/m3 | 22.5 | 0 | 达标 |
| O3-90per | 日最大8小时平均质量浓度 | 141 | 160 | 88.1 | 0 | 达标 |

由上表可见，项目区环境空气质量监测指标SO2、NO2、CO、O3、PM10能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM2.5的年均值存在超标现象，超标倍数为0.085，不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。由此判定项目区为环境空气质量不达标区。

根据襄阳市生态环境局有关空气质量功能区类别划分的相关规定，本项目所在区域环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级过渡阶段浓度限值。

#### 5.2.1.2 项目区特征污染因子环境质量监测

（1）监测点位

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中环境空气现状监测要求，本项目设立的环境空气质量监测点位见下表。

表5-2  环境空气质量监测点位一览表

| 序号 | 位置 | 经纬度 | 方位/距离 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 项目厂区周边 | E 112.13845071°，N 31.52962354° | / |
| A2 | 下风向点 | E112.12741194°，N31.53627080° | 西北/1253m |

（2）监测因子

结合本项目运营过程中涉及的特征污染物确定本项目环境空气质量监测因子：H2S、NH3。

（3）监测时间与频率

2026年7月10日～2026年7月16日委托湖北星河检测技术有限公司进行了一期监测，为期7天。各监测因子的监测时间与频率下表。

表5-3  环境空气质量监测项目一览表

| 监测因子 | 时间与频率 |
| --- | --- |
| H2S、NH3 | 连续监测7天。监测1小时平均浓度 |

（4）采样及分析方法

本项目环境空气采样及分析方法见下表。

表5-4  环境空气质量监测采样、分析方法一览表

| 序号 | 检测项目 | 检测分析方法及依据 | 检出限 | 仪器名称、型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》 （第四版增补版）国家环境保护总局（2003年）3.1.11.2 | 0.001mg/m3 | T6紫外可见分光光度计(XHJC-FX001) |
| 2 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 533-2009 | 0.01mg/m3 | T6紫外可见分光光度计(XHJC-FX001) |

（5）监测结果及评价

根据湖北星河检测技术有限公司对项目区大气环境质量的监测报告（附件9），本项目各环境空气监测指标的监测结果及评价见下表。

表5-5  环境空气现状监测和评价结果一览表

| 点位 | 监测项目 |  | 监测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最小值 | 最大值 | 最大浓度占标率 | 超标率 | 达标 情况 |
|  |  |  | mg/m3 | mg/m3 | % | % |  |
| A1 | 小时值 | H2S | 0.004 | 0.006 | 60 | 0 | 达标 |
|  |  | NH3 | 0.04 | 0.06 | 30 | 0 | 达标 |
| A2 | 小时值 | H2S | 0.004 | 0.008 | 80 | 0 | 达标 |
|  |  | NH3 | 0.05 | 0.06 | 30 | 0 | 达标 |

综上，根据《2024年度襄阳市生态环境状况公报》中宜城市的监测结果，项目区PM2.5年均浓度值均超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值，项目区为环境空气质量不达标区。

对项目区2个环境空气质量监测点位的H2S、NH3指标的监测结果表明：H2S、NH3的1小时平均浓度监测结果满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2.18）附录D中标准限值。

### 5.2.2 地表水环境

（1）监测点位

本项目不涉及污水受纳水体，项目周边水体为钱湾水库，相应的地表水环境质量监测点位见下表。

表5-6  地表水环境质量监测点位一览表

| 序号 | 位置 | 经纬度 | 方位/距离 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 钱湾水库 | E112.14649341°，N31.53126764° | 东/642m |

（2）监测因子与监测时间

主要为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中常规监测因子，包括：pH、COD、BOD5、DO、氨氮、总氮、总磷、粪大肠菌群。监测时间为2026年7月10日～12日。

（3）采样及分析方法

本项目环境空气采样及分析方法见下表。

表5-7  环境空气质量监测采样、分析方法一览表

| 序号 | 检测项目 | 检测分析方法及依据 | 检出限 | 仪器名称、型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | / | SX-751 便携式多参数水质分析仪(XHJC-XC132) |
| 2 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4mg/L | HCA-102 COD消解仪 (XHJC-FX048) |
| 3 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 | 0.025mg/L | T6紫外可见分光光度计(XHJC-FX001) |
| 4 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ 636-2012 | 0.05mg/L | T6紫外可见分光光度计(XHJC-FX001) |
| 5 | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5mg/L | SPX-80B 生化培养箱(XHJC-FX024) |
| 6 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB 11893-1989 | 0.01mg/L | 721可见分光光度计(XHJC-FX007) |
| 7 | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法HJ 506-2009 | 0.2mg/L | SX-751 便携式多参数水质分析仪(XHJC-XC132) |
| 8 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018 | 20 MPN/L | SPX-80B 生化培养箱(XHJC-FX024) |

（4）评价方法

评价方法按照《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）中水质指数法进行评价。

一般性水质因子的指数计算公式：

Sij =Cij/Csi

式中：Cij-水质参数i在j点的监测值；

Csi-水质参数i的地表水环境质量标准中的标准值。

pH值的标准指数为：

pH值j ≤7.0

pH值j ＞7.0

式中：pH值j-水质参数pH值在第j点的监测值；

pH值sd-地表水水质标准中规定的pH值值下限；

pH值su-地表水水质标准中规定的pH值值上限。

溶解氧的标准指数计算公式：

式中：SDO，j-溶解氧的标准指数，大于1表明该水质因子超标；

DOj-溶解氧在j点的实测统计代表值，mg/L；

DOs-溶解氧的水质评价标准限值， mg/L；

DOf-饱和溶解氧浓度，mg/L，DOf=468/（31.6+T）；

T-水温，℃。

（5）监测结果及评价

根据湖北星河检测技术有限公司出具的监测报告（附件9），本项目周边水体钱湾水库的地表水环境质量现状监测结果及评价见下表。

表5-8  项目区地表水环境质量现状监测和评价结果一览表

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 无量纲 | 7.3 | 6~9 | 达标 |
| 2 | 化学需氧量 | mg/L | 18~20 | 20 | 达标 |
| 3 | 五日生化需氧量 | mg/L | 3.4~4.0 | 4 | 达标 |
| 4 | 氨氮 | mg/L | 0.64~0.726 | 1.0 | 达标 |
| 5 | 总氮 | mg/L | 0.843~0.93 | 1.0 | 达标 |
| 6 | 溶解氧 | mg/L | 6.2~6.4 | ≥5 | 达标 |
| 7 | 总磷 | mg/L | 0.12~0.14 | 0.2 | 达标 |
| 8 | 粪大肠菌群 | MPN/L | 3500~4300 | 10000 | 达标 |

由上表可见，钱湾水库的地表水环境质量现状满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。

### 5.2.3 地下水环境

（1）监测点位

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，本项目共布设3个地下水水质监测点和6个地下水水位监测点。

表5-9  项目地下水环境质量监测点位表

| 序号 | 位置 | 经纬度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 烂泥糊冲 | E 112.11981828°，N 31.52693924° | 水质、水位 |
| D2 | 项目场地 | E 112.13990758°，N31.53259394° | 水质、水位 |
| D3 | 雷家冲 | E 112.15787376°，N 31.52611377° | 水质、水位 |
| D4 | 钱湾村 | E 112.14657218°，N 31.51465759° | 水位 |
| D5 | 赵咀村 | E112.11629055°，N31.51555829° | 水位 |
| D6 | 钟家湾 | E112.12674227°，N31.53658692° | 水位 |

（2）监测因子

环境因子：水位、K、Na、Ca、Mg、CO32-、HCO3- 、Cl-、SO42-

基本水质因子pH、氨氮、NO3-、NO2-、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、锰、总大肠菌群、菌落总数。

（3）采样及分析方法

本项目地下水环境采样及分析方法见下表。

表5-10  地下水环境采样及分析方法一览表

| 检测项目 |  | 检测仪器 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型号、名称 |  |  |  |
| 地下水 | pH值 | SX-751便携式多参数水质分析仪(XHJC-XC132) | 水质 pH值的测定 电极法 | HJ1147-2020 | / |
|  | K+ | AA-6880F 原子吸收分光光度计(XHJC-FX006) | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB 11904-1989 | 0.05mg/L |
|  | Na+ | AA-6880F 原子吸收分光光度计(XHJC-FX006) | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法GB 11904-1989 | GB 11904-1989 | 0.01mg/L |
|  | Ca2+ | AA-6880F 原子吸收分光光度计(XHJC-FX006) | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法GB 11905-1989 | HJ 812-2016 | 0.02mg/L |
|  | Mg2+ | AA-6880F 原子吸收分光光度计(XHJC-FX006) | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法GB 11905-1989 | HJ 812-2016 | 0.002mg/L |
|  | 碳酸根 | 滴定管 | 地下水质分析方法 第49部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 | DZ/T 0064.49-2021 | 5mg/L |
|  | 重碳酸根 | 滴定管 | 地下水质分析方法 第49部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 | DZ/T 0064.49-2021 | 5mg/L |
|  | Cl- | CIC-D100 离子色谱仪(XHJC-FX046) | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 | HJ 84-2016 | 0.007mg/L |
|  | SO42- | CIC-D100 离子色谱仪(XHJC-FX046) | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 | HJ 84-2016 | 0.018mg/L |
|  | 氨氮 | T6紫外可见分光光度计(XHJC-FX001) | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
|  | 总硬度 | 滴定管 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 | GB/T 7477-1987 | 5mg/L |
|  | 溶解性总固体 | FA1004 万分之一天平(XHJC-FX009) | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标（11.1溶解性总固体 称量法） | GB/T 5750.4-2023 | / |
|  | 铬(六价) | T6 紫外可见分光光度计(XHJC-FX001) | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 5750.6-2023 | 0.004mg/L |
|  | 氰化物 | T6 紫外可见分光光度计(XHJC-FX001) | 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 异烟酸-吡唑酮分光光度法 | GB/T 5750.5-2023 | 0.002mg/L |
|  | 挥发酚 | CIC-D100 离子色谱仪(XHJC-FX046) | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 | HJ 84-2016 | 0.006mg/L |
|  | 氟化物 | 721 可见分光光度计(XHJC-FX007) | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ 503-2009 | 0.0003mg/L |
|  | 高锰酸盐指数 | 滴定管 | 生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 酸性高锰酸钾滴定法 | GB/T 5750.7-2023 | 0.05mg/L |
|  | 硝酸盐 | CIC-D100 离子色谱仪(XHJC-FX046) | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 | HJ 84-2016 | 0.016mg/L |
|  | 亚硝酸盐 | CIC-D100 离子色谱仪(XHJC-FX046) | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 | HJ 84-2016 | 0.016mg/L |
|  | 铁 | AA-6880F 原子吸收分光光度计(XHJC-FX006) | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB 11911-1989 | 0.03mg/L |
|  | 锰 | AA-6880F 原子吸收分光光度计(XHJC-FX006) | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB 11911-1989 | 0.01mg/L |
|  | 镉 | AA-6880F 原子吸收分光光度计(XHJC-FX006) | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标 无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2023 | 0.5μg/L |
|  | 铅 | AA-6880F 原子吸收分光光度计(XHJC-FX006) | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标 无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2023 | 2.5μg/L |
|  | 汞 | AFS-8220 原子荧光光度计(XHJC-FX005) | 水质 汞、砷、硒、锑和铋的测定 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 0.04μg/L |
|  | 砷 | AFS-8220 原子荧光光度计(XHJC-FX005) | 水质 汞、砷、硒、锑和铋的测定 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 0.3μg/L |
|  | 总大肠菌群 | HWS-50B 恒温恒湿培养箱(XHJC-FX025) | 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 多管发酵法 | GB/T5750.12-2023 | / |
|  | 细菌总数 | HWS-50B 恒温恒湿培养箱(XHJC-FX025) | 水质 细菌总数的测定 平皿计数法 | HJ 1000-2018 | / |

（4）监测结果及评价

根据湖北星河检测技术有限公司对项目区地下水环境质量的监测报告（附件9），本项目各地下水环境质量监测指标的监测结果及评价见下表。

表5-11  项目地下水环境质量监测结果与评价

| 检测结果 | 监测点位 |  |  | 评价 标准 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1 | S2 | S3 |  |  |
| pH（无量纲） | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 6.5-8.5 | 达标 |
| K+（mg/L） | 12.0 | 8.45 | 17.7 | / | / |
| Na+（mg/L） | 8.49 | 0.95 | 46.0 | 200 | 达标 |
| Ca2+（mg/L） | 62.8 | 45.2 | 60.8 | / | / |
| Mg2+（mg/L） | 20.9 | 13.9 | 13.0 | / | / |
| 铁（mg/L） | ND | ND | ND | 0.3 |  |
| 锰（mg/L） | ND | ND | ND | 0.1 |  |
| CO32-（mg/L） | ND | ND | ND | / | / |
| HCO3-（mg/L ） | 72 | 207 | 80 | / | / |
| Cl-（mg/L） | 62.5 | 2.82 | 186 | 250 | 达标 |
| SO42-（mg/L） | 148 | 8.34 | 32.6 | 250 | 达标 |
| 氨氮（mg/L） | ND | ND | 0.092 | 0.5 | 达标 |
| 总硬度（mg/L） | 239 | 165 | 210 | 450 | 达标 |
| 溶解性总固体(mg/L ) | 351 | 178 | 425 | 1000 | 达标 |
| 耗氧量（mg/L） | 0.89 | 0.92 | 1.19 | 3 | 达标 |
| 挥发酚（mg/L） | ND | ND | ND | 0.002 | 达标 |
| 氰化物（mg/L） | ND | ND | ND | 0.05 | 达标 |
| 氟化物（mg/L） | ND | 0.029 | ND | 1.0 | 达标 |
| 铬（六价）（mg/L） | ND | ND | ND | 0.05 | 达标 |
| 汞（mg/L） | ND | ND | ND | 0.001 | 达标 |
| 镉（mg/L） | ND | ND | ND | 0.005 | 达标 |
| 砷（mg/L） | ND | ND | ND | 0.01 | 达标 |
| 铅（mg/L） | ND | ND | ND | 0.01 | 达标 |
| 硝酸盐（mg/L） | 5.07 | 3.54 | 31.2 | 20 | 达标 |
| 亚硝酸盐（mg/L） | ND | ND | ND | 1.0 | 达标 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL） | 2 | 2 | 2 | 3 | 达标 |
| 细菌总数(CFU/mL） | 60 | 40 | 40 | 100 | 达标 |
| 水位(m) | 107.3 | 128.5 | 105.9 | / | / |

注：D4、D5、D6的水位监测结果分别为104.6m、111.5m、108.3m。

由上表可见，项目区地下水环境质量监测值满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。

### 5.2.4 声环境

本项目位于农村区域，项目东侧、南侧、西侧和北侧厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。

湖北星河检测技术有限公司于2026年7月10日~7月11日对项目四周厂界的昼间和夜间声环境质量状况进行了监测并出具了监测报告（附件9），详细的监测结果见下表。

表5-12  项目区声环境质量状况监测结果表

| 检测日期 | 检测点位 | 点位 编号 | 监测结果 dB(A) |  | 标准限值 dB(A) |  | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 2026.7.10 | 厂界东侧外1m处 | N1 | 53 | 43 | 55 | 45 | 达标 |
|  | 厂界南侧外1m处 | N2 | 51 | 41 | 55 | 45 | 达标 |
|  | 厂界西侧外1m处 | N3 | 50 | 41 | 55 | 45 | 达标 |
|  | 厂界北侧外1m处 | N4 | 50 | 42 | 55 | 45 | 达标 |
| 2026.7.11 | 厂界东侧外1m处 | N1 | 52 | 42 | 55 | 45 | 达标 |
|  | 厂界南侧外1m处 | N2 | 51 | 40 | 55 | 45 | 达标 |
|  | 厂界西侧外1m处 | N3 | 50 | 40 | 55 | 45 | 达标 |
|  | 厂界北侧外1m处 | N4 | 50 | 41 | 55 | 45 | 达标 |

由上表可知，项目东侧、南侧、西侧和北侧厂界声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。项目区声环境质量状况较好。

### 5.2.5 土壤环境

（1）监测点位

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的要求，本项目为污染影响型建设项目，在项目占地范围内共布设3个土壤环境质量现状监测点，详细的布点情况见下表。

表5-13  本项目土壤环境质量现状监测点位一览表

| 序号 | 监测点位置 | 经纬度 | 取样深度 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 厂区 | E112.13793632°，N31.52656033° | 表层样，取样深度0~0.2m |
| T2 | 厂区 | E112.13836493°，N31.52851701° | 表层样，取样深度0~0.2m |
| T3 | 厂区 | E112.13977902°，N31.53213684° | 表层样，取样深度0~0.2m |

（2）监测指标

4个土壤环境质量监测点位的监测指标为《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》的基本项目（pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌）。

（3）采样及分析方法

本项目土壤环境采样及分析方法见下表。

表5-14  土壤环境采样及分析方法一览表

| 检测因子 | 检测分析方法 | 使用仪器及型号 | 分析方法 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 土壤 pH值的测定 电位法 HJ 962-2018 | PHS-3DW微机型酸度计(XHJC-FX038) | / |
| 砷 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013 | AFS-8220原子荧光光度计(XHJC-FX005) | 0.01mg/kg |
| 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 | AA-6880F原子吸收分光光度计(XHJC-FX006) | 0.01mg/kg |
| 铜 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | AA-6880F原子吸收分光光度计(XHJC-FX006) | 1mg/kg |
| 铅 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | AA-6880F原子吸收分光光度计(XHJC-FX006) | 10mg/kg |
| 汞 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013 | AFS-8220原子荧光光度计(XHJC-FX005) | 0.002mg/kg |
| 镍 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | AA-6880F原子吸收分光光度计(XHJC-FX006) | 3mg/kg |
| 锌 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | AA-6880F原子吸收分光光度计(XHJC-FX006) | 1mg/kg |
| 铬 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | AA-6880F原子吸收分光光度计(XHJC-FX006) | 4mg/kg |

（4）监测结果与评价

根据湖北星河检测技术有限公司对项目区土壤环境质量的监测报告（附件9），项目区各监测点的土壤环境质量监测结果及评价见下表。

表5-15  土壤环境质量监测结果与评价一览表

| 监测项目 | 检测结果mg/Kg |  |  | *评价标准 mg/kg | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T1-表层样 | T2-表层样 | T3-表层样 |  |  |
| pH值 | 7.15 | 7.06 | 7.33 | / | 达标 |
| 镉 | 0.17 | 0.09 | 0.36 | 0.3 | 达标 |
| 汞 | 0.145 | 0.121 | 0.118 | 2.4 | 达标 |
| 砷 | 5.87 | 5.23 | 4.54 | 30 | 达标 |
| 铅 | 35 | 33 | 22 | 120 | 达标 |
| 铬 | 41 | 53 | 46 | 200 | 达标 |
| 铜 | 16 | 23 | 17 | 100 | 达标 |
| 镍 | 30 | 38 | 34 | 100 | 达标 |
| 锌 | 64 | 95 | 62 | 250 | 达标 |

*注：评价标准结合pH值对应的范围选取相应的标准限值

由上表可见，项目厂区内土壤环境质量满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中其他类的风险筛选值标准要求。

# 6、环境影响预测与评价

## 6.1 施工期环境影响分析

### 6.1.1 施工期大气环境影响分析

项目施工期废气主要有扬尘、柴油燃烧废气及汽车尾气、装修有机废气。

（1）扬尘

施工期扬尘主要来自车辆来往行驶、土方开挖、物料装卸等，扬尘的排放与施工场地的面积和施工活动频率成比例，还与当地气象条件如风速、湿度、日照等有关。

项目施工期间各种扬尘在晴朗、干燥、有风的天气下将会对周围环境空气产生较大影响。施工期产生的粉尘属无组织排放，且其扩散多在近地层，对周围环境影响突出。本评价引用某典型施工现场在洒水时的扬尘和不洒水时的扬尘监测结果分析扬尘污染对周边大气环境的影响，详细的对比监测结果见下表。

表6-1  施工场地扬尘污染状况对比分析一览表

| 监测点位置 |  | 场地不洒水 | 场地洒水后 |
| --- | --- | --- | --- |
| 据场地不同距离处TSP的浓度值 （mg/m3） | 10m | 1.75 | 0.437 |
|  | 20m | 1.30 | 0.350 |
|  | 30m | 0.78 | 0.310 |
|  | 40m | 0.365 | 0.265 |
|  | 50m | 0.345 | 0.250 |
|  | 100m | 0.330 | 0.238 |

由监测结果表明，施工场地洒水与否所造成的环境影响差异很大，采取洒水措施后，距施工现场30m处的TSP浓度值即可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中TSP日均二级标准。通过采取合理的扬尘控制措施，施工期施工扬尘对场界外影响的超标距离一次值可减至离场界5~6m，日均值可减至离场界30~40m，对周边环境空气的影响可得到一定程度的缓解。同时，施工期扬尘污染将随着施工期结束而消失。

（2）柴油燃烧废气及汽车尾气

项目施工期挖掘机、推土机、装载机以及运输车辆等一般采用柴油作为燃料，燃油烟气直接在场地内无组织排放，主要污染物有CO、HC、SO2和NOx等。施工场地地势平坦开阔，无高大建筑物，空气稀释能力较强，燃油烟气及汽车尾气排放后，经空气迅速稀释扩散，不会对项目所在区域环境空气质量造成明显影响。

（3）装修有机废气

装修有机废气主要来自办公楼室内装修、车间内部装饰等产生的油漆、涂料废气。废气中主要污染物包括游离甲醛、二甲苯、甲苯等。作业点多集中在室内，采取环保型装修材料，项目装修阶段有机废气产生量不大，且通过加强空气对流进行稀释扩散。

### 6.1.2 施工期水环境影响分析

项目施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。

（1）施工废水

项目施工废水主要污染物为SS，施工生产废水经沉淀池沉淀处理后，上清液用于浇洒抑尘。因此，项目施工废水不外排进入地表水，不会对拟建项目所在区域地表水环境造成不良影响。

（2）施工人员生活污水

本项目施工期约2个月，不设临时施工营地与食堂，施工人员租用附近村庄民房安置，施工人员生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS和氨氮等，依托村民旱厕处理，定期清掏用于周边作物施肥。

### 6.1.3 施工期噪声影响分析

（1）基础施工阶段

①基础施工噪声源强

工程基础施工阶段噪声主要为施工机械噪声、物料装卸碰撞噪声及施工人员人为噪声。因为基础施工阶段一般为露天作业，无隔声与消减措施。

建设项目基础施工期所用机械设备种类较少，主要产生噪声的施工机械有推土机、挖掘机、装载机等，但噪声源强往往较大。由于施工场地内设备位置不断变化，同一施工阶段不同时间设备运行数量也有波动，根据施工机械噪声类比监测结果，将各类施工机械的噪声值见下表。

表6-2  项目基础施工过程主要施工设备机械噪声值

| 设备名称 | 测点距施工设备的距离（m） | 最大声级（dB（A）） |
| --- | --- | --- |
| 推土机 | 5 | 86 |
| 挖掘机 | 5 | 84 |
| 装载机 | 5 | 90 |

②预测结果

A、基础施工期单台机械设备不同距离处的噪声值

具体预测值见下表。

表6-3  单台机械设备不同距离处的噪声值

| 机械名称 | 噪声预测值dB（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m | 400m |
| 推土机 | 86 | 79.98 | 73.96 | 67.94 | 66.00 | 59.98 | 56.46 | 53.96 | 50.44 | 47.94 |
| 挖掘机 | 84 | 77.98 | 71.96 | 65.94 | 64.00 | 57.98 | 54.46 | 51.96 | 48.44 | 45.94 |
| 装载机 | 90 | 83.98 | 77.96 | 71.94 | 70.00 | 63.98 | 60.46 | 57.96 | 54.44 | 51.94 |

B、基础施工期多台机械设备同时运转不同距离处的噪声值

具体预测值见下表。

表6-4  多台机械设备同时运转不同距离处的噪声值

| 距离（m） | 5 | 10 | 20 | 40 | 50 | 100 | 64 | 150 | 200 | 300 | 361 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声值dB（A） | 92.17 | 86.15 | 80.13 | 74.11 | 72.17 | 66.15 | 70.00 | 62.63 | 60.13 | 56.61 | 55.00 |

从上表可知，基础施工期在不采取任何措施且多台机械设备同时运转时，昼间距离噪声源64m左右才能达到建筑施工场界环境噪声排放限值，在场地外围约64m范围内的人员将受到不同程度的影响，假若在夜间施工，则需在361m处方能达到建筑施工场界环境噪声排放限值。本项目夜间不施工，施工噪声经距离衰减后对其声环境质量产生影响较小。

（2）主体结构施工阶段

①主体结构施工噪声源强

工程主体结构施工阶段噪声主要为施工机械噪声、物料装卸碰撞噪声及施工人员人为噪声。主体结构施工阶段一般为露天作业，无隔声与消减措施。建设项目主体施工期所用机械设备种类繁多，主要施工设备包括起重机、混凝土泵、振捣棒、切割机、焊机等。根据施工设备类比监测结果，主要施工设备的噪声值见下表。

表6-5  项目主体结构施工过程主要施工设备机械噪声值

| 设备名称 | 测点距施工设备的距离（m） | 最大声级（dB（A）） |
| --- | --- | --- |
| 起重机 | 5 | 80 |
| 混凝土泵 | 5 | 85 |
| 振捣棒 | 5 | 79 |
| 切割机 | 5 | 82 |
| 焊机 | 5 | 75 |

②预测结果

A、主体结构施工期单台机械设备不同距离处的噪声值

具体预测值见下表。

表6-6  单台机械设备不同距离处的噪声值

| 机械名称 | 噪声预测值dB（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m | 400m |
| 起重机 | 80 | 73.98 | 67.96 | 61.94 | 60.00 | 53.98 | 50.46 | 47.96 | 44.44 | 41.94 |
| 混凝土泵 | 85 | 78.98 | 72.96 | 66.94 | 65.00 | 58.98 | 55.46 | 52.96 | 49.44 | 46.94 |
| 振捣棒 | 79 | 72.98 | 66.96 | 60.94 | 59.00 | 52.98 | 49.46 | 46.96 | 43.44 | 40.94 |
| 切割机 | 82 | 75.98 | 69.96 | 63.94 | 62.00 | 55.98 | 52.46 | 49.96 | 46.44 | 43.94 |
| 焊机 | 75 | 68.98 | 62.96 | 56.94 | 55.00 | 48.98 | 45.46 | 42.96 | 39.44 | 36.94 |

B、主体结构施工期多台机械设备同时运转不同距离处的噪声值

具体预测值见下表。

表6-7  多台机械设备同时运转不同距离处的噪声值

| 距离（m） | 5 | 10 | 20 | 40 | 41 | 50 | 100 | 150 | 233 | 200 | 300 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声值 dB（A） | 88.4 | 82.3 | 76.3 | 70.3 | 70 | 68.4 | 62.3 | 58.8 | 55 | 56.3 | 52.8 | 50.3 |

从上表可知，主体结构施工期在不采取任何措施多台机械设备同时运转时，昼间距离噪声源41m左右才能达到建筑施工场界环境噪声排放限值，在场界外围约41m范围内的人员将受到不同程度的影响，假若在夜间施工，则需在233m处方能达到建筑施工场界环境噪声排放限值。项目夜间不施工，施工噪声经距离衰减后对其声环境质量产生影响较小。

（3）安装施工阶段

①安装施工噪声源强

工程安装施工阶段是整个工程的最后阶段，主要是对建筑物进行装饰及相关设备进行安装，但声源数量较少，噪声源强不大，主要噪声源包括砂轮机、切割机、磨石机等。根据施工设备类比监测结果，主要施工设备的噪声值见下表。

表6-8  项目安装施工过程主要施工设备机械噪声值

| 设备名称 | 测点距施工设备的距离（m） | 最大声级（dB（A）） |
| --- | --- | --- |
| 砂轮机 | 5 | 82 |
| 切割机 | 5 | 69 |
| 磨石机 | 5 | 68 |

②预测结果

A、安装施工期单台机械设备不同距离处的噪声值

具体预测值见下表。

表6-9  单台机械设备不同距离处的噪声值

| 机械名称 | 噪声预测值dB（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m | 400m |
| 砂轮机 | 82 | 75.98 | 69.96 | 63.94 | 62.00 | 55.98 | 52.46 | 49.96 | 46.44 | 43.94 |
| 切割机 | 69 | 62.98 | 56.96 | 50.94 | 49.00 | 42.98 | 39.46 | 36.96 | 33.44 | 30.94 |
| 磨石机 | 68 | 61.98 | 55.96 | 49.94 | 48.00 | 41.98 | 38.46 | 35.96 | 32.44 | 29.94 |

B、安装施工期多台机械设备同时运转不同距离处的噪声值

具体预测值见下表。

表6-10  多台机械设备同时运转不同距离处的噪声值

| 距离（m） | 5 | 10 | 20 | 40 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 21 | 117 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声值dB（A） | 82.37 | 76.35 | 70.33 | 64.31 | 62.37 | 56.35 | 52.83 | 50.33 | 46.81 | 70.00 | 55.00 |

由上表可知，安装施工期在不采取任何措施多台机械设备同时运转时，昼间距离噪声源21m左右才能达到建筑施工场界环境噪声排放限值，在场地外围约21m范围内的人员将受到不同程度的影响，假若在夜间施工，则需在117m处方能达到建筑施工场界环境噪声排放限值。项目夜间不施工，施工噪声经距离衰减后对其声环境质量产生影响较小。

### 6.1.4 施工期固体废物影响分析

项目施工期主要固体废物包括废弃土方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

（1）废弃土方

根据现场踏勘，项目区地势平坦，项目厂房建设有少量开挖土方，开挖土方可用于厂区内绿化回填等，实现场内平衡，不会对周边环境造成不良影响。

（2）建筑垃圾

项目建筑垃圾主要为场内建筑施工产生的各类废边角余料。建筑垃圾中成分较为复杂，包括碎混凝土块、碎砖块、边角钢材等，建设单位在建筑施工中拟先对建筑垃圾进行人工粗分，将其中的钢材的利用价值较高的边角余料回收后外售给废品回收单位；对于其中的碎混凝土块、碎砖块等可以作为厂区道路、池体基础垫层使用，对无法进行利用的建筑垃圾，建设单位应委托有建渣清运资质的单位将建筑垃圾清运至指定的建筑垃圾消纳场，运输过程中对车辆加盖篷布严禁散落。因此，通过对建筑垃圾的综合利用、回收外售及适当清运，建筑垃圾对周边环境影响较小。

（3）生活垃圾

建设单位应在施工工场设置一定数量的垃圾桶，利用垃圾桶收集施工人员产生的生活垃圾并由环卫部门定期清运。通过采取以上措施施工期生活垃圾对周边环境影响较小。

### 6.1.5 施工期生态影响分析

施工期会对地表植被造成破坏，地表原有结构和土地利用现状发生局部改变。项目开挖土方量较小，水土流失现象较轻，但雨天施工会加大水土流失量。因此，要尽量缩短工期，避免雨天施工。在项目建成后期，应及时采取绿化措施，以恢复植被，防止水土流失，减少对生态环境的影响。

## 6.2 运营期环境影响分析与评价

### 6.2.1 运营期大气环境影响分析

#### 6.2.1.1污染气象特征分析

##### 6.2.1.1.1气候概况

本次评价选取2025年作为评价基准年。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)要求，选取了宜城基本站(57370)作为地面气象观测资料调查站。宜城基本站(57370)位于湖北省襄阳市宜城市，地理坐标为东经112.22度，北纬31.73度，海拔高度67.8米。其具体观测气象数据信息详见下表。

表6-11  观测气象数据信息

| 台站 名称 | 台站 号码 | 气象站坐标 |  | 相对距离 (km) | 海拔高度 (m) | 数据年份 | 气象要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 宜城 | 57370 | 112.22 | 31.73 | 13.34 | 67.8 | 2025 | 风速、风向、总云量、低云量、干球温度等 |

宜城基本站近20年（2006-2025年）气候统计资料见下表，风向玫瑰图见下图。

表6-12  宜城基本站近20年（2006~2025年）的主要气候资料统计表

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 年平均风速(m/s) | 1.8 |
| 最大风速(m/s)及出现的时间 | 22.2 相应风向：SW 出现时间：2011年7月26日 |
| 年平均气温（℃） | 16.7 |
| 极端最高气温（℃）及出现的时间 | 40.4 出现时间：2025年7月16日 |
| 极端最低气温（℃）及出现的时间 | -11.2 出现时间：2018年1月28日 |
| 年平均相对湿度（%） | 76 |
| 年均降水量（mm） | 952.8 |
| 年最大降水量（mm）及出现的时间 | 最大值：1364.8出现时间：2023年 |
| 年最小降水量（mm）及出现的时间 | 最小值：611.4出现时间：2019年 |
| 年平均日照时数（h） | 1644.3 |

表6-13  宜城近20年（2006~2025年）各月平均气温（℃）

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温 | 3.4 | 5.9 | 11.9 | 17.4 | 22.3 | 26.1 | 28.2 | 27.8 | 23 | 17.5 | 11.5 | 5.4 |

表6-14  宜城近20年（2006~2025年）各月平均风速（m/s）

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |

表6-15  宜城近20年（2006~2025年）各风向频率（%）

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风频% | 14.6 | 5.4 | 2.55 | 2.15 | 2.5 | 3.7 | 9.85 | 10.4 | 4.75 |
| 风向 | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C | / |
| 风频% | 2.15 | 2.05 | 2.15 | 3.95 | 6.2 | 7.3 | 13.25 | 6.75 | / |

图6-1  宜城近20年（2006~2025年）平均风速曲线图

图6-2  宜城近20年（2006~2025年）平均气温曲线图

图6-3  宜城近20年（2006~2025年）总降水量曲线图

图6-4  宜城基本站风向玫瑰图（2006~2025年）

##### 6.2.1.1.2地面气象资料分析

根据宜城基本站2025年一年逐日逐次的气象数据，对当地的气温、风速、风向分频进行统计。

（1）年平均温度月变化

宜城基本站2025年最热月（8月）平均气温为30.27℃，最冷月（1月）平均气温为5.65℃。

表6-16  宜城基本站2025年平均温度的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 (℃) | 5.65 | 6.65 | 12.47 | 21.35 | 24.40 | 26.70 | 31.48 | 30.27 | 22.44 | 16.38 | 13.13 | 8.06 |

图6-4 宜城基本站2025年平均温度的月变化曲线

（2）年平均风速的月变化

宜城基本站2025年各月平均风速在1.43~2.18m/s之间，风速最小的月份出现在11月，风速最大的月份为5月。

表6-17  宜城基本站2025年平均风速的月变化

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 (m/s) | 1.65 | 1.82 | 2.12 | 2.11 | 2.18 | 2.04 | 2.01 | 2.17 | 1.68 | 1.55 | 1.50 | 1.68 |

图6-5宜城基本站2025年平均风速的月变化曲线

（3）季小时平均风速的日变化

宜城基本站2025年季小时平均风速在1.26~2.84m/s之间，风速最小出现在秋季，风速最大出现在夏季。

表6-18  宜城基本站2025年季小时平均风速的日变化

| 小时(h) 风速(m/s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 1.78 | 1.86 | 1.82 | 1.76 | 1.73 | 1.64 | 1.63 | 1.70 | 1.88 | 2.06 | 2.24 | 2.32 |
| 夏季 | 1.61 | 1.54 | 1.51 | 1.44 | 1.58 | 1.57 | 1.65 | 1.85 | 2.00 | 2.12 | 2.38 | 2.53 |
| 秋季 | 1.38 | 1.34 | 1.26 | 1.29 | 1.34 | 1.26 | 1.33 | 1.38 | 1.53 | 1.67 | 1.74 | 1.94 |
| 冬季 | 1.53 | 1.50 | 1.44 | 1.45 | 1.44 | 1.44 | 1.37 | 1.35 | 1.57 | 1.70 | 1.87 | 2.14 |
| 小时(h) 风速(m/s) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 春季 | 2.55 | 2.64 | 2.71 | 2.76 | 2.74 | 2.59 | 2.42 | 2.38 | 2.29 | 2.00 | 1.94 | 1.85 |
| 夏季 | 2.73 | 2.71 | 2.71 | 2.84 | 2.66 | 2.53 | 2.21 | 2.08 | 1.99 | 1.89 | 1.91 | 1.76 |
| 秋季 | 2.12 | 2.12 | 2.10 | 1.85 | 1.70 | 1.63 | 1.53 | 1.49 | 1.40 | 1.50 | 1.48 | 1.48 |
| 冬季 | 2.26 | 2.37 | 2.28 | 2.27 | 2.00 | 1.77 | 1.69 | 1.61 | 1.55 | 1.54 | 1.52 | 1.50 |

图6-6 宜城基本站2025年季小时平均风速的日变化曲线

（4）年均风频的月变化、季变化及年均风频

宜城基本站2025年年均风频的月变化、季变化及年均风频情况见下表。

表6-19  宜城基本站2025年年均风频的月变化、季变化及年均风频情况

| 风向 风频 (%) | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 15.32 | 5.38 | 3.23 | 3.90 | 3.49 | 3.36 | 8.06 | 5.51 | 4.44 | 2.69 | 2.96 | 4.30 | 7.93 | 8.74 | 7.80 | 10.75 | 2.15 |
| 二月 | 14.73 | 9.82 | 3.27 | 3.72 | 5.06 | 3.57 | 15.33 | 10.71 | 5.65 | 1.34 | 2.38 | 2.38 | 1.93 | 5.51 | 4.76 | 7.89 | 1.93 |
| 三月 | 17.07 | 11.02 | 3.63 | 2.42 | 3.09 | 3.76 | 13.84 | 9.14 | 7.39 | 3.49 | 2.82 | 2.96 | 4.17 | 3.36 | 3.36 | 6.99 | 1.48 |
| 四月 | 9.17 | 5.00 | 3.47 | 4.31 | 3.33 | 3.33 | 16.11 | 17.08 | 9.03 | 2.64 | 3.19 | 3.75 | 3.75 | 5.14 | 3.06 | 6.11 | 1.53 |
| 五月 | 8.33 | 5.78 | 2.82 | 3.23 | 4.84 | 5.51 | 12.63 | 20.03 | 12.77 | 2.69 | 2.02 | 1.48 | 2.42 | 3.09 | 4.84 | 6.32 | 1.21 |
| 六月 | 9.72 | 2.78 | 1.81 | 2.08 | 2.50 | 4.03 | 13.06 | 18.89 | 10.56 | 3.47 | 2.78 | 1.67 | 2.22 | 5.56 | 5.69 | 10.83 | 2.36 |
| 七月 | 15.32 | 12.90 | 4.17 | 3.09 | 3.36 | 2.69 | 5.91 | 11.42 | 10.75 | 2.02 | 3.49 | 1.88 | 3.23 | 7.66 | 4.84 | 5.91 | 1.34 |
| 八月 | 5.11 | 4.57 | 3.09 | 1.34 | 0.81 | 2.69 | 10.35 | 20.30 | 18.41 | 3.76 | 1.88 | 2.82 | 3.36 | 8.87 | 5.11 | 5.51 | 2.02 |
| 九月 | 25.56 | 7.92 | 1.81 | 1.11 | 1.53 | 1.81 | 4.86 | 4.86 | 3.33 | 2.08 | 1.25 | 2.22 | 2.64 | 8.06 | 8.19 | 21.11 | 1.67 |
| 十月 | 29.97 | 9.14 | 2.55 | 2.15 | 2.15 | 1.88 | 4.17 | 1.75 | 1.61 | 1.48 | 1.34 | 1.61 | 1.75 | 5.91 | 9.54 | 19.89 | 3.09 |
| 十一月 | 14.72 | 9.03 | 3.19 | 2.64 | 2.78 | 4.31 | 10.42 | 6.39 | 3.19 | 2.92 | 3.33 | 4.31 | 5.83 | 9.31 | 4.86 | 8.89 | 3.89 |
| 十二月 | 18.95 | 7.39 | 2.28 | 1.08 | 1.34 | 2.15 | 14.78 | 8.20 | 3.23 | 0.67 | 2.69 | 3.23 | 6.59 | 11.29 | 5.24 | 7.66 | 3.23 |
| 春季 | 11.55 | 7.29 | 3.31 | 3.31 | 3.76 | 4.21 | 14.18 | 15.40 | 9.74 | 2.94 | 2.67 | 2.72 | 3.44 | 3.85 | 3.76 | 6.48 | 1.40 |
| 夏季 | 10.05 | 6.79 | 3.03 | 2.17 | 2.22 | 3.13 | 9.74 | 16.85 | 13.27 | 3.08 | 2.72 | 2.13 | 2.94 | 7.38 | 5.21 | 7.38 | 1.90 |
| 秋季 | 23.49 | 8.70 | 2.52 | 1.97 | 2.15 | 2.66 | 6.46 | 4.30 | 2.70 | 2.15 | 1.97 | 2.70 | 3.39 | 7.74 | 7.55 | 16.67 | 2.88 |
| 冬季 | 16.39 | 7.45 | 2.92 | 2.87 | 3.24 | 3.01 | 12.64 | 8.06 | 4.40 | 1.57 | 2.69 | 3.33 | 5.60 | 8.61 | 5.97 | 8.80 | 2.45 |
| 全年 | 15.34 | 7.56 | 2.95 | 2.58 | 2.84 | 3.25 | 10.75 | 11.19 | 7.56 | 2.44 | 2.51 | 2.72 | 3.84 | 6.88 | 5.62 | 9.82 | 2.16 |

（5）年各时段的主导风统计

宜城基本站2025年各时段的主导风统计见下表。

表6-20  宜城基本站2025年各时段的主导风统计

| 时段 | 风向 | 风速m/s | 频率(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一月 | N | 2.14 | 19.09 |
| 二月 | N | 1.7 | 18.45 |
| 三月 | N | 2.33 | 21.77 |
| 四月 | SSE | 2.66 | 18.06 |
| 五月 | SSE | 2.74 | 18.15 |
| 六月 | SSE | 2.8 | 17.36 |
| 七月 | N | 1.65 | 18.15 |
| 八月 | S | 3.06 | 22.58 |
| 九月 | N | 1.85 | 31.67 |
| 十月 | N | 1.82 | 38.84 |
| 十一月 | N | 1.72 | 18.75 |
| 十二月 | N | 1.95 | 23.66 |
| 全年 | N | 1.91 | 19.33 |
| 春季 | SSE | 2.74 | 15.26 |
| 夏季 | S | 3.09 | 17.35 |
| 秋季 | N | 1.81 | 29.85 |
| 冬季 | N | 1.94 | 20.46 |

（6）年风频玫瑰图及风速玫瑰图

宜城基本站2025年风频、风速玫瑰图分别见下图。

图6-7  宜城基本站2025年风频玫瑰图

图6-8宜城基本站2025年风速玫瑰图

（7）大气稳定度特征

为了解项目所在地区大气稳定度特征，利用宜城基本站地面逐日逐时气象观测，并根据帕斯奎尔稳定度分类标准，把大气稳定度分为六类：极不稳定（A类）、不稳定（B类）、弱不稳定（C类）、中性（D类）、弱稳定（E类）、稳定（F类），分析结果见下表。

表6-21  宜城基本站2025年各时段大气稳定度分析结果

| 月份 | A | B | B-C | C | C-D | D | D-E | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 0 | 9.54 | 0.81 | 4.7 | 0.13 | 61.02 | 0 | 3.9 | 19.89 |
| 二月 | 0 | 5.95 | 1.34 | 1.79 | 0.3 | 77.83 | 0 | 3.72 | 9.08 |
| 三月 | 0 | 7.66 | 1.75 | 1.61 | 0 | 77.69 | 0 | 3.23 | 8.06 |
| 四月 | 1.53 | 10.83 | 2.22 | 2.5 | 0.56 | 66.81 | 0 | 5.42 | 10.14 |
| 五月 | 2.69 | 9.41 | 1.48 | 4.84 | 0.13 | 70.16 | 0 | 5.11 | 6.18 |
| 六月 | 2.36 | 13.89 | 0.97 | 4.72 | 0 | 67.08 | 0 | 3.61 | 7.36 |
| 七月 | 1.61 | 11.02 | 1.34 | 6.45 | 0.67 | 67.47 | 0 | 3.49 | 7.93 |
| 八月 | 0.27 | 9.81 | 3.49 | 2.55 | 0.54 | 72.58 | 0 | 3.63 | 7.12 |
| 九月 | 0.42 | 2.64 | 0.42 | 0.69 | 0 | 92.08 | 0 | 0.69 | 3.06 |
| 十月 | 0 | 5.91 | 0 | 0.94 | 0 | 82.53 | 0 | 2.02 | 8.6 |
| 十一月 | 0 | 11.81 | 0.83 | 4.31 | 0.42 | 54.17 | 0 | 4.58 | 23.89 |
| 十二月 | 0 | 6.32 | 0.13 | 6.72 | 0 | 65.59 | 0 | 4.3 | 16.94 |
| 全年 | 0.74 | 8.74 | 1.23 | 3.5 | 0.23 | 71.21 | 0 | 3.64 | 10.7 |
| 春季 | 1.4 | 9.28 | 1.81 | 2.99 | 0.23 | 71.6 | 0 | 4.57 | 8.11 |
| 夏季 | 1.4 | 11.55 | 1.95 | 4.57 | 0.41 | 69.07 | 0 | 3.58 | 7.47 |
| 秋季 | 0.14 | 6.78 | 0.41 | 1.97 | 0.14 | 76.33 | 0 | 2.43 | 11.81 |
| 冬季 | 0 | 7.31 | 0.74 | 4.49 | 0.14 | 67.82 | 0 | 3.98 | 15.51 |

由上表可知，各季大气稳定度均以中性（D级）为主，全年的频率达到77.87%。

#### 6.2.1.2预测参数确定

本项目环境空气影响评价工作等级为一级，需按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）选用附录A的A.2进一步预测模式AERMOD模式。

（1）预测范围

根据大气评价范围计算结果，本项目的评价范围为建设地点为中心，边长为5km 的矩形区域。以项目西南角定义为（0，0），右上角的坐标为（2500，2500），以正东方向为X轴正方向，正北方为Y轴正方向，建立本次大气预测坐标系统，网格间距为100m。

（2）预测因子

根据工程分析结果，项目的主要大气污染物为氨、硫化氢，选取上述因子作为本项目的预测因子。

（3）地形数据及气象地面特征参数

地形数据是DEM数字高程数据格式，地形数据来源于大气预测软件EIAProA2018，数据精度为3秒（约90 m），地形数据范围覆盖评价范围。

图7-9  区域地形高程等值线图

预测气象地面特征参数为潮湿气候。根据项目周边3km的土地利用类型情况，划分为1个扇区，对应地表参数取值见下表。

表7-22  预测气象地面特征参数表

| 地表类型 | 扇区 | 时段 | 正午反照率 | BOWEN | 粗糙度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农村 | 0-360 | 冬季（12、1、2） | 0.6 | 0.5 | 0.01 |
|  | 0-360 | 春季（3、4、5） | 0.14 | 0.2 | 0.03 |
|  | 0-360 | 夏季（6、7、8） | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
|  | 0-360 | 秋季（9、10、11） | 0.18 | 0.4 | 0.05 |

（4）环境空气保护目标

在预测范围内共有14个环境空气敏感点，见下表。

本次环境空气影响预测计算点包括：环境空气敏感点、评价范围内的网格点。

表6-23  大气评价范围内环境保护目标坐标信息表

| 序号 | 名称 | 坐标/m |  | 地面高程/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |
| 1 | 钟家湾 | 135 | 1380 | 112.15 |
| 2 | 傅咀村 | 1237 | 334 | 97.65 |
| 3 | 邓家湾 | 1377 | -49 | 119.18 |
| 4 | 松树岗 | 2237 | -1526 | 113.85 |
| 5 | 刘家大屋场 | 2452 | 2258 | 108.24 |
| 6 | 龙王冲 | 1237 | 334 | 99.66 |
| 7 | 樊家庄 | 1377 | -49 | 96.53 |
| 8 | 王家冲1 | 2237 | -1526 | 133.45 |
| 9 | 王家冲2 | 1349 | -2198 | 100.70 |
| 10 | 王家冲3 | -2332 | -171 | 130.43 |
| 11 | 雷刘线村 | -2080 | -171 | 123.49 |
| 12 | 雷家冲 | -987 | 1875 | 97.66 |
| 13 | 黄土洼子 | -846 | 2352 | 92.57 |
| 14 | 钱湾村 | -491 | 2128 | 101.98 |
| 15 | 樊家岗 | 1237 | 334 | 99.66 |
| 16 | 李家大瓦屋 | 1377 | -49 | 96.53 |
| 17 | 团部村 | 2237 | -1526 | 133.45 |
| 18 | 大炮连 | 1237 | 334 | 97.66 |
| 19 | 三叉口 | 1377 | -49 | 92.57 |
| 20 | 烂泥湖冲 | 2237 | -1526 | 101.98 |
| 21 | 何家湾 | -2332 | -171 | 97.66 |
| 22 | 金鸡寺 | -2080 | -171 | 112.15 |
| 23 | 赵咀村 | -987 | 1875 | 97.65 |
| 24 | 西何家湾 | 1377 | -49 | 119.18 |
| 25 | 老龙堤 | 2237 | -1526 | 113.85 |
| 26 | 肖家冲 | 1349 | -2198 | 97.65 |
| 27 | 王家坪 | -2332 | -171 | 119.18 |
| 注：以本项目南角坐标为0,0坐标，经纬度坐标为：E 112.33064，N 31.80601。 |  |  |  |  |

#### 6.2.1.3污染源调查

（1）区域大气污染源调查

根据现场调查，本项目5公里评价范围内无在建拟建污染源。

（2）本项目大气污染源排放清单

根据项目工程设计方案及本评价的核算污染源强，正常工况下面源源强及相关参数见下表。

（3）“以新带老”污染源、区域削减污染源

本项目为新建项目。不考虑“以新带老”污染源、区域削减污染源。

（4）项目非正常工况污染源

本项目均为无组织排放，不考虑非正常工况污染源。

正常工况下，本项目新增面源大气环境影响预测源强参数情况见下表。

表7-24  本项目大气环境影响预测参数-面源

| 编号 | 污染源名称 | 类型 | 中心点经纬坐标 | 面源参数 |  |  |  |  | 源强（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 面源长度 | 面源宽度 | 面源初始排放高度 | 年排放小时 | 排放工况 | NH3 | H2S |
| G1 | 养殖场区-北地块 | 面源 | E112.13965048° N31.53195410° | 216.6 | 56.8 | 5 | 8760 | 连续 | 0.461 | 0.0189 |
| G2 | 养殖场区-南地块 | 面源 | E 112.13824705° N31.52785866° | 560.4 | 57.7 | 5 | 8760 | 连续 | 0.688 | 0.0643 |

#### 6.2.1.4预测方案及评价内容

本评价主要预测方案包括如下：

表7-26  本项目预测方案及评价内容

| 评价 对象 | 污染源类型 | 预测因子 | 污染源排放方式 | 预测要求 | 评价内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 达标区 评价 项目 | 新增排放源 | 氨、硫化氢 | 正常排放 | 1h平均质量浓度 | 最大浓度占标率 |
|  | 新增污染源-“以新带老”污染源-区域削减污染源+其他在建、拟建污染源* | 氨、硫化氢 | 正常排放 | 1h平均质量浓度 | 叠加环境质量现状浓度后的短期浓度的达标情况 |
| 大气环境防护距离 | 新增排放源-“以新带老”污染源+项目全厂现有污染源 | 氨、硫化氢 | 正常排放 | 短期浓度 | 大气环境防护距离 |

#### 6.2.1.5大气环境影响预测结果

##### 6.2.1.5.1正常工况贡献值预测结果

1、氨

根据预测结果，新增污染源正常排放情况下氨1小时平均贡献值的最大浓度占标率为23.51%<100%，各环境空气保护目标的氨1小时平均值质量浓度也未超过环境质量标准0.2mg/m3。

2、硫化氢

根据预测结果，新增污染源正常排放情况下硫化氢1小时平均贡献值的最大浓度占标率为70.52%<100%，各环境空气保护目标的硫化氢1平均值质量浓度也未超过环境质量标准0.01mg/m3。

综上，根据预测结果，本项目新增污染源正常排放情况下各污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率均＜100%，长期浓度贡献值最大浓度占标率均＜30%，可以满足达标排放要求。

表7-30  正常排放情况下，项目氨贡献质量浓度预测结果表

| 序号 | 点名称 | 点坐标(x或r,y或a) | 地面高程(m) | 浓度类型 | 浓度增量(mg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 评价标准(mg/m3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨家包 | 135,1380 | 109.64 | 1小时 | 1.70E-02 | 24121504 | 2.00E-01 | 8.48 | 达标 |
| 2 | 吴家湾 | 723,1688 | 99.15 | 1小时 | 9.18E-03 | 24041304 | 2.00E-01 | 4.59 | 达标 |
| 3 | 毛家湾 | 1162,2501 | 119.39 | 1小时 | 9.67E-03 | 24041304 | 2.00E-01 | 4.83 | 达标 |
| 4 | 钱家湾 | 1723,2333 | 112.33 | 1小时 | 1.17E-02 | 24120205 | 2.00E-01 | 5.84 | 达标 |
| 5 | 沟沿里 | 2452,2258 | 107.23 | 1小时 | 5.28E-03 | 24030822 | 2.00E-01 | 2.64 | 达标 |
| 6 | 周家湾 | 1237,334 | 99.25 | 1小时 | 1.03E-02 | 24041301 | 2.00E-01 | 5.13 | 达标 |
| 7 | 扁山沟 | 1377,-49 | 96.63 | 1小时 | 1.19E-02 | 24101122 | 2.00E-01 | 5.95 | 达标 |
| 8 | 杨家岗 | 2237,-1526 | 132.41 | 1小时 | 3.43E-03 | 24020908 | 2.00E-01 | 1.72 | 达标 |
| 9 | 步家窝子 | 1349,-2198 | 101.34 | 1小时 | 8.31E-03 | 24042206 | 2.00E-01 | 4.16 | 达标 |
| 10 | 屈家冲1 | -2332,-171 | 131.78 | 1小时 | 2.05E-03 | 24071423 | 2.00E-01 | 1.03 | 达标 |
| 11 | 屈家冲2 | -2080,-171 | 123.55 | 1小时 | 6.28E-03 | 24123107 | 2.00E-01 | 3.14 | 达标 |
| 12 | 小何家湾 | -987,1875 | 97.43 | 1小时 | 1.08E-02 | 24051221 | 2.00E-01 | 5.42 | 达标 |
| 13 | 满井 | -846,2352 | 92.32 | 1小时 | 9.23E-03 | 24022101 | 2.00E-01 | 4.61 | 达标 |
| 14 | 横庙岗 | -491,2128 | 100.96 | 1小时 | 9.59E-03 | 24022105 | 2.00E-01 | 4.80 | 达标 |
| 15 | 网格 | 0,400 | 118.4 | 1小时 | 4.70E-02 | 24102824 | 2.00E-01 | 23.51 | 达标 |

表7-31  正常排放情况下，项目硫化氢贡献质量浓度预测结果表

| 序号 | 点名称 | 点坐标(x或r,y或a) | 地面高程(m) | 浓度类型 | 浓度增量(mg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 评价标准(mg/m3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨家包 | 135,1380 | 162.24 | 1小时 | 2.12E-03 | 24121504 | 1.00E-02 | 21.23 | 达标 |
| 2 | 吴家湾 | 723,1688 | 163.8 | 1小时 | 1.32E-03 | 24041304 | 1.00E-02 | 13.22 | 达标 |
| 3 | 毛家湾 | 1162,2501 | 130.65 | 1小时 | 1.39E-03 | 24041304 | 1.00E-02 | 13.93 | 达标 |
| 4 | 钱家湾 | 1723,2333 | 107.16 | 1小时 | 1.55E-03 | 24120205 | 1.00E-02 | 15.52 | 达标 |
| 5 | 沟沿里 | 2452,2258 | 108.29 | 1小时 | 6.61E-04 | 24030822 | 1.00E-02 | 6.61 | 达标 |
| 6 | 周家湾 | 1237,334 | 113.27 | 1小时 | 1.43E-03 | 24041301 | 1.00E-02 | 14.29 | 达标 |
| 7 | 扁山沟 | 1377,-49 | 103.49 | 1小时 | 1.48E-03 | 24101122 | 1.00E-02 | 14.82 | 达标 |
| 8 | 杨家岗 | 2237,-1526 | 114.69 | 1小时 | 5.11E-04 | 24020908 | 1.00E-02 | 5.11 | 达标 |
| 9 | 步家窝子 | 1349,-2198 | 131.86 | 1小时 | 1.11E-03 | 24042206 | 1.00E-02 | 11.12 | 达标 |
| 10 | 屈家冲1 | -2332,-171 | 117.76 | 1小时 | 2.90E-04 | 24071423 | 1.00E-02 | 2.90 | 达标 |
| 11 | 屈家冲2 | -2080,-171 | 125.72 | 1小时 | 9.34E-04 | 24123107 | 1.00E-02 | 9.34 | 达标 |
| 12 | 小何家湾 | -987,1875 | 135.87 | 1小时 | 1.42E-03 | 24051221 | 1.00E-02 | 14.24 | 达标 |
| 13 | 满井 | -846,2352 | 161.2 | 1小时 | 1.28E-03 | 24022101 | 1.00E-02 | 12.80 | 达标 |
| 14 | 横庙岗 | -491,2128 | 234.36 | 1小时 | 1.24E-03 | 24022105 | 1.00E-02 | 12.37 | 达标 |
| 16 | 网格 | 0,400 | 137.8 | 1小时 | 7.05E-03 | 24102824 | 1.00E-02 | 70.52 | 达标 |

| 图7-13（a） 氨小时值贡献浓度预测结果图 | 图7-14（a） 硫化氢小时值贡献浓度预测结果图 |
| --- | --- |

##### 7.2.1.5.2大气环境影响叠加预测

根据现场调查，项目评价范围内无在建拟建污染源，项目污染源正常排放情况下叠加环境空气质量现状浓度后，环境空气保护目标和网格点主要污染物浓度的达标情况见下表，预测结果的浓度等值线分布图见下图。

1、氨

根据预测结果，叠加其他已批在建污染源及现状浓度后，网格点中氨最大1小时平均浓度为4.71E-02mg/m3，占标率为23.57%。

2、硫化氢

根据预测结果，叠加其他已批在建污染源及现状浓度后，网格点中硫化氢最大1小时平均浓度为7.06E-03mg/m3，占标率为70.59%。

综上，根据预测结果，叠加环境空气质量现状浓度后，本项目正常排放情况下各污染物浓度贡献值的最大浓度占标率均＜100%，可以满足达标排放要求。

表7-35  正常排放情况下，叠加现状浓度后氨质量浓度预测结果表

| 序号 | 点名称 | 点坐标(x或r,y或a) | 地面高程(m) | 浓度类型 | 浓度增量(mg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 背景浓度(mg/m3) | 叠加背景后的浓度(mg/m3) | 评价标准(mg/m3) | 占标率(叠加背景以后)% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨家包 | 135,1380 | 162.24 | 1小时 | 1.70E-02 | 24121504 | 1.20E-04 | 1.71E-02 | 2.00E-01 | 8.54 | 达标 |
| 2 | 吴家湾 | 723,1688 | 163.8 | 1小时 | 9.18E-03 | 24041304 | 1.20E-04 | 9.30E-03 | 2.00E-01 | 4.65 | 达标 |
| 3 | 毛家湾 | 1162,2501 | 130.65 | 1小时 | 9.67E-03 | 24041304 | 1.20E-04 | 9.79E-03 | 2.00E-01 | 4.89 | 达标 |
| 4 | 钱家湾 | 1723,2333 | 107.16 | 1小时 | 1.17E-02 | 24120205 | 1.20E-04 | 1.18E-02 | 2.00E-01 | 5.9 | 达标 |
| 5 | 沟沿里 | 2452,2258 | 108.29 | 1小时 | 5.28E-03 | 24030822 | 1.20E-04 | 5.39E-03 | 2.00E-01 | 2.7 | 达标 |
| 6 | 周家湾 | 1237,334 | 113.27 | 1小时 | 1.03E-02 | 24041301 | 1.20E-04 | 1.04E-02 | 2.00E-01 | 5.19 | 达标 |
| 7 | 扁山沟 | 1377,-49 | 103.49 | 1小时 | 1.19E-02 | 24101122 | 1.20E-04 | 1.20E-02 | 2.00E-01 | 6.01 | 达标 |
| 8 | 杨家岗 | 2237,-1526 | 114.69 | 1小时 | 3.43E-03 | 24020908 | 1.20E-04 | 3.55E-03 | 2.00E-01 | 1.78 | 达标 |
| 9 | 步家窝子 | 1349,-2198 | 131.86 | 1小时 | 8.31E-03 | 24042206 | 1.20E-04 | 8.43E-03 | 2.00E-01 | 4.22 | 达标 |
| 10 | 屈家冲1 | -2332,-171 | 117.76 | 1小时 | 2.05E-03 | 24071423 | 1.20E-04 | 2.17E-03 | 2.00E-01 | 1.08 | 达标 |
| 11 | 屈家冲2 | -2080,-171 | 125.72 | 1小时 | 6.28E-03 | 24123107 | 1.20E-04 | 6.40E-03 | 2.00E-01 | 3.2 | 达标 |
| 12 | 小何家湾 | -987,1875 | 135.87 | 1小时 | 1.08E-02 | 24051221 | 1.20E-04 | 1.10E-02 | 2.00E-01 | 5.48 | 达标 |
| 13 | 满井 | -846,2352 | 161.2 | 1小时 | 9.23E-03 | 24022101 | 1.20E-04 | 9.35E-03 | 2.00E-01 | 4.67 | 达标 |
| 14 | 横庙岗 | -491,2128 | 234.36 | 1小时 | 9.59E-03 | 24022105 | 1.20E-04 | 9.71E-03 | 2.00E-01 | 4.86 | 达标 |
| 15 | 网格 | 0,400 | 118.4 | 1小时 | 4.70E-02 | 24102824 | 1.20E-04 | 4.71E-02 | 2.00E-01 | 23.57 | 达标 |

表7-36  正常排放情况下，叠加现状浓度后硫化氢质量浓度预测结果表

| 序号 | 点名称 | 点坐标(x或r,y或a) | 地面高程(m) | 浓度类型 | 浓度增量(mg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 背景浓度(mg/m3) | 叠加背景后的浓度(mg/m3) | 评价标准(mg/m3) | 占标率(叠加背景以后)% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨家包 | 135,1380 | 162.24 | 1小时 | 2.12E-03 | 24121504 | 6.50E-06 | 2.13E-03 | 1.00E-02 | 21.29 | 达标 |
| 2 | 吴家湾 | 723,1688 | 163.8 | 1小时 | 1.32E-03 | 24041304 | 6.50E-06 | 1.33E-03 | 1.00E-02 | 13.29 | 达标 |
| 3 | 毛家湾 | 1162,2501 | 130.65 | 1小时 | 1.39E-03 | 24041304 | 6.50E-06 | 1.40E-03 | 1.00E-02 | 14 | 达标 |
| 4 | 钱家湾 | 1723,2333 | 107.16 | 1小时 | 1.55E-03 | 24120205 | 6.50E-06 | 1.56E-03 | 1.00E-02 | 15.58 | 达标 |
| 5 | 沟沿里 | 2452,2258 | 108.29 | 1小时 | 6.61E-04 | 24030822 | 6.50E-06 | 6.67E-04 | 1.00E-02 | 6.67 | 达标 |
| 6 | 周家湾 | 1237,334 | 113.27 | 1小时 | 1.43E-03 | 24041301 | 6.50E-06 | 1.44E-03 | 1.00E-02 | 14.36 | 达标 |
| 7 | 扁山沟 | 1377,-49 | 103.49 | 1小时 | 1.48E-03 | 24101122 | 6.50E-06 | 1.49E-03 | 1.00E-02 | 14.89 | 达标 |
| 8 | 杨家岗 | 2237,-1526 | 114.69 | 1小时 | 5.11E-04 | 24020908 | 6.50E-06 | 5.18E-04 | 1.00E-02 | 5.18 | 达标 |
| 9 | 步家窝子 | 1349,-2198 | 131.86 | 1小时 | 1.11E-03 | 24042206 | 6.50E-06 | 1.12E-03 | 1.00E-02 | 11.19 | 达标 |
| 10 | 屈家冲1 | -2332,-171 | 117.76 | 1小时 | 2.90E-04 | 24071423 | 6.50E-06 | 2.96E-04 | 1.00E-02 | 2.96 | 达标 |
| 11 | 屈家冲2 | -2080,-171 | 125.72 | 1小时 | 9.34E-04 | 24123107 | 6.50E-06 | 9.41E-04 | 1.00E-02 | 9.41 | 达标 |
| 12 | 小何家湾 | -987,1875 | 135.87 | 1小时 | 1.42E-03 | 24051221 | 6.50E-06 | 1.43E-03 | 1.00E-02 | 14.3 | 达标 |
| 13 | 满井 | -846,2352 | 161.2 | 1小时 | 1.28E-03 | 24022101 | 6.50E-06 | 1.29E-03 | 1.00E-02 | 12.86 | 达标 |
| 14 | 横庙岗 | -491,2128 | 234.36 | 1小时 | 1.24E-03 | 24022105 | 6.50E-06 | 1.24E-03 | 1.00E-02 | 12.43 | 达标 |
| 15 | 网格 | 0,400 | 118.4 | 1小时 | 7.05E-03 | 24102824 | 6.50E-06 | 7.06E-03 | 1.00E-02 | 70.59 | 达标 |

| 图7-18（a） 氨叠加后小时值质量浓度预测结果图 | 图7-19（a） 硫化氢叠加后小时值质量浓度预测结果图 |
| --- | --- |

##### 6.2.1.5.3污染物排放量核算

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气污染物核算情况见下表。

表6-37  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 |  | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 标准名称 | 厂界浓度限值 mg/m3 |  |
| 1 | G1 | 猪舍 | H2S |  | 加强猪舍通风；合理设计日粮，饲料中加入添加剂；喷洒生物除臭剂；在猪舍区四周植被绿化等 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 0.06 | 0.333 |
|  |  |  | NH3 |  |  |  | 1.5 | 4.038 |
| 2 | G2 | 固液分离及黑膜沼气池区 | H2S |  | 植被绿化，喷洒除臭剂 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 0.06 | 0.0025 |
|  |  |  | NH3 |  |  |  | 1.5 | 1.005 |
| 3 | G3 | 沼液池 | H2S |  | 植被绿化，喷洒除臭剂 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 0.06 | 0.3942 |
|  |  |  | NH3 |  |  |  | 1.5 | 5.027 |
| 4 | G4 | 沼气燃烧 | SO2 |  | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 0.4 | 0.0023 |
|  |  |  | NOx |  |  |  | 0.12 | 0.065 |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |  | 1.0 | 0.0048 |
| 5 | G5 | 备用柴油发电机 | SO2 |  | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 0.4 | 0.0016 |
|  |  |  | NOx |  |  |  | 0.12 | 0.001 |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |  | 1.0 | 0.00028 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放 |  |  |  | H2S |  |  |  | 0.7297 |
|  |  |  |  | NH3 |  |  |  | 10.07 |
|  |  |  |  | SO2 |  |  |  | 0.0039 |
|  |  |  |  | NOx |  |  |  | 0.066 |
|  |  |  |  | 颗粒物 |  |  |  | 0.00508 |

表6-38  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量 t/a |
| --- | --- | --- |
| 1 | H2S | 0.7297 |
| 2 | NH3 | 10.07 |
| 3 | SO2 | 0.0039 |
| 4 | NOx | 0.066 |
| 5 | 颗粒物 | 0.00508 |

##### 7.2.1.6.5 大气环境防护距离与卫生防护距离

（1）大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

由前文预测结果可知，正常工况下，本项目H2S、NH3的短期浓度均未超过环境质量浓度限值。因此，本项目不需设置大气环境防护距离。

（2）卫生防护距离

卫生防护距离是为了防控通过无组织排放的大气污染物的健康危害，产生大气有害物质的生产单元（生产车间或作业场所）的边界至敏感区边界的最小距离。根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），卫生防护距离的计算公式如下：

式中：

Qc-企业有害气体无组织排放是可达到的控制水平，kg/h。

Cm-大气有害污染物环境空气标准浓度限值（mg/m3）；

L-大气有害物质卫生防护距离初值，m；

r-大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。

A、B、C、D-计算参数，根据五年平均风速、污染源类别、查表；

表6-39  卫生防护距离计算参数表

| 计算系数 | 工业企业所在地区 近五年平均风速m/s | 卫生防护距离L，m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 |  |  | 1000＜L≤2000 |  |  | L＞2000 |  |  |
|  |  | 工业企业大气污染源构成类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | <2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2～4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | >4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | <2 | 0.01 |  |  | 0.015 |  |  | 0.015 |  |  |
|  | >2 | 0.021 |  |  | 0.036 |  |  | 0.036 |  |  |
| C | <2 | 1.85 |  |  | 1.79 |  |  | 1.79 |  |  |
|  | >2 | 1.85 |  |  | 1.77 |  |  | 1.77 |  |  |
| D | <2 | 0.78 |  |  | 0.78 |  |  | 0.57 |  |  |
|  | >2 | 0.84 |  |  | 0.84 |  |  | 0.76 |  |  |

注：工业企业大气污染源构成分为三类：

Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者。

Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。

Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物的容许浓度是按慢性反应指标确定者

本项目卫生防护距离计算结果见下表。

表6-40  卫生防护距离计算结果表

| 污染源 | 卫生防护距离计算值（m） |  | 提级后卫生防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | H2S | NH3 |  |
| G1养殖场区 | 201.5 | 128.8 | 300 |

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》中第6.1条“卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m；初值大于或等于50m，但小于100m时，极差为50m；初值大于或等于100m，但小于1000m时，级差为100m；初值大于或等于1000m时，极差为200m”和第6.2条“当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准”。

结合项目厂区卫生防护距离计算结果以及当前阶段养殖行业恶臭气体管控要求，综合确定本项目场区的卫生防护距离为300m。根据现场调查，拟建项目卫生防护距离内无村庄、学校、医院等环境敏感点分布，满足防护距离的需要。同时，本评价提出在本项目卫生防护距离内不得新建居民点、学校、医院等敏感点。

#### 7.2.1.7 大气环境影响预测结论

（1）本项目所在的宜城市2024年为环境空气质量不达标区，项目区的环境功能区划为二类区，本项目大气环境影响评价等级为一级。

（2）正常排放情况下，H2S、NH3短期浓度贡献值的最大浓度占标率均小于100%，叠加现状浓度后，各污染物的短期质量浓度均符合环境质量标准。

（3）根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。根据本项目预测结果，本项目厂界外短期贡献浓度没有超过相应的环境质量标准限值，故本项目不需设置大气环境防护距离。

（4）根据卫生防护距离计算结果本项目场区的卫生防护距离为300m。根据现场调查，拟建项目卫生防护距离内无村庄、学校、医院等环境敏感点分布，满足防护距离的需要。同时，本评价提出在本项目卫生防护距离内不得新建居民点、学校、医院等敏感点。

综上所述，本评价认为拟建项目对大气环境的影响可以接受。

#### 7.2.1.8大气环境影响评价自查表

表6-41  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级 与范围 | 评价等级 | √一级 |  |  |  |  |  | □二级 |  |  |  |  |  |  |  |  | □三级 |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  | 边长 5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km √ |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOX排放量 | ≥2000 t/a□ |  |  |  | 500~2000 t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500 t/a √ |  |  |
|  | 评价因子 | H2S、NH3、SO2、NOx、颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次 PM2.5 □ 不包括二次 PM2.5 √ |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准√ |  |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  |  | 附录D√ |  |  |  |  | 其它标准□ |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  |  | 二类区√ |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2024年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据√ |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测√ |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区√ |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源√本项目非正常排放源□ 现有污染源□ |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  |  | 其它在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  |  | 区域污染源 □ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD √ | ADMS □ |  |  | AUSTAL 2000□ |  |  |  | EDMS/AEDT □ |  |  | CALPUFF □ |  |  |  | 网格模型 □ |  | 其它 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km □ |  |  |  | 边长 5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km√ |  |  |
|  | 预测因子 | H2S、NH3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次 PM2.5 □ 不包括二次 PM2.5√ |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓 度贡献值 | C 本项目最大占标率≤100%√ |  |  |  |  |  |  |  |  | C 本项目最大占标率＞100% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓 度贡献值 | 一类区 |  | C 本项目最大占标率≤10% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C 本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C 本项目最大占标率≤30% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C 本项目最大占标率＞30%√ |  |  |  |  |
|  | 非正常排放 1h 浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h |  |  |  |  | C 非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  | C 非正常占标率＞100% □ |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均和年平均浓度叠加 值 | C 叠加达标√ |  |  |  |  |  |  |  |  | C 叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量整 体变化情况 | k≤-20% □ |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（H2S、NH3） |  |  |  |  |  | 有组织废气监测□ 无组织废气监测√ |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） |  |  |  |  |  | 监测点位数（） |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测√ |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受√ 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（项目）厂界最远（0）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（0.0039）t/a |  |  | NOX：（0.066）t/a |  |  |  |  |  | 颗粒物：（0.00508）t/a |  |  | H2S：（0.7297）t/a |  |  | NH3：（10.07）t/a |  |  |

### 6.2.2 运营期地表水环境影响分析

本项目废水产生总量为13541.36m3/a，经场内污水处理系统处理后，沼液作为农肥施用于消纳地的作物和植物施肥，实现液态粪肥的综合利用，不外排。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）对水环境影响评价等级划分的原则，确定本项目工程地表水环境影响评价等级为三级B。三级B地表水环境影响评价只进行依托污水处理设施环境可行性分析。项目产生的沼液作为肥料用于作物与植物施肥，故本次评价对沼液消纳进行分析。

#### 6.2.2.1 废水正常排放影响分析

本项目营运期间废水主要有猪尿、猪舍冲栏废水、办公生活污水和初期雨水等。场区废水全部进入黑膜沼气池进行厌氧发酵，废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、TN和TP等，污染成分简单，经养殖场内黑膜沼气池处理后全部作为农肥施用于种植农田，废水全部消纳利用，在非施肥季节则暂存于沼液池内，不外排。

项目采用养殖场粪污处理工艺流程简述：在选用粪污处理工艺时，根据养殖场的养殖种类、养殖规模、粪污收集方式、当地的自然地理环境条件、排放去向等因素确定工艺路线及处理目标，本项目设计结合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》(HJ497-2009)中模式Ⅱ要求对污水进行处理。

项目粪尿污水经格栅过滤进入收集池，再经固液分离后全部进入黑膜沼气池进行厌氧发酵。在农业耕作施肥期，沼液用于周边农田施肥，在非施肥季节于场内沼液储存池中暂存，不外排。固液分离在堆肥发酵区进行，厌氧发酵产生的沼气经净化后放空燃烧。

黑膜沼气池厌氧发酵工艺：又称黑膜沼气池，是在开挖好的土方基础上，采用优质HDPE材料，由底膜和顶膜密封形成的全封闭厌氧反应器。在黑膜沼气池内，污水中的有机物在微生物作用下降解转化生成沼气，系统配置沼气净化和利用设施。黑膜沼气池容积大、深度较深，污水进入池内后，每天进水量相对较少，因此耐污水的冲击负荷强；加之黑膜沼气池顶部的沼气隔温和地埋式沼气池具有冬季相对恒温的特点，池内污水温度受外界影响较小，冬季不需保温。黑膜沼气池主体工程位于地面以下，顶部、底部用黑膜密封，和外界环境气温不流通，形成独特的小气候，经调查在室外温度2℃，进水温度15.8℃的环境中，经黑膜沼气池发酵后的出水温度达19℃；在室外温度-1℃，进水温度13.6℃的环境中，发酵后的出水温度达17.9℃。污水在池内的滞留期长(35天及以上)，厌氧发酵充分，可收集的沼气量多，COD去除率可达到80%以上。

黑膜沼气池集发酵、贮气一体，采用HDPE防渗膜将整个厌氧塘进行全封闭，利用黑膜(HDPE膜)吸收阳光、增温保温效果好，池底设有自动排泥装置。采用沼气技术处理养殖场污水，具有污泥量少，运行费用低等优势，同时可以控制生产过程中污染物的流向，降低农作物本身受污染的程度，控制疫病，实现污水零排放。

（1）地表水环境影响分析

项目废水主要为养殖废水及生活污水，养殖废水经固液分离后与生活污水混合一起进入黑膜沼气池厌氧发酵工艺处理，产生的沼液可用于消纳范围内的作物和植物施肥，不直接进入地表水体。

（2）废水综合利用的可行性分析

本项目将通过充分利用养殖场周边的农田，以生态养殖的方式消纳经沼气池厌氧发酵产生的沼液。

①沼液的营养

沼液不仅含有氮、磷、钾三大元素，还含有铜、铁、锰、锌等微量元素，为植物生长提供必需的营养成分。除此之外，沼液中还含有各类氨基酸、维生素、蛋白质、赤霉素、生长素、糖类、核酸、抗生素等，其中有不少生理活性物质，他们对农作物生长发育有调控作用、对作物病害有防治作用。沼液中的氨、铵盐、抗生素，可使一些虫类避而远之，减少在作物上产卵，抑制虫卵的成长，从而减少虫害。

②沼液的用途

使用沼液能有效地改善土壤性状，土质疏松，培肥地力，增强抗逆性，防治病虫害和促进作物增产增效，用沼液追喂的作物，根系发达，叶片厚，优等果增加，果实口感好。沼液在作物上的施用，有效地为农户增收节支，而且起到了绿色无公害效果，是一项较好的生态农业推广技术。沼液的主要成分见下表。

表7-42  沼液中主要营养成分含量表

| 项目 | 总氮 | 总磷 | 钾 |
| --- | --- | --- | --- |
| 含量 % | 0.03~0.08 | 0.02~0.07 | 0.05~1.4 |

（3）废水综合利用方式及可行性

①耕作期

本项目污水处理设施处理后的尾水即沼液，全部作为农肥施用于工程配套的消纳地的作物和植物种植。因此，本项目建成营运后产生的废水能够满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001)中畜禽养殖过程中产生的污水应坚持种养结合的原则，经无害化处理后尽量充分还田，实现污水资源化利用的要求。

项目建设单位应与土地所有人签订沼液综合利用协议，以确保本项目沼液消纳地能够消纳项目产生的全部沼液。通过表层土的吸收、降解及自然蒸发，沼液不会流入附近水体，对附近地表水体水质不会造成影响。

项目废水经场内污水处理设施处理后，作为农肥施用于项目配套消纳地的作物和植物种植。废水全部消纳利用，不外排。项目的生产运营不会对评价区地表水环境造成污染影响。

②雨季及非耕作期

雨季及非耕作期工程所产生的沼液无法及时消纳，拟全部暂存于黑膜沼气池及沼液池内。根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》(HJ497-2009)的要求，“种养结合的养殖场，贮存池的贮存期不得低于当地农作物生产用肥的最大间隔时间和冬季封冻期或雨季最长降雨期，一般不得小于30d的排放总量”。项目设2个总容积为18000m3沼液储存池，考虑0.9m的空间预留，在不考虑沼渣带走、蒸发等损耗，能够满足90天以上的储存要求，根据类比调查当地旱地施肥周期约为60天~90天，满足《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》(HT 497-2009)6.1.2.3中规定的“贮存池的贮存期不得低于当地农作物生产用肥的最大间隔时间和冬季封冻或雨季最长降雨期，一般不得小于30天的排放总量”的相关要求。

#### 6.2.2.2 废水非正常排放影响分析

依据项目工程分析，本项目废水经黑膜沼气池处理后，沼液用于消纳范围内的作物和植物施肥，不排入地表水体，因此废水非正常排放主要是指污水处理站发生故障，废水未经处理直接排放，由于养殖废水污染物浓度高，一旦未经治理直接排放，会对周围环境，特别是地下水可能造成污染。

为杜绝废水的非正常情况，评价提出建设单位应加强污水处理设施的日常管理，并应采取以下措施：

①依据《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001)规定，养殖场的排水系统应实施雨水和污水收集输送系统分离，在场区内设置的污水收集输送系统，不得采用明沟布设。

②废水污水处理站应采取有效的防渗处理工艺，防止废水、粪便淋滤液污染地下水。沼液储存池池壁在清场夯压的基础上采用铺设HDPE膜进行防渗，底部设置排气沟，最底部排气沟中放置排水管，并设置导流渠，以防止污染地下水，同时各废水输送管道应做到防泄漏、跑冒等；

③做好过滤池、收集池、黑膜沼气池、排水沟等的防渗工作，应充分考虑农间作期间影响和雨季影响，能够保证有足够的容量以容纳养殖场产生的废水。养殖场污水处理系统的各个池子应按期清淤，各池建设时应高出地面至少20cm以上，以保证大雨时雨水不进入、污水不外溢。

④肥水适当施用，由企业结合天气状况、当地土地消纳能力、当地农田施肥规律等定时定量合理施肥，防止过度施肥而影响地下水环境。并且，防止在雨天进行施肥，以避免肥水随雨水垂直径流进入地下水体，造成污染。

⑤管理措施：成立事故处理组织，一旦发生废水事故排放，应立即组织人力、物力和财力加紧对设备进行维修，同时对废水进行回收、拦截，以防止污染地下水。

在采取以上措施后，可最大程度的降低废水非正常排放对周围环境造成污染的可能性。

#### 6.2.2.3 沼液综合利用环境影响分析

（1）沼液成分

根据分析，本项目的黑膜沼气池的沼液浓度为COD2000~3000mg/L、BOD51100~1400mg/L、SS 2000~2200mg/L、NH3-N700~900mg/L、TP10~20mg/L。沼液属于液态有机肥。经查阅，目前国家尚未出台液态有机肥标准，因此项目参考《有机肥料》(NY525-2012)表2标准，该标准中没有铜含量限值，因此拟建项目沼液中铜含量能够满足标准要求。

（2）对土壤的影响

项目粪水经黑膜沼气池处理后，产生的沼液存于沼液储存池。由于沼液中含有丰富的机质、腐殖酸、粗蛋白、氮、磷、钾和多种微量元素等，是缓速兼备的优质农家肥/液态肥。目前，项目建设单位已签订协议，将沼液作为农肥施用于工程配套的农田种植，利用农田消纳项目产生的沼液。

沼液中的有机物官能团级微生物对重金属等离子的吸附、转化功能，对土壤中原本存在的重金属有一定的吸附作用，能够降低重金属离子活性，从而减轻沼液施肥对环境的二次污染。从某种意义上讲，合理施用沼液能够促进土壤团粒结构的形成，增强土壤保水保肥能力，改善土壤理化特性，提高土壤中有机质、全氮、全磷及有效磷等成分，能减少污染，降低施肥成本。

近些年，沼液作为一种农家肥/液态肥还田时，主要研究分析的是沼液中重金属元素对土壤环境的影响，沼液中重金属主要来源于饲料添加剂。在养殖过程中，含有重金属元素的微量元素添加剂的使用可以在短时间内促进禽畜的生长、提高饲料的利用率、抑制有害菌的生长，但其中重金属元素会在生物体内累积，并通过粪便的排放和废水发酵过程流通到生态系统中。长期施用沼液会对土壤产生不利影响，长期施用使得沼液中的重金属在土壤中富集，通过食物链进入人体，对人们的身体健康产生一定的影响。

目前，我国还没出台畜禽粪便及沼肥农田中施用的污染控制标准，根据《沼肥中重金属对土壤和植物影响及控制技术研究》(农机化研究，2013.6)一文中的相关内容，长期施用含有重金属的沼肥，会使重金属在农田中不断积累，增加对土壤环境质量和农产品污染的风险性，并通过食物链为人类健康造成危害。本项目沼液不存在重金属，因此不会增加土壤中重金属的含量。

环评建议应对项目消纳地跟踪监测土壤养分变化范围及变化规律，分析养料供需平衡，并按照农作物生长情况科学控制沼液的施用量，避免盲目追求肥效，过量施肥，超过土壤承载能力，对土壤及地下水产生污染。

#### 6.2.2.4 地表水环境影响结论

本项目运行期间产生的废水主要为员工生活污水、养殖废水和初期雨水。该项目生活污水、初期雨水与养殖废水一同进入黑膜沼气池进行厌氧发酵。

养殖废水经项目自建黑膜沼气池处理后形成沼液，按照《因务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》、《省人民政府办公厅关于印发湖北省畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案的通知》等要求全部还田消纳。项目共有1400亩消纳地用于项目运行期间沼液还田消纳，消纳面积的测算满足《畜禽粪肥还田技术规范》要求。对照国家及行业对畜禽养殖粪污资源化利用的要求逐条分析，本项目符合《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》、《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范(试行)》中的规定，粪污用于消纳范围内作物和植物消纳可行。因此项目运营期污水综合利用具有可行性。

综上所述，本项目运营期生活污水、养殖废水和初期雨水不外排，综合利用具有可行性，项目营运期地表水环境影响可接受。

#### 6.2.2.5 地表水环境影响评价自查表

表7-43  项目地表水环境影响自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 水污染影响型√；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 □；间接排放 □；其他 √ |  |  |  |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物√；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □ |  |  |  |  | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |
|  |  | 一级 □；二级 □；三级A □；三级B √ |  |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 □ |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 已建 □；在建 □； 拟建 □；其他 □ |  | 拟替代的污染源 □ |  |  | 排污许可证 □；环评 □； 环保验收 □；既有实测 □； 现场监测 □；入河排放口数据 □； 其他 □ |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □； 冰封期 □春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季□ |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 □； 补充监测 □；其他□ |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | （） |  |  | 监测断面或点位个数（）个 |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | pH、COD、BOD5、DO、氨氮、总磷、粪大肠菌群 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类□；Ⅲ类√；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □春季 □；夏季 □；秋季 √；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价 结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标√；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ |  |  |  |  |  |  |  | 达标区√ 不达标区 □ |  |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □正常工况 □；非正常工况 □； 污染控制和减缓措施方案 □；区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | COD、氨氮 |  |  | COD 0；氨氮0 |  |  |  | COD0；氨氮0 |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 |  |  | 排污许可证编号 | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | / |  |  | / | / |  |  | / |  | / |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施√；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □； 依托其他工程措施 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 | / | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |
|  |  | 监测方式 | 手动 □；自动 □；无监测√ |  |  |  |  | 手动 □；自动□；无监测 √ |  |  |  |
|  |  | 监测点位 | / |  |  |  |  | / |  |  |  |
|  |  | 监测因子 | / |  |  |  |  | / |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 | COD 0t/a；氨氮 0t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受√；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“ □”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 6.2.3 运营期声环境影响分析

#### 6.2.3.1 预测模式

为了解项目运营后对周围声环境的影响，本评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录中的计算方法进行相关噪声预测和评价，评价量为厂界预测值。

①室内声源等效室外声源声功率级计算方法

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，按下列公式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

式中：LP2i(T) -靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

LP1i(T) -靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi-围护结构i 倍频带的隔声量，dB。

然后按下列公式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

式中：Lw-中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2(T)-靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S-透声面积，m2。

图6-20  室内声源等效为室外声源图例

②噪声户外传播衰减的计算

无指向性点声源户外传播声压级计算公式为：

Lp（r）= Lp（r0）-（Adiv+Aatm+ Agr+Abar +Amisc）

式中：Lp(r)-距声源r处的声压级，dB；

Lp（r0）-参考位置r0处的声压级，dB；

Adiv-几何发散引起的衰减，dB；

Aatm-大气吸收引起的衰减，dB；

Agr-地面效应引起的衰减，dB；

Abar-------障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc-------其他多方面效应引起的衰减，dB。

预测点的A声级LA（r），由下式计算：

式中：LA(r)-距声源r处的A声级，dB(A)；

Lpi(r)-预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

ΔLi-第i倍频带的A计权网络修正值，dB。

根据现场调查，项目所在地地势较为平坦，预测点主要集中在厂界外1m处，故本次评价仅考虑Adiv不考虑Agr、Aatm、Abar、Amisc。简化计算式为：

式中：LA(r)-距声源r处的A声级，dB(A)；

LA(r0)-参考位置r0处的A声级，dB(A)；

Adiv -几何发散引起的衰减，dB；Adiv=20lg(r/r0)

#### 7.2.3.2 噪声污染源强

项目运营期主要产噪设备及噪声源强情况见下表。

表6-44  拟建项目室内噪声源强调查清单

| 建筑名称 | 声源名称 | 数量/台 | 源强dB（A）/1m/声压级 | 控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB（A） | 运行 时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外 噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB(A) | 建筑物外距离 |
| 猪舍区1 | 风机 | 30 | 70 | 隔声、减振 | 85.1 | 120.4 | 1 | 30 | 55.2 | 24h | 10 | 39.2 | 1m |
|  | 猪叫 | / | 80 | 科学饲养 | 79.7 | 93.2 | 1 | 28 | 51.0 | 24h | 10 | 35 | 1m |
| 猪舍区2 | 风机 | 30 | 70 | 隔声、减振 | 239.1 | 682.4 | 1 | 30 | 55.2 | 24h | 10 | 39.2 | 1m |
|  | 猪叫 | / | 80 | 科学饲养 | 254.2 | 705.8 | 1 | 28 | 51.0 | 24h | 10 | 35 | 1m |

注：坐标原点为养殖区西南角

表6-45  拟建项目室外噪声源强调查清单

| 序号 | 主要声源设备 | 空间坐标/m |  |  | 源强dB（A）/1m/声压级 | 措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x | y | z |  |  |  |
| 1 | 水泵 | 124.8 | 355.4 | 1 | 80 | 埋地 | 24h |
| 2 | 固液分离机 | 110.9 | 323.6 | 1 | 85 | 减振 | 24h |
| 3 | 水泵 | 201.9 | 612.6 | 1 | 80 | 埋地 | 24h |
| 4 | 固液分离机 | 220.3 | 623.7 | 1 | 85 | 减振 | 24h |

注：坐标原点为养殖区西南角

#### 7.2.3.3 预测结果与评价

本项目各内里厂界噪声贡献值预测结果见下表。

表6-46  本项目噪声预测结果表

| 点位 |  | 时段 | 贡献值dB（A） | 标准值dB（A） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目厂界 | 东侧 | 昼间 | 41.9 | 55 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 41.9 | 45 | 达标 |
|  | 南侧 | 昼间 | 17.5 | 55 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 17.5 | 45 | 达标 |
|  | 西侧 | 昼间 | 38.6 | 55 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 38.6 | 45 | 达标 |
|  | 北铡 | 昼间 | 17.8 | 55 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 17.8 | 45 | 达标 |

由上表可见，本项目运营期东侧、南侧、西侧和北侧厂界的昼间、夜间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中1类标准限值。

#### 6.2.3.4 声环境影响评价自查表

表6-47  建设项目声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级 |  |  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  | 三级 |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200m |  |  |  |  |  | 大于200m |  |  |  |  | 小于200m |  |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续A声级 |  |  |  | 最大A声级□ |  |  |  |  | 计权等效连续感觉噪声级 |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  | 国外标准 |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0类区□ | 1类区 |  |  |  | 2类区□ |  |  | 3类区□ |  | 4a类区□ |  |  |  |  | 4b类区□ |
|  | 评价年度 | 初期□ |  |  | 近期 |  |  |  |  | 中期□ |  |  |  |  | 远期□ |  |  |
|  | 现状调查 方法 | 现场实测法 |  |  |  |  |  | 现场实测加模型计算法 |  |  |  |  |  | 收集资料 |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声源 调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测法 |  |  |  |  |  | 已有资料 |  |  |  |  | 研究成果□ |  |  |  |  |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型 |  |  |  |  |  |  |  | 其他□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200m |  |  |  | 大于200m |  |  |  |  |  |  | 小于200m |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级 |  |  |  | 最大A声级□ |  |  |  |  | 计权等效连续感觉噪声级 |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声 贡献值 | 达标 |  |  |  |  |  |  |  | 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标 |  |  |  |  |  |  |  | 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测 |  | 固定位置监测 |  |  |  |  | 自动监测 |  | 手动监测 |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：（/） |  |  |  | 监测点位数（/） |  |  |  |  | 无监测 |  |  |  |  |  |  |
| 评价 结论 | 环境影响 | 可行 不可行□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 6.2.4 运营期固体废物影响分析

#### 6.2.4.1 固废污染防治政策

依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等有关法规、政策和标准，我国对固体废物污染环境的防治，实行减少固体废物的产生量和危害性、充分合理利用固体废物和无害化处置固体废物的原则，促进清洁生产和循环经济发展。固体废物是指生产建设、日常生活和其他活动中产生的污染环境的固态、半固态废弃物质。危险废物则是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴定标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物。

（1）国家对固体废物的管理一般规定

产生固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染。收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施；不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。禁止任何单位或者个人向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡等法律、法规规定禁止倾倒、堆放废弃物的地点倾倒、堆放固体废物。

（2）工业固体废物污染环境的防治规定

国务院环境保护行政主管部门应当会同国务院经济综合宏观调控部门和其他有关部门对工业固体废物对环境的污染作出界定，制定防治工业固体废物污染环境的技术政策，组织推广先进的防治工业固体废物污染环境的生产工艺和设备。

国务院经济综合宏观调控部门应当会同国务院有关部门组织研究、开发和推广减少工业固体废物产生量和危害性的生产工艺和设备，公布限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺、落后设备的名录。

#### 6.2.4.2 项目固废产排概况

本项目运营期固体废物主要为猪粪、病死猪只、防疫废物、沼渣、废脱硫剂以及生活垃圾。详细的固体废产排情况见下表。

表6-48  项目固体废物产生与处理情况一览表

| 序 号 | 产生环节 | 名称 | 固废性质 | 产生量 （t/a） | 处置措施 | 排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固液分离 | 猪粪 | 一般固废 | 728.64 | 用于消纳范围内的作物与植物施肥 | 0 |
| 2 | 养殖过程 | 病死猪只 | 一般固废 | 12 | 暂存于冻库，及时外委处置 | 0 |
| 3 | 防疫 | 防疫废物 | 防疫废物 | 0.12 | 收集后外委处置 | 0 |
| 4 | 黑膜沼气 池 | 沼渣 | 一般固废 | 546.48 | 用于消纳范围内的作物与植物施肥 | 0 |
| 5 | 沼气脱硫 | 废脱硫剂 | 一般固废 | 0.015 | 外售 | 0 |
| 6 | 员工生活 | 生活垃圾 | / | 2.37 | 委托环卫部门清运处理 | 0 |

#### 6.2.4.3 一般固废影响分析

依据固体废物的种类、产生量及其管理的全过程可能造成环境影响进行分析：

（1）固废分类收集与贮存，不混放，固废相互间不影响。

（2）固废运输由专业的运输单位负责，在运输过程中采用封闭运输，运输过程中不易散落和泄漏的，对环境影响较小。

（3）固废的贮存场所地面采用防渗地面，发生渗漏等事故可能性较小或甚微，对土壤、地下水产生的影响较小。

（4）固废通过环卫清运、委托有资质单位处置方式处置或利用，均不在场区内自行建设设施处理，对大气、水体、土壤环境基本不产生影响。

综上，本项目产生的一般固废经过合理的处理处置后不外排，对周围环境不构成明显不利影响。

### 6.2.5 运营期地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》，按照附录A地下水环境影响评价行业分类表，该项目属Ⅲ类建设项目，同时该建设项目的地下水环境敏感程度为不敏感区，按照评价工作等级分级表，该项目的地下水评价工作等级为三级。

#### 6.2.5.1 区域水文地质概况

根据项目区地下水的埋藏条件、水动力特征，区域地下水主要分为浅层潜水、中层承压水和深层承压水三种类型。分别如下：

- 浅层潜水

浅层潜水岩性主要为亚砂土、粉砂及薄层砂砾石层，水位埋深较深，不能作为大型供水水源地。该层水主要补给来源为大气降水及地表水。

- 中层承压水

中层承压水含水岩组主要由砂、砂砾石层组成，含水层上部有数米至数十米的亚粘土、粘土组成隔水顶板。承压水头一般为15-35米，局部达50米。含水层厚度变化比较大，平原腹地可达数百米。

- 深层承压水

深层承压水含水岩层由半松散、半固结而得砂、砂砾石组成，平原区含水岩组埋藏于中上更新统承压含水层下，二者空间呈叠置关系，垂向分布上具有多层性，含水层顶板普遍有较厚的粘土层组成隔水顶板，水理性质为承压水。含水层水位埋深及富水性变化较大。深层孔隙承压水含水岩组由呈透镜状的含水层组成，含水层的厚度变化较大，其规律是自盆地边缘向中心加厚，而厚薄变化较大，盆地中心厚度最大，自盆地中心向边缘尖灭。

#### 6.2.5.2 区域地下水补、径、排条件

项目所在区域水化学特征与水文地质条件基本相符，无不良地质构造，地下水径流通畅，地下水水化学类型较为简单。该区域地下水的补给、径流、排泄等运动规律和贮存条件，均受地形、地貌、地质构造、地层岩性等条件的控制。地下水的主要来源为大气降水、地表水的补给，排泄方式为蒸发、人工开采及向下游径流排泄。

#### 6.2.5.3 包气带防污性能

地下水的污染途径主要取决于上覆地层岩性、包气带防护能力、含水层的埋藏分布等因素。废水在事故情况下泄漏，其有害物质的淋溶、流失、渗入地下，可通过包气带进入含水层导致对地下水的污染。因此，包气带的垂直渗漏是地下水的主要污染途径。

包气带的防护能力大小与包气带厚度、岩性结构、弱渗透性地层的渗透性能及厚度有关，若包气带黏性土厚度小，且分布不连续、不稳定，即地下水自然防护条件差，那么污水渗漏就会对地下水产生污染，若包气带黏性土厚度虽小，但分布连续、稳定、而地下水自然防护条件相对就好些，污染物对地下水影响就相对小些。另外，不同的地层对污染物的防护作用不同，从岩性来看，岩土的吸附净化能力由强到弱大致分为黏土、亚黏土、粉土、细砂和中粗砂。

#### 6.2.5.4 项目场址地下水现状情况

（1）项目地下水用水情况

项目主要取用当地的地下水，扩建后，全场新鲜水用量为25179.52m3/a。

（2）项目所在区域用水情况及污染源调查

根据项目踏勘情况，本项目周边村庄（与项目场界最近距离669m）饮用水源均为自来水.项目所在地为丘陵岗地，周边无工业企业，村民居住较为分散，农业生产以粮食作物为主，故当地的地下水主要污染源为农业污染。

（3）地下水质量现状

根据本次评价地下水环境现状监测结果，项目区地下水质量满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)III类标准。

#### 6.2.5.5 地下水污染途径

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染 途径是多种多样的。

根据本项目所处区域的地质情况分析，本项目地下水可能存在的主要污染方式是渗入型污染。污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染程度的大小，取决于包气带的地质结构、成份、厚度、渗透性以及污染物的各类性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒粗大松散，渗透性能良好则污染重该区域地下水的补给、径流、排泄等运动规律和贮存条件，均受地形、地貌、地质构造、地层岩性等条件的控制。

本项目所在地区域地质结构稳定，地质构造简单，无断裂破坏现象。无滑坡、泥石流、岩溶和采空区、地裂缝等不良地质现象。

本项目建成投产后，养殖废水全部用于农田施肥，不外排，对地下水的影响主要为厂区内污染物主要是通过废水入渗和降雨来影响地下水环境。根据地区地下水地质条件、地下水补给、径流条件和排洪特点，分析该工程废水排放情况，可能造成的地下水污染途径有以下几种：

（1）猪舍底部、沼气池、沼液储存池等设施防渗防水措施不到位，防渗地面、内壁、收集管线出现破损裂缝，造成废水渗漏污染周围浅层地下水。

（2）沼气池发生故障造成废水未经处理直接排放，在排水途径上形成渗漏而污染地下水环境。

（3）粪便的淋溶性较强，若雨污分流措施不完善，会通过地表径流污染地 表水和地下水。污水中含有COD、NH3-N、总大肠菌群和寄生虫卵，将对地下水造成严重污染，其次病胴体等携带有病毒、病菌，随雨水的淋溶作用渗入地下，也会污染地下水。

（4）过渡开采地下水，对地下水水位造成影响。

本项目非正常工况下地下 水污染源主要考虑沼气池故障和输水管道的渗漏。一旦发生渗漏，刚开始污染物直接进入表土层，其浓度能在瞬间达到最大值，但是通过表土层以及包气带土层的降解作用，到达地下水埋深时其浓度很小，对地下水影响不大。如发现不及时，造成渗漏时间较长，包气带土层中污染物含量处于饱和状态，无法再降解，此时污染物就会出现下渗，可能会对地下水产生一定的污染。

#### 6.2.5.6 地下水环境影响分析

（1）对区域地下水资源的影响分析

本项目场地的含水层不易污染，地下水环境敏感程度为不敏感，污水排放强度小，污水水质为简单程度；地下水供水（或排水、注水）规模小，地下水水位变化区域范围较小，水文地质问题较弱。根据项目所在地村委会提供信息，项目所在地附近居民饮用水由自来水厂供给，项目附近500m 范围内无集中式地下饮用水源地。

本项目地处丘陵岗地，项目用水取自地下水。根据工程分析，项目日平均用水量为68.98m3/d，取水规模远小于5000m3/d，远未达到小型规模以上水源地地下供水规模。项目所在地不存在集中式地下饮用水水源地保护区和特殊地下水资源以及其它生态保护区，地下水环境属于一般敏感地区，项目所在地无环境水文地质问题，项目取水量相对较小，地下水的主要来源为大气降水、地表水的补给，不会出现井下疏干现象，对地下水流场影响较小，不会明显改变区域地下水的水位和流场分布，因此，项目取水对地下水环境和周围村民生活用水影响较小。

（2）项目对区域地下水水质的影响分析

地下水的污染主要是污染物通过土层垂直下渗首先经过表土，再进入包气带，在包气带污染物可以得到一定能够程度的净化。地下水能否被污染与污染物的种类和包气带的性质有关。无机物在自然界不能降解，在下渗的过程中靠吸附或生成难溶化合物滞留于土层中。废水中的主要有机物在下渗的过程中靠吸附或生成难溶化合物滞留于土层中，在细菌或微生物的作用下发生分解而去除。一般说来。土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之；颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。根据本项目地勘资料，本项目场地包气带主要为粘性土，渗透性差，能对地下水起到积极的保护作用，此外土壤颗粒对废水中的有机污染物具有吸附、转化作用，可以对污水起到较好的净化作用。

本项目扩建完成后，养殖场废水全部经固液分离离+黑膜沼气池+沼液暂存存池+农田施肥综合利用”工艺进行处置后用于场区周边农田施肥，不外排。项目对地下水的影响主要为场区内污染物通过废水入渗和降雨来影响地下水环境。

本项目事故工况下地下水污染源主要考虑猪舍粪污储存单元、污水处理单元和污水输送管道的渗漏问题。一旦发生渗漏，刚开始COD、NH3-N等污染物直接进入表土层，其浓度能在瞬间达到最大值，但是通过表土层以及包气带土层的降解作用，到达地下水埋深时其浓度很小，对地下水影响不大。然而如果发现不及时，造成渗漏时间较长，包气带土层中污染物含量处于饱和状态，无法再降解污染物，此时污染物就会出现下渗，可能会对地下水产生一定的污染，其污染范围主要在项目场区内。

（3）处理后的沼液对配套消纳区地下水环境影响分析

由于本项目配套的沼液消纳区大部分为农田，施肥季节沼液浇灌农田，沼液被植物吸收，剩余部分进入土壤。

沼液是经过发酵而残剩的剩余物，不仅富集了有机废弃物中的营养元素，而且在复杂的厌氧微生物代谢中产生了许多生物活性物质，如氨基酸、B族维生素、水解酶类、植物激素和腐植酸等，其养分含量高、种类全，对改良土壤和提高肥力、增加生产可起到积极作用。而沼液中的有机物官能团级微生物对重金属等离子的吸附、转化功能，对土壤中原本存在的重金属有一定的吸附作用，能够降低重金属离子活性，从而减轻沼液施肥对环境的二次污染。从某种意义上讲，合理施用沼液能够促进土壤团粒结构的形成，增强土壤保水保肥能力，改善土壤理化特性，提高土壤中有机质、全氮、全磷及有效磷等成分，能减少污染，降低施肥成本。对地下水的影响主要考虑对浅层水的影响。但污染物在到达地下水之前要经过包气带下渗，由于土壤有过滤吸附自净能力，可以使污染物的浓度变化，特别是包气带岩层的组成颗粒较细，厚度较大时，可以使污染物含量降低，甚至全部消除，只有那些迁移性较强的物质才能够达到地下水面污染地下水，对深层水影响不大。

此外，本次环评建议按照农作物生长需要控制沼液的施用量，避免盲目追求肥效，过量施肥，超过土壤承载能力，对地下水产生污染。

根据企业多年的沼液农田施用经验，为合理、适量的施用沼液，在非施肥期（含雨季），污水站处理后的沼液全部排入沼液储存池内；在施肥期，沼液按照农作物生长规律分底肥、追肥分期、定量施用，底肥采用喷灌方式施用，追肥采用配水稀释后喷灌施用，严格控制施用量。

#### 6.2.5.7 地下水污染防渗措施

根据项目可能发生的地下水污染途径，项目按照“源头控制、末端控制、污染监控、应急响应”地下水防治原则，从可能产生地下水污染的源进行全过程控制。

（1）源头控制措施：主要包括在工艺、管道、设备、废水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。项目应严格控制猪舍的冲洗时间及冲洗水量，节约用水，尽可能减少废水产生量，防止冲洗废水等污染物跑、冒、滴、漏污染地下水。

（2）末端控制措施：主要包括建设区域污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在由于当地的地质构造完整性较好，无明显的环境水文地质问题。项目地下水用水量不大，项目建设不会导致环境水文地质问题的出现。地面的污染物收集起来；末端控制采取分区防渗，根据项目的性质及平面布置图，将项目划分为重点防渗区、简单防渗区、一般防渗区，具体划分方案及防渗要求见下表。

表6-49  项目防渗分区情况表

| 防渗分区 | 厂内分区 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 固液分离区、沼液储存池、黑膜沼气池 | 等效黏土防渗层≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
| 一般防渗区 | 猪舍、病死猪冷冻库、消毒房 | 等效黏土防渗层≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
| 简单防渗区 | 其他区域 | 一般地面硬化 |

（3）污染监控措施：为了及时准确地掌握厂址周围地下水水质情况，应建立覆盖生产区的地下水监控体系，通过建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，以保证地下水污染的及时发现、及时处理。项目设置1个地下水监测点，地下水监测按照《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2004)的要求执行，以满足项目地下水监控要求。地下水污染监控制度和管理体系纳入全厂的环境管理和监测体系中，此体系包括完善的监测管理制度、科学的监测计划，可满足地下水污染监控的需要。

（4）应急响应措施：制定地下水污染应急响应预案，明确污染状况下应采取的控制污染源、切断污染途径等措施，确保一旦发生地下水污染事故，立即启动应急预案，将地下水污染影响减少到最低程度。

#### 6.2.5.8 结论

项目根据地下水地质条件、地下水补、径、排特点，并结合地下水污染源的分布情况，按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制，项目在采取有效的地下水污染防治措施后，不会对区域地下水环境产生明显影响，项目运营后地下水环境影响可以接受。

### 6.2.6 运营期土壤环境影响分析

本项目属于污染影响型项目，土壤环境影响评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》(HJ964-2018) 规定，预测因子应具有环境质量标准，而项目废水中特征污染物为COD、氨氮等，且项目为生猪养殖项目，污染物不涉及到六六六总量、滴滴涕总量及苯并[a]芘等污染物，因此不涉及《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)中表2其他项目，因而本项目无土壤环境影响预测因子；同时，根据导则“8.1.4 土壤环境影响分析可定性或半定量地说明建设项目对土壤环境产生的影响及趋势”，本次土壤环境影响采用定性描述进行分析，评价范围与现状调查范围一致，为占地范围内及占地范围外0.05km范围内

#### 6.2.6.1 土壤影响类型分析

本项目土壤的污染类型为污染型，常规的土壤污染物途径包括沉降、下渗和漫流等。

（1）沉降影响

项目废气中的主要污染物为SO2、NOx、氨和硫化氢，不含重金属和多环芳烃，其沉降性能较弱，且不会在土壤中堆积，因此，项目废气大气沉降对土壤的环境影响有限。

（2）地面漫流影响

项目场区拟建设完善的雨水、污水收集系统。项目生活污水、养殖废水通过管道收集，进入沼气池发酵，处理后沼液全部回用于农田，非施肥季节存放于沼液储存池中，项目建设集污池、排污粪沟、固液分离区、沼气池、沼液储存池，废水收集处理系统能力满足养猪场要求，废水收集处理系统完善，可确保废水不产生泄漏，可有效避免地面漫流对土壤环境的影响。

本项目产生的粪污经处理后作为农田的肥料使用，含有丰富的养分，是一种高效性的优质肥料。具有改良土壤的作用。施用有机肥常被作为控制和改良土壤重金属污染的控制措施，因为可能通过改变重金属污染物在土壤中的形态分布而降低其生物有效性，还可以提高土壤的肥力。另外，有机肥料可以增加土壤的微生物量，提高土壤的生态肥力，可通过微生物的吸附、转化作用，降低土壤的pH 值等，降低重金属的生物有效性，对土壤的重金属具有一定的解毒作用。项目处理后的粪污中不具有酸碱性，无盐分，因此不会造成土壤的盐化、酸化和碱化。本项目产生的经处理后的粪污地面漫流后对周围林地和项目区土壤环境影响较小。

项目产生的固体废物包括病死猪、废脱硫剂、沼渣、防疫废物、生活垃圾等，防风防雨，不在露天存放，及时有效的处置，能有效避免雨水冲刷产生地面漫流污染土壤。因此，本项目地面漫流对土壤环境的影响较小，对周边土壤环境保护目标影响较小。

（3）垂直入渗影响

本项目土壤评价等级为三级，采用定性描述进行分析。项目对土壤造成影响的主要是猪粪和污水。本项目厂区废水经过污水处理系统处理后用于周围农田及菌草地施肥，实现废水综合利用，废水零排放。猪粪、沼渣作为生产有机肥的原料外售。

正常情况下，猪舍和粪污处理设施等涉及粪污的区域均做了相应的防渗，污水通过防渗层进入包气带，渗透量极少。本项目主要污染物是COD和氨氮等容易降解的污染物，可在包气带的生物、物理等作用下得到一定程度的净化，包气带厚度为1.0m时，去除率达80-90%，当包气带厚度在2.0m时，去除率可达95%以上，恢复到土壤未受到粪尿等影响之前的状态。

项目对厂区采取有效的防渗措施后，并定期检查防渗措施，则项目正常运营过程中基本不会产生污染物下渗，对周围林地和项目区土壤环境影响较小。

#### 6.2.6.2 结论

随着工程建设的完成，除部分地段被永久性占用外，部分地段植被可通过绿化措施得到恢复。场区绿化对区域土壤环境带来一定有利影响。本项目运营期后地面硬化、场区及周边绿化，水土流失将得到良好的控制，对施工期因项目建设而清除的该地原有植被给予一定的补偿，有利于该地生态环境的恢复。加强场区内的绿化，将用地范围内的剩余土地作为绿化用地，裸露的土地要尽快植树种草，进行植物覆盖，防止表土侵蚀；采取乔、灌、草相间的绿化方案，同时在场区四周种植1m宽绿化隔离带。通过对区域生猪养殖实施集约化管理，并对生猪养殖产生的粪污进行减量化、无害化、资源化综合利用，构建生猪养殖→尿液猪粪→肥料还田→农作物，对改善项目区域土壤环境将产生积极作用。本次项目养殖区、粪污收集池、黑膜厌氧池等区域做好防渗措施。故项目产生的粪污对土壤影响很小。

#### 6.2.6.3 土壤环境影响评价自查表

表6-50  土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型■；生态影响型；两种兼有 |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地；农用地■；未利用地 |  |  |  |  |  |
|  | 占地规模 | （3.2923）hm2 |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（耕地）、方位（周边）、距离（） |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降；地面漫流；垂直入渗■；地下水位；其他 |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | / |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | / |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类；Ⅱ类；Ⅲ类■；Ⅳ类 |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感■；较敏感；不敏感 |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级；二级；三级■ |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）■；b）■；c）；d） |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | / |  |  |  |  |  |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 |  | 占地范围外 |  | 深度m |
|  |  | 表层样点数 | 3 |  | 0 |  | 0-0.2 |
|  |  | 柱状样点数 | 0 |  | 0 |  | 0-0.5,0.5-1.5,1.5-3 |
|  | 现状监测因子 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB15618■；GB36600；表D.1；表D.2； 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 占地范围内及周边：达标 |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | / |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E 附录F 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 预测范围（） 影响程度（） |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）；b）；c） 不达标结论：a）；b） |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障；源头控制■；过程防控■；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 |  | 监测频次 |  |
|  |  | / |  | / |  | / |  |
|  | 信息公开指标 | / |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 |  |  |  |  |  |
| 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 6.2.6 运营期生态环境影响分析

项目不涉及特殊生态敏感区及重要生态敏感区，运营期对生态环境的影 响主要表现在对动植物、周边农田及区域景观生态方面的影响。

      - 6.2.6.1对动植物影响分析

项目养殖场周围主要为农田，主要植被为玉米、小麦等农作物，没有珍稀植被，植被种类相对较为单一。项目拟在养殖场内空地和场界四周加强绿化，绿化以树、灌、草等相结合的形式，场界主要种植高大乔木铺以灌木，场内以灌木草坪为主。因此本项目实施后采用多种绿化形式，将增加该地区的覆绿面积，增加植被生态系统的多样性。

根据现场调查，项目所在地附近没有珍稀野生动物，只有一些小型啮齿类 动物和鸟类，项目实施后，随着绿化种植，施工时的人为干扰消失，一部分外迁动物又会回归，且随着绿化种植面积增加，将吸引更多的小型动物和鸟类，增加该地区动物生态系统的多样性。但肉猪发生病疫，如果处理不当，会对当地野生和家养动物感染，造成野生和家养动物死亡。本次环评建议建设单位制定有效的肉猪病疫应急预案，加强管理和遵照执行，肉猪发生病疫对当地野生和家养动物影响较小。因此，本项目实施后采用多种绿化形式，保持该地区的覆绿面积，项目实施对当地植物生态环境有较大改善作用。

      - 6.2.6.2对周围土地的影响分析

项目产生的沼液作为周边农田的肥料，在保持和提高土壤肥力的效果上远远超过化肥。其中，磷属有机磷，肥效优于磷酸钙，不易被固定，相对提高了磷肥的肥效，同时可改良土壤并提高产量，能提高土壤水分、温度、空气和肥效，适时满足农作物生长发育的需要。由此可见，本项目沼液有效利用可使周围农作物增产，对其产生有利的影响。

      - 7.2.6.3区域景观生态影响

项目对区域景观生态的影响主要表现在对自然生产力的影响及对景观生态稳定性的影响。项目所在区域属农业生态系统，项目在现有用地范围内建设，对区域自然系统生产力基本无影响。

景观生态稳定性包括两种特征，即恢复稳定性和阻抗稳定性。恢复稳定性是指系统改变后返回原来状态能力，阻抗稳定性是指系统在环境变化或潜在干扰时反抗或阻止变化的能力。对恢复稳定性的度量采取自然生产能力进行度量的方法，阻抗稳定性的度量是通过对景观体系模地异质性的改变程度进行度量。

- 恢复稳定性影响

本项目所在区域生态系统为人工生态系统，项目建成投入运行后，各系统的生产力水平将通过短期的波动达到新的平衡。人工生态系统可通过外界输入物质能量，维持稳定；其次是高亚稳定性元素所占比例较大，有一定的林草覆盖率，受工程干扰后的生物恢复能力较强。因此，本项目建设对自然体系恢复稳定性影响不大，在评价范围自然系统可以承受的范围之内。

- 阻抗稳定性影响

景观内新增加了非控制性组分人工建筑物，这种干扰拼块的增加不利于自 然生态系统平衡的维护。建筑物增加的局部区域，林地等景观斑块减少，使其生物组分异质化程度比项目建设前略有下降，斑块的平均面积有所减小，这种变化不利于该区域吸收内外干扰，提供抗御干扰的可塑性，影响了评价范围局部景观的稳定性，阻抗稳定性有所降低。但从整个评价范围来看，主要控制性组分变化不大，耕地在评价范围仍占绝对优势，说明景观的多样性、异质性变化不大。因此本项目建成后，评价范围的生产能力、稳定状况和组分异质化程度仍维持在原有的水平，评价范围自然体系抗干扰能力一般，阻抗稳定性一般。

综上所述，评价范围生态系统稳定状况属较低水平，可以承受人类一定程度的干扰，虽然由于人类干扰局部区域生态环境受到破坏，但因其影响范围较小，对评价范围自然体系稳定性影响可接受。

- 6.3 清洁生产分析

      - 6.3.1 清洁生产的要求

清洁生产是一种新的污染防止战略。它是将整体预防的环境战略持续应用于生产的全过程、产品和服务中。以增加生态效率和减少人类及环境的风险。清洁生产对于生产过程，要求节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减降所有废弃物的数量和毒性；对产品，要求减少从原材料提炼到产品最终处置的全生命周期的不利影响；对服务要求将环境因素纳入设计和所提供的服务中。清洁生产就是使用更清洁的原料，采用更清洁的生产过程，生产更清洁的产品或提供更清洁的服务。

《建设项目环境保护管理条例》规定：“工业建设项目应当采用能耗小、污染物产生量最小的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防治环境污染和生态破坏”，国家环保总局[环控(1997)232号]《关于印发国家环保局关于推行清洁生产若干意见的通知》中，明确提出建设项目的环境影响评价应包括清洁生产的内容。修订的《中华人民共和国清浩生产促进法》已于2012年7月1日实施。

      - 6.3.2 清洁生产的目的和意义

清洁生产重要意义在于：

（1）环境与经济的协调发展，走经济与环境可持续发展的道路。

（2）生产过程环境管理模式必须随着社会主义市场经济的发展而改变，由末端治理转化为实行预防污染和生产全过程的控制。

（3）推行清洁生产将给企业带来不可估量的社会、经济、环境效益。

      - 6.3.3 原材料清洁性

项目主要原料是生猪饲料，对养殖饲料采用合理配方，如理想蛋白质体系配方等，提高蛋白质及其它营养的吸收效率，减少氮的排放量和粪的生产量。并选用高效、安全、无公害的“绿色”饲料添加剂，如微生物制剂、酶制剂和植物提取液等活性物质，减少污染物排放和恶臭气体的产生。同时，根据国家畜禽养殖饲料标准，严格控制饲料中的重金属元素的含量，并通过利用有机微量元素，进一步降低重金属的使用量，确保饲料的清洁性、营养型和安全性，避免了由原料带来的危害和损失，属清洁原料。

      - 6.3.4 产品清洁性

食品安全是21世纪食品发展的主题，而猪肉消费占肉类消费的65%，是关系到人民基本生活的“菜篮子”骨干商品。该项目采用科学养猪法，商品猪出栏快，在当地特定的生态环境条件下所产肉猪的品质优良，该项目的建设不仅符合当地的建设发展要求，也符合国家、湖北省政府有关畜牧业发展的方针政策。

      - 6.3.5 养殖技术清洁性

项目选择清洁生产工艺，控制厂内用水量，节约资源，减少污染物的排放，主要有：

（1）采用先进的繁育技术，实行流水式作业和“全进全出”生产。

（2）采用自动食箱，吃多少落多少，不会浪费饲料，干净卫生。

（3）各类猪群全部采用饮水器自动饮水。采用饮水器是鸭嘴饮水器，确保各类猪能随时喝到干净、新鲜的饮水。

（4）各类猪舍均实施干清粪工艺。

（5）项目重视绿化工作，保持道路清洁、渠道畅通、地面不积水、定期杀蚊蝇和灭鼠，间隔空旷地段夜间设置灯光诱捕昆虫。

      - 6.3.6 防疫措施的严格性

严格执行科学的兽医卫生防疫措施，有效地预防和控制传染病和普通病的发生。

（1）猪场布局合理，生产、生活区严格分开，生产区周围应有防护设施，非生产人员不得随意进入生产区。

（2）商品猪的运输车辆进行严格消毒。

（3）设置隔离带及防疫沟，同时加强厂区内的绿化。

      - 6.3.7 有价物质回收与综合利用

进行有价物质回收及综合利用，不仅可最大限度地降低环境中的污染物负荷，同时可提高经济效益，对有价物质回收，措施体现在以下方面：

（1）猪场在生猪饲养过程加强管理、科学喂养，猪粪现采用干清粪工艺，属《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001)倡导的清洁生产工艺。为了最大限度地防止污染物排放在环境中，猪只产生的粪便经固液分离后与沼渣用于作物园施肥，沼液暂存在沼液池内用于周边农田施肥。

（2）对于不可避免流失于生产废水中的猪粪与尿液、冲洗水及员工生活污水一并进行厌氧处理，有效地防止了猪粪对人和猪的健康危害。

      - 6.3.8 循环经济分析

为坚持农牧结合、种养平衡的原则，项目沼渣、沼液、猪粪等是一种很好的资源，无害化处理后当作肥料还田，使得“养猪－肥料－饲料”形成了一个完整的生态链，既能使资源得到合理利用又可解决环境污染问题。确保“养猪－肥料－饲料”这一完整生态链的良性循环。该项目是符合循环经济理念的。

      - 6.3.9 污染物排放

通过选用先进、可靠的处理工艺，将污水引入黑膜发酵池，产生的沼液，作为肥料由企业提供给周边农田施肥，不外排，分离后的固态猪粪、沼渣用于作物园施肥。符合减量化、无害化、资源化的要求。

      - 6.3.10 节能降耗

猪舍采用水帘降温，并在水帘墙下方建设蓄水池，实现循环实用，仅补充少量的损耗水。项目采用干清粪工艺，减少猪舍冲洗次数及水量，使得冲洗废水等消耗量较传统工艺大大减少。

      - 6.3.11 企业管理

（1）严格生产各环节的质量管理，确保产品质量达到中华人民共和国农业部的有关标准；

（2）严格按国家养殖卫生标准规范企业工作，包括对员工的教育、岗位培训，总体卫生及防疫要求。

综上所述，该项目从原料、产品、先进工艺及设备的选择、有价物质的回收与综合利用、降低污染物排放量、企业管理等方面都符合清洁生产要求，且清洁生产水平较高，符合清洁生产原则。

# 7、污染防治措施及其可行性分析

## 7.1 施工期污染防治措施

### 7.1.1 施工期废气污染防治措施

施工扬尘污染防治措施：根据《襄阳市优化结构改善空气质量行动方案》中"强化施工扬尘精细化管控"要求，施工扬尘防治严格落实8个100%要求，即工地周边围挡100%、各类物料裸土覆盖100%、土方开挖及拆迁湿法作业100%、出场车辆清洗100%、施工现场主要场区及道路硬化和保洁100%、渣土车辆密闭运输100%、施工工地安装在线视频监控100%、工地内非道路移动机械及使用油品达标100%。

柴油燃烧废气及汽车尾气污染防治措施：项目施工期施工机械及运输车辆等一般采用柴油作为燃料，燃油烟气及汽车尾气排放后直接在场地内通过空气稀释扩散无组织排放。

装修有机废气污染防治措施：装修装饰主要集中在室内，通过采用环保型装修材料做好室内空间通风换气加强空气对流进行稀释扩散。

经采取上述措施后，施工期间的废气污染将得到显著缓解，减少对周边环境空气质量的不利影响。

### 7.1.2 施工期废水污染防治措施

本项目施工期产生的废水主要为施工废水和施工人员生活污水。施工废水经沉淀处理后回用，施工人员生活污水依托租用的民房化粪池处理后用于周边植被施肥。为进一步避免施工期废水对外环境的影响，制定以下管理措施方案：

1、加强施工期施工废水管理，对施工过程中各类废水进行收集、沉淀处理后回用于开挖面、裸露面降尘以及物料拌和等，施工废水不外排。

2、砂石、水泥等散装粉质物料在施工现场堆放时须远离周边沟渠、水塘并进行苫盖，避免雨季因暴雨造成的地表径流将其带入水体影响水质。

3、工程材料如油料、化学品等不宜堆放在周边沟渠、水塘，应备有临时遮挡的帆布，防止大风暴雨冲刷而进入水体；加强环境管理，防止施工机械的油料泄漏或废油料倾倒进入水体后引起水污染。

### 7.1.3 施工期噪声污染防治措施

施工期噪声防治措施主要如下：

（1）降低声源的噪声强度

①采用低噪声施工机械设备和先进的施工技术是控制施工期噪声有效手段之一，淘汰落后的施工设备；

②对有固定基座的设备应作单独地基处理，以减少地面振动与结构噪声的传递；

③模板、脚手架支拆时，应做到轻拿轻放，严禁抛掷；

④对机械设备进行定期维修，使其保持良好的运行工况，严禁带故障工作造成噪声排放超标。

（2）传播途径降噪措施

①项目施工现场四周应当设置高度不低于2m的围挡，围挡可以当做声屏障，从而降低施工噪声对厂界外敏感点的影响；

②对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应采取临时围障措施，围障最好敷以吸声材料，以此达到降噪效果。

（3）其他措施和建议

①设立项目施工环境影响监督公告牌，在建筑围墙的醒目处明确标明：施工环境影响的投诉方式及联系电话（包括建设单位责任人及施工监查责任人等），让公众随时监督项目施工过程；

②对交通车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用低声级的喇叭，合理制定运输路线，车辆在场区外的行进路线应尽量对周边的敏感点采取避让措施，若无法避让而必须要经过环境敏感点的，应采取减速慢行、禁止鸣笛等措施降低运输车辆的噪声对周边环境的影响。

通过采取以上噪声污染防控措施，建设单位可将噪声污染对周边声环境质量的影响控制在较低水平。

### 7.1.4 施工期固体废物污染防治措施

为防治施工固体废物对环境的污染，制定相应污染防治措施如下：

1、做好场地土石方施工“挖填平衡”，从源头上减少废弃土方的产生量。

2、施工过程中产生的建筑垃圾，具备资源化回用条件的优先回用，对不具备回用的建筑垃圾，应及时清运、处置，运输车辆采用蓬布遮盖运输至指定的建筑垃圾消纳场，防范运输过程中的遗、洒、泄、漏。

3、在施工现场设置垃圾收集桶，施工人员生活垃圾统一收集，并环卫部门清运处理，强化人员环保意识，严禁乱丢乱弃生活垃圾。

### 7.1.5 施工期生态影响防治措施

项目施工期对生态环境的影响主要体现在植被破坏以及水土流失，拟采取的生态环境保护措施如下：

1、合理规划施工进度

土壤侵蚀主要发生在雨季，因此合理规划施工进度很有必要。施工单位密切关注气象预报，及时掌握暴雨等灾害性天气情况，合理制定施工计划，以便在暴雨前及时将填铺的松土压实，用土工布遮盖裸露作业面，减缓暴雨对裸露坡面的剧烈冲刷引发的水土流失强度。

2、落实植被绿化措施

按照厂区设计方案开展植被绿化施工，确保施工过程中因施工扰动破坏的植被生物量得以恢复，优先选用本地植被物种，确保与原有生境的统一，降低项目区的水土流失强度。

## 7.2 运营期污染防治措施

### 7.2.1 运营期大气污染防治措施

#### 7.2.1.1恶臭治理措施

（1）恶臭产生的场所

恶臭在养殖场和粪污处理场等处均可产生。影响畜禽场恶臭产生的的主要原因是清粪方式、管理水平、粪便和污水处理程度，同时也与场址选择、场地规划和布局、畜舍设计、畜舍通风等有关。

恶臭的成分十分复杂，因家畜的种类、清粪方式、日粮组成、空气湿度、粪便和污水处理等不同而异，有机成分是硫醇类、胺类、吲哚、挥发性有机酸、酚类、醛类、酮类、醇类以及含氮杂环化合物等，无机成分主要是NH3和H2S。

（2）恶臭污染防治措施

由于猪舍的恶臭污染源很分散，集中处理困难，最有效的控制方法是预防为主，在恶臭产生的源头就地处理。根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）及《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）相关要求，结合本项目生产实际，本评价主要提出如下措施减降恶臭污染物的产生：

①源头控制

通过控制饲养密度，并加强舍内通风，及时清理猪舍，猪粪应及时加工或外运，尽量减少其在场内的堆存时间和堆存量；搞好场区环境卫生，采用节水型饮水器，猪舍及时冲洗；

温度高、湿度大时恶臭气体浓度高，猪粪在1～2周后发酵较快，粪便暴露面积大的发酵率高。猪舍使用漏缝地板，保证粪便冷却，并尽快从猪舍内清粪，在猪舍内加强通风，采用节水型饮水器，加速粪便干燥，可减少猪粪污染；

②过程整治

猪场采用“干清粪”工艺，项目采用墙体隔热板、猪舍内热交换器和水帘降温相结合的方式进行猪舍内部温度控制。猪转栏时利用高压水枪冲圈消毒，夏季加强猪舍通风，降低舍内有害气体浓度，产生的粪渣等固废及时运至贮存或处理场所，以减少污染；

加强养殖场生产管理，并对工作人员强化知识培训，提高饲养人员操作技能；猪粪及沼渣及时运往堆粪区，堆粪区采用喷洒生物除臭剂除臭。

场区布置按功能区进行相应划分，各构筑物之间设绿化隔离带，特别是沼液储存池四周应加强绿化，宜种植椿树、法国梧桐、枸杞树、柏树、小叶女贞等具有吸附恶臭功能的绿色植物，并配合种植草木、灌木等，实现立体绿化，利用绿色植物的吸收作用，以减少恶臭气体的逸散，减轻恶臭等对周围环境的影响。

③终端处理

A、产生的恶臭用多种化学和生物产品来控制恶臭。评价建议夏季高温天气在污水处理站附近喷洒除臭剂进行处理，多用强氧化剂和杀菌剂等消除微生物产生的臭味或化学氧化臭味物质。

本项目采用植物型除臭剂，该除臭剂主要由丝兰、银杏叶、茶多酚、葡萄籽、樟科植物、桉叶油、松油等多种植物提取物精制而成，适用于各种恶臭环境的异味处理，如垃圾填埋场、垃圾转运站、垃圾堆肥厂、垃圾焚烧厂、污水处理中心、粪便处理中心、养猪养鸡场、工业废水处理及渔业加工中心等。除臭剂中的活性基(-CHO)具有很高的活性，利用它的活性同挥发性含S(如硫化氢、硫醇、疏基化合物)、含N(如氨、有机胺) 等易挥发物质反应，产生新的低气味且无毒的新物质，不能参与活性基(-CHO)反应的一些挥发性物质则采用气味补偿办法解决，这种补偿也不是筒单的气味掩盖作用，而是利用植物提取液中的活性成分与不能和活性基(-CHO)反应的成分进行再次作用，使其失去原来的气味，藉此实现对挥发性恶臭物质的有效削减和消除。植物型除臭剂原液稀释100 倍喷洒，1kg 可喷洒500m2。

植物型除臭剂原理具体为：植物型除臭剂通过4 种物理化学作用力将臭气分子捕捉：范德华力、耦合力、化学反应力、吸附力。植物型除臭剂将臭气分子捕捉后，其有效成分可与环境中恶臭气体分子发生如下反应：

①硫化氢H2S的反应：

R-NH2+H2S→R-NH3-+SHR-

NH2+SH-+O2+H2O→R-NH3++SO42-+OHR-

NH3++OH-→R-NH2+H2O

②与甲醛HCHO 的反应：

R-NH2+HCHO→CO2+H2O+N2

③与氨的反应：R-NH2+NH3→R-NH2+N2+H2O

④与硫醇类恶臭气体的反应：

R-NH2+CH4S→R-NH2+N2+H2O+SO2

R-NH2+C2H6S→R-NH2+N2+H2O+SO2

B、恶臭治理设施

本项目主要废气污染物为恶臭，养殖场多为无组织排放。

④管理措施

A.作好猪场粪便管理工作，在猪舍加强通风，加速粪便干燥，可减少臭气产生实行尿粪的干湿分离，及时收集产生的粪便，合理的粪便收集频率能减少牲畜畜栏的恶臭。

B.在经济条件允许的情况下，在春、夏季节，建议使用掩臭剂、氧化剂处理未及时清运的粪便。在不利于污染物稀释、扩散的气象条件下，每天应增加1~2次粪便的收集次数，减少粪便堆积挥发的恶臭气体排放量。

C.养殖区要有喷雾、降温、除尘的装置，保持供水系统和排水系统的通畅，经常性的喷雾、除尘。

D.确保废水净化沼气工程中厌氧池密封系统的严密性，防止厌氧池中NH3、H2S等臭气散发到环境中；沼气通过活性氧化铁脱硫装置脱硫除臭。

E.合理控制养殖规模和猪群结构。养殖密度不易过大，过密。

F.该项目依据《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001)中有关养殖场选址要求中规定，应在场界周围设置300m卫生防护距离，在此范围内严禁新建学校、医院、居民区等环境敏感点和其他《畜禽养殖业污染防治技术规范》中规定的禁建区。

G.加强场内的绿化工作，对改善场区内小环境有重要意义。绿化可以吸尘灭菌、降低噪声、净化空气、防疫隔离、防暑防寒。绿化工作应做到常绿植物和落叶植物相结合、灌木和草坪相结合配置原则，把养殖场建设成一个四季常绿、空气清新的生态化养殖场。如按冬季主风的上风向设防风林、在养殖场的周围设隔离林、猪舍之间、道路两旁进行遮荫绿化、场区裸露地面上种植花草。同时还应科学的选择园艺花卉品种，充分利用植物的环境修复功能。经研究发现，绿色植物对空气污染具有很好的净化作用，不光是叶子，植物的根以及土壤里的细菌都能有效清除有害气体。建议在养殖场周围栽种较高大绿色植物如石榴等，形成绿色屏障，减少对附近居民危害。在场区的院墙上可以选攀缘性强的蔷薇；进场的道路两侧、场区内空地上以及办公室等种植月季等。这些植物都能很好地吸收H2S、NH3等气体，具有减降硫化氢气体排放量的作用。

表7-1  项目废气污染防治措施一览表

| 序号 | 排放源 | 防治措施 | 实施方案 | 治理目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍 | 喷洒除臭剂，定期冲圈， 调整饲料配方、加强通风 | 猪猪舍清空时利用高压水枪彻底冲圈 消毒，调整饲料配方，减少猪粪便中 恶臭的产生 | 满足《恶臭污 染物排放标准》(GB14554-93) 标准要求 |
| 3 | 污水处理区 | 加强管理，喷洒除臭剂，周边绿化 | 对操作人员强化培训，并配合喷洒除 臭剂，喷洒频率为：前期连续喷洒3 天，之后每隔5天喷洒一次 |  |
| 4 | 沼液储存池 | 喷洒除臭剂，周边绿化 | 四周加强绿化，主要种植草木、灌木、 乔木等间隔立体绿化 |  |

（3）污染防治措施可行性分析

①猪舍内有害气体主要来源是猪群对营养物质的消化吸收不完全，大量排泄进而发酵分解所致。在西方许多畜牧业发达国家都把提高猪群消化率做为控制和消除猪舍有害气体的重要途径。

降低日粮蛋白质水平和添加合成氨基酸的量可以减少氮的排出。通过添加合成氨基酸使饲粮蛋白质水平从16.5%降到12.5%，粪尿中氨的散发量减少50%，即饲粮蛋白质水平每降低1%，粪尿中的NH3 散发量减少10.0%~12.5%。

沸石、活性炭等具有吸收和离子交换能力，能有效吸附氨气。刘忠琛等研究发现，在猪日粮中添加5%的沸石，能明显提高饲料消化率，并降低粪便中的含水量，可使排泄物中氨气含量下降21%。

本项目综合考虑，通过在饲料中添加合成氨基酸以及沸石来提高饲料的消化率和转化率，恶臭污染物降低约15~20%。

②猪粪日产日清，猪舍为钢棚结构，猪舍内加强通风，加速猪粪干燥，可有效减少恶臭污染。

③生物除臭剂（大力克、万洁芬等）对NH3、H2S 的去除效率可以达到92.6%和89%。

④养殖场内种植绿色植物，周围种植高大叶阔树木，可防止恶臭气体扩散，减少空气中的细菌，改善空气质量。

项目周边均为山地树林、农田。此外，项目周边有乔木等植物，可使项目产生的恶臭对周围环境空气的影响降到最小。

对比《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》(HJ497-2009)中恶臭控制的一般规定措施：①畜禽养殖场的恶臭治理范围应包括养殖场区和粪污处理厂（站）；②养殖场区应通过控制饲养密度、加强舍内通风、及时清粪、绿化等措施控制或减少臭气的产生；③畜禽养殖场恶臭污染物的排放浓度应符合GB18596-2001的规定，本项目恶臭治理范围包括整个养殖场区和污水站，通过科学养殖、优化饲料、猪粪日清日产、喷洒除臭剂、绿化等措施控制恶臭，符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》(HJ497-2009)恶臭控制措施的要求。

采取上述措施后恶臭气体综合去除效率达70%以上，再经绿化隔离带吸附后，NH3和H2S厂界浓度均可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)中无组织排放厂界标准值二级新建限值要求，对周围环境影响较小。因此，本项目的恶臭治理措施可行。

#### 7.2.1.2沼气燃烧废气治理措施

(1)沼气净化脱硫措施及可行性分析

项目产生的沼气经过脱水脱硫、气水分离、过滤、压缩、气水分离等工序。

对于黑膜厌氧产生的沼气，其中H2S气体含量为1200ppm，因此沼气脱硫净化处理是必须的。

本项目脱硫剂为氧化铁，采用常温Fe2O3干式脱硫法，它是将Fe2O3屑(或粉)和木屑混合制成脱硫剂，以湿态(含水40%左右)填充于脱硫装置内。Fe2O3脱硫剂为条状多孔结构固体，对H2S能进行快速的不可逆化学吸附，数秒内可将H2S脱除到1×10-6以下。脱硫剂工作一定时间后，其活性会逐渐下降，脱硫效果逐渐变差。当脱硫装置出口沼气中H2S的含量超过20mg/m3时，就需要对脱硫剂进行处理。当脱硫剂中硫未达到30%时，脱硫剂可进行再生；若脱硫剂硫容超过30%时，就要更新脱硫剂。

项目经采用专用沼气脱硫剂脱硫后，硫去除率可达到95%以上，经核算沼气净化后H2S含量不高于20mg/m3。一般储气装置设计时，采取防腐措施，经脱硫处理后的沼气不会对储气装置产生大的腐蚀影响，其因腐蚀导致沼气泄露的可能性很小。措施可行。

(2)沼气燃烧废气

本项目产生的沼气全部放空燃烧，项目沼气经脱硫后燃烧过程中产生的废气经8m高排气筒排放。沼气主要成分是甲烷（50%~70%），CO2（30%~40%），以及少量的H2、CO、H2S等，沼气经脱硫后用于热水炉加热热水，甲烷燃烧后生成H2O和CO2，不会对大气产生污染，沼气发电机废气中主要污染物为SO2和NOx。本项目沼气经脱硫后沼气中H2S含量不超过20mg/m3，经计算项目沼气燃烧废气中主要污染物排放浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准标准要求

#### 7.2.1.3 食堂油烟

根据《饮食业油烟排放标准》中规定，油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3，项目安装使用油烟去除率70%的油烟净化器，经净化后的食堂烟气从专用烟道排出，排放浓度0.61mg/m3。措施可行

### 7.2.2 运营期水污染防治措施

#### 7.2.2.1清污分流方案分析

该项目排水体制为“清污分流，污污分治”。

根据“清污分流”体制，生活污水、养殖废水经固液分离处理后进入黑膜沼气池厌氧发酵，沼液用于消纳范围内的作物和植物施肥。项目雨水进入雨水收集池。

#### 7.2.2.2废水处理工艺比选

畜禽养殖废水属于高浓度有机废水，经过厌氧无害化处理后的沼液，不仅含有作物所需的氮、磷、钾等大量元素，还含有硼、铜、铁、锰、钙、锌等丰富的中微量元素，以及大量的有机质、多种氨基酸、维生素、赤霉素、生长素、水解酶、有机酸和腐植酸等生物活性物质，是一种非常理想的液态有机肥料。

为了最大限度的将沼液进行农田资源化利用，同时结合《畜禽规模养殖污染防治条例》“防治畜禽养殖污染，推进畜禽养殖废弃物的综合利用和无害化处理”的目的，以及第十六条“国家鼓励和支持采取种植和养殖相结合的方式消纳利用畜禽养殖废弃物，促进畜禽粪便、污水等废弃物就地就近利用，公司在遵循“推动畜禽养殖业污染物的减量化、无害化和资源化”的根本原则下，通过“源头控制、过程处理、末端综合利用”等一系列措施，来达到粪污的资源化利用。

### 表7-2  黑膜沼气池工艺与UASB工艺参数对比一览表

| 序号 | 项目 | 黑膜沼气池工艺 | UASB工艺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反应池内温度 | 16.8~27.3°C，保持持续发酵 | 温度随外界温度变化，冬季发酵停止 |
| 2 | 布水 | 布水简单，进水管径粗，不会堵塞 | 要求均匀布水，布水点多，运行过程中容易堵塞（粪堵塞、鸟粪石） |
| 3 | 气体收集 | 气体产生直接由顶膜收集，工艺简单 | 需要设置三相分离器、集气等复杂工艺，很容易出现气管堵塞及三相分离器漏气问题 |
| 4 | 停留时间 | 35天停留时间较长，充分厌氧，生化反应彻底，出水沼液浓度较低，出水（茶褐色），有利于综合利用 | 停留时间较短，出水仍然有影响农作物生长的风险 |
| 5 | 能耗 | 低，不需要前处理 | 高，需要复杂的前处理工艺 |
| 6 | 臭气 | 过程全密闭，反应过程中无臭气产生，反映彻底，出水臭气可降至2 级，且不会在进行发酵产生臭气 | 厌氧罐，敞口式设计，反应过程产生臭气，出水不稳定，进入沼液暂存池后仍会继续发酵产生臭气，臭气达到5级 |
| 7 | 运营操作 | 集发酵、贮气于一体，构造简单只需开启水泵进水，定期排泥，排水位于液面以下，不用考虑浮渣问题，日常不需要管理，整个系统就可稳定运行，且出水清澈 | 需要经常对进出水水质进行监测，调节厌氧反应器进水，经常观察清理浮渣， 观察排气是否顺畅，整个操作较复杂 |
| 8 | 人员要求 | 全自动化运行只用启动水泵按钮， 即可运行 | 操作技术要求高，对操作人员素质要求 高 |
| 9 | 使用寿命 | 10-20年 | 5-10年 |
| 10 | 调试启动 | 只用加入一定的粪便正常运行即 可 | 需要进行污泥的培养、接种等，操作复 杂，启动运行慢长达30天 |

综上，UASB内污泥浓度高、有机负荷高、水力停留时间短、无混合搅拌设备、占地面积小等优点，但UASB对进水SS要求较高（SS≤1500mg/L），根据建设单位已运行的UASB厌氧发酵污水处理工艺存在的反应器宜堵塞，操作难度大、投资多、使用寿命短等问题，因为本项目废水经固液分离后，废水SS浓度依然较高，很难满足UASB工艺进水要求（本项目预处理后废水SS≤7000mg/L），另外，UASB建成和运营成本较高，均限制了UASB工艺的应用。建设单位广泛考察了国内其他规模化养殖项目的先进实用废水治理技术，并请教相关专家，多次研究后本项目拟采用“黑膜沼气池”工艺。目前，全国范围黑膜工艺较为普及，如新疆正大食品有限公司、兰州正大食品有限公司、广西金陵农牧集团有限公司、牧原集团公司等多家企业均采用黑膜处理工艺。

黑膜沼气池具有施工简单方便、快速、造价低，工艺流程简单、运行维护方便，污水滞留时间长、消化充分、密封性能好、日产沼气量多，防渗膜材料抗拉强度高、抗老化及耐腐蚀性能强、防渗效果好，利用黑膜吸收阳光、增温保温效果好，池底设自动排沼渣装置、池内沼渣量少等优点。同时，黑膜沼气池还能很好地解决混凝土沼气工程因温度变化而产生收缩、胀裂引起的渗水、漏水、漏气问题以及地面式钢板沼气工程的钢板易腐蚀、管道易堵塞、设备易损坏、运行费用高等问题。

#### 7.2.2.3废水治理措施工艺

本项目采用“固液分离+黑膜沼气池”处理工艺。生活污水、养殖废水经处理后，沼液用于农田施肥。该处理工艺实现了猪场自身产粪的全部消化和资源综合利用，使粪便和废水变废为宝，取得了良好的经济效益与生态效益。本项目污染物处理及综合利用见下图。

图 7-1  项目废水处理工艺流程图

### 工艺说明：

污水处理过程主要是通过一系列生物、物理或化学的方法，将溶解在水中的污染物一部分变成活性污泥正常生长的养分；一部分转化成甲烷、二氧化碳和氮气释放出来； 另一部分变成剩余污泥，排除到水体之外，从而达到水质净化的目的。

①固液分离机

粪污进入集污池搅拌均匀，然后通过管道输送至固液分离机进行固液分离，分离出的固态粪便暂存于固粪临时堆场，并及时外售，固粪临时堆场要求防雨、防渗。

固液分离机：选用螺旋挤压式固液分离机，其整体结构为铸铁材料，关键件筛筒为不锈钢材料，耐腐蚀性强，其采用不锈钢筛筒对物料进行固液分离。

②黑膜沼气池

黑膜沼气池是在开挖好的土方基础上，采用优质HDPE材料，由底膜和顶膜密封形成的全封闭厌氧反应器。在黑膜沼气池内，污水中的有机物在微生物作用下降解转化生成沼气，沼气经净化后可作为燃料综合利用；黑膜沼气池容积大、深度较深，污水进入池内后，每天进水量相对较少，能耐污水的冲击负荷强；黑膜沼气池顶部的沼气隔温和地埋式沼气池具有冬季相对恒温的特点，池内污水温度受外界影响较小，冬季不需保温。经调查在室外温度2℃，进水温度15.8℃的环境中，经黑膜沼气池发酵后的出水温度达19℃；在室外温度-1℃，进水温度13.6℃的环境中，发酵后的出水温度达17.9℃，且污水在池内的滞留期长（35天以上），厌氧发酵充分，可收集的沼气量多，COD去除率可达80%以上。

黑膜沼气池集发酵、贮气于一体，采用防渗膜材料将整个厌氧塘进行全封闭，利用红膜（HDPE膜）吸收阳光、增温保温效果好，池底设有自动排泥装置。黑膜沼气池具有施工简单方便、快速、造价低，工艺流程简单、运行维护方便，污水滞留时间长、消化充分、密封性能好、日产沼气量多，防渗膜材料抗拉强度高、抗老化及耐腐蚀性能强、防渗效果好，利用沼气发电余热、红膜吸收阳光、增温保温效果好，池底设自动排泥装置、池内污泥量少等优点。同时，黑膜沼气池还能很好地解决混凝土沼气工程因温度变化而产生收缩、胀裂引起的渗水、漏水、漏气问题以及地面式钢板沼气工程的钢板易腐蚀、管道易堵塞、设备易损坏、运行费用高等问题。最后，粪污经黑膜沼气池消化处理和沉淀后，产生的沼渣可制作有机肥，沼液能并最终达到粪污“零排放”。

综上所述，黑膜沼气池具有厌氧发酵容积大、污水滞留期长、沼气产生量大、运行处理费低等优点，从建设成本、维护管理以及污水处理等多方面来说，有着明显优势，因而有着很强的经济效益、社会效益和生态效益。

#### 7.2.2.4废水处理可行性分析

（1）污水处理规模的确定

根据前述工程分析内容，本项目废水产生量为37.1m3/d，进入黑膜沼气池厌氧发酵处理。根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HT497-2009）中“畜禽养殖场（户）通过密闭贮存设施处理液体粪污的，应采用加盖、覆膜等方式，减少恶臭气体排放和雨水进入，同时配套必要的输送、搅拌、气体收集处理或燃烧火炬等设施设备。密闭贮存设施容积不小于单位畜禽液体粪污日产生量（立方米/天·头、只、羽）×贮存周期（天）×设计存栏量（头、只、羽），贮存周期依据当地气候条件与农林作物生产用肥最大间隔期确定，推荐贮存周期最少在90天以上，确保充分发酵腐熟......。”本项目进入黑膜沼气池的污水量为37.1m3/d，结合建设单位养殖实践，黑膜沼气池内发酵期通常设定为4个月（120d）以确保充分发酵腐熟，故本项目黑膜沼气池计算容积为4452m3，建设单位拟建设的黑膜沼气池容积约为12000m3，能够满足污水在黑膜沼气池内充分厌氧发酵要求，即污水处理设施规模可行。

（2）沼液池规模可行性

根据《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T 26624-2011），畜禽养殖污水贮存设施容积V计算公式为V=LW+R0+P。本项目污水产生量为37.1m3/d，根据《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》，沼液池内贮存周期不得低于当地农作物生产用肥最大间隔期，推荐贮存周期最少在60天以上。本项目结合周边作物消纳情况用肥最大间隔按90天计，故养殖污水Lw取值3339m3。

由于场区进行了雨污分流，初期雨水经汇集后进入黑膜沼气池处理，后期雨水则经转换阀排放雨水管道。故降雨体积计算只针对沼液池用地面积内经受的降雨量。经查阅宜城市气象资料，宜城市年均降雨量为837.3mm，本次评价取极端情况，按汛期降雨量占年均降雨量的70%均储存在沼液池内，故沼液池降雨体积R0取值2110m3。

根据《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T26624-2011），宜预留0.9m高的空间。故项目沼液池预留体积P取值3240m3。

本项目沼液池经计算后需要的总容积为8689m3，建设单位拟建设沼液池的容积为18000m3，可满足周边作物消纳最大间隔要求，确保沼液不外溢。

（3）污水处理效果的分析

对照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009），查阅相关资料，项目污水处理系统各阶段对废水的处理效果见下表。

表7-3  污水处理系统设计处理效果一览表

| 处理工段 |  | COD（mg/L） | BOD5（mg/L） | SSmg/L（mg/L） | NH3-N（mg/L） | TP（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区废水处理系统 | 进水 | 15765 | 6471 | 12946 | 975 | 36 |
|  | 出水 | 3000 | 1400 | 2000 | 900 | 30 |

#### 7.2.2.5废水处理工艺路线

本次项目废水处理及利用总体路线：猪舍漏缝地板→粪尿收集池→固液分离→沼气池→沼液储存池→按需求还田，该处理工艺路线满足《畜禽规模养殖污染防治条例》规定。

近年来，随着我国新农村建设目标的提出，在一些经济比较发达的农村地区，已广泛开展了利用畜禽养殖粪便发酵的沼气能源工程，农业部还颁布了《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规程》(NY/T1168)。在研究我国集约化畜禽养殖场粪污处理技术发展水平和实际应用情况的基础上，结合有关的行业标准及规范，本标准确定了两种畜禽养殖废水的处理模式，一种为“达标排放”模式，一种为“综合利用”模式，这两种处理模式与我国《大中型畜禽养殖场能源环境工程建设规划》确立的畜禽粪污治理模式也是相符合的。

根据前述工程分析，本次项目建成后，整个养殖场运营期废水产生量13541.36m3/a。本次项目采取雨污分流方式，将雨水和养殖场所排污水分开收集及处理。雨水收集后进入雨水收集池；污水利用封闭管沟、管道输送至黑膜沼气池处理。

#### 7.2.2.6废水收集输送

本次项目排水采用雨污分流制，场区内雨水管网沿场区内道路铺设，雨水管道单独建设，采用明渠，污水收集输送采用PVC管道+暗管封闭。项目养殖废水和生活污水分别采用管道输送，集中于场区黑膜沼气池处理。

《畜禽规模养殖污染防治条例》指出“防治畜禽养殖污染，推进畜禽养殖废弃物的综合利用和无害化处理”，“国家鼓励和支持采取种植和养殖相结合的方式消纳利用畜禽养殖废弃物，促进畜禽粪便、污水等废弃物就地就近利用”的原则要求，本次项目正是遵循上述原则，最终落实全部资源化利用要求。

综上所述，本项目废水处理符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中规定的无害化综合利用的要求，养殖粪污处理设施符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中关于工艺路线、各功能单元的具体规定要求。

对废水处理设施的建议：

①污水处理设施要进行全面的运行管理、定期维护保养，并建立明确的岗位责任制， 各类设施、设备应按照设计的工艺要求使用，以保证处理设施的正常运行。

②运行管理人员均应进行相关专业技术和操作技能的培训，熟悉处理工艺、设备运行要求与技术指标，做到持证上岗。

#### 7.2.2.7沼液综合利用措施可行性分析

（1）沼液综合利用可行性分析

本次评价从沼液营养成分、土地消纳能力以及现实操作性等方面来分析沼液农肥利用系统的可行性。

①沼液营养成分

根据国内外大量实验研究及实际运用表明，沼液尤其是养殖废水处理后的沼液，不仅含有作物所需求丰富的N、P、K等大量元素，还含有硼、铜、铁、锰、钙、锌等中微量元素，以及大量的有机质、多种氨基酸和维生素等。施用沼液能有效地改善土壤性状，土质疏松，培肥地力，增强抗逆性，防治病虫害和促进作物增产增效，用沼液施肥的作物，根系发达，叶片厚，优等果增加，果实口感好。沼液在作物上的施用，有效地为农户增收节支，而且起到了绿色无公害效果，是一项较好的生态农业推广技术。沼液的主要成分见下表。

### 表7-4   沼液中主要成分含量一览表

| 项目 | 总氮(TN) | 总磷(TP) | 钾(K) |
| --- | --- | --- | --- |
| 含量 % | 0.03~0.08 | 0.02~0.07 | 0.05~1.4 |

有机肥料的肥效成分见下表。

### 表7-5  有机肥营养成分含量一览表

| 有机质 % | 总养分 % | 水 % | pH |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥45 | ≥5.0 | ≤30 | 5.5～.5 |
| 备注：参照农业标准商品有机肥料标准(NY525-2011) |  |  |  |

肥效折算如下：

1kg有机肥总养分(氮磷钾)含量相当于27.8kg沼液总养分含量；1kg有机肥有机质含量相当于264.7kg沼液中有机质含量；1kg氮磷钾复合肥总养分(氮磷钾)含量相当于267kg沼液总养分含量。根据以上分析，沼液用于农作物肥料是可行的。

（2）消纳面积合理性分析

根据《畜禽粪肥还田技术规范》（GB/T 25246-2025）中5.1.3 畜禽粪肥施用量一般应以作物养分需求和粪肥养分供给的氮平衡为基础测算，对于土壤本底值磷含量较高的特殊区域，宜以磷平衡为基础测算。本项目以氮平衡为基础测算，采用不具备田间试验和土肥分析化验条件的施肥量公式计算，详见下式：

式中：

N-一定肥力和单位面积作物预期产量下需要投入的某种营养元素的量，固体粪肥施用量单位为t/hm2，液体粪肥施用量单位为m3/hm2；

A-预期单位面积产量下作物需要吸收的营养元素的量，单位为t/hm2；

p-由施肥创造的产量占总产量的比例，%；

d-禽畜粪肥中某种营养元素的含量，固体粪肥单位为g/kg，液体粪肥单位为g/m3；

r-畜禽粪肥中某种营养元素的当季利用率，%；

f-当地农业生产中，施于农田中的畜禽粪肥的养分含量占施肥总量的比例，%。

A的确定

根据《畜禽粪肥还田技术规范》（GB/T 25246-2025），A值由下列公式计算：

式中：

y-预期单位面积产量，单位为t/hm2；

a-作物形成100kg产量吸收的营养元素的量，单位为kg。结合建设单位提供的消纳协议，本项目消纳涉及的作物为小麦、玉米、桃树和杨树。

p的确定

P由当地土壤肥力水平确定，其中高肥力p值在30%-40%范围内，中肥力p值在41%-50%范围内，高肥力p值在51%-60%范围内。本项目p值以中肥力计，取值45%。

r的确定

畜禽粪肥氮养分当季利用率推荐值为25%-30%，磷养分当季利用率推荐值为40%-50%。本项目以氮养分计算，取值25%。

d的确定

根据畜禽各类、粪污的收集与处理方式等情况进行实际测定。经查阅相关资料，沼液中氮的含量约在400-2300mg/L范围内，本次评价取值为1090mg/L即1.09kg/m3。

f的确定

根据当地的施肥习惯或科研、推广机构推荐的数据，确定粪肥作为基肥和（或）追肥的养分含量占施肥总量的比例。结合当地调查资料，本次评价取值为30%。

综上，本项目液体粪肥施用量计算情况见下表。

表7-6  项目液体粪肥施用量计算表

| 作物 种类 | y-t/hm2 | a-kgN/100kg产量 | A-t/hm2 | p-% | f-% | d- kg/m3 | r-% | N-m3/ hm2 | N-m3/亩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小麦 | 6.8 | 3 | 0.204 | 45 | 30 | 1.09 | 25 | 101.06 | 6.74 |
| 玉米 | 8.3 | 2.3 | 0.191 |  |  |  |  | 94.57 | 6.30 |
| 杨树* | 16 | 2.5 | 0.4 |  |  |  |  | 198.17 | 13.21 |

注：参考《畜禽粪便土地承载力测算方法》（NY/T 3877-2021），杨树的单位面积产能按16t/hm2计，形成100kg产量吸收的氮元素量按2.5kg计

本项目沼液产生量总计为13541.36m3/a，根据建设单位与消纳接收方签订的消纳协议，本项目配套的消纳面积共1400亩，其中林地1083亩，耕地317亩。其中耕地按小麦和玉米轮种计，林地以杨树计。相应液体粪肥消纳需求量计算情况见下表。

表7-7  项目配套消纳土地所需液体粪肥量计算表

| 作物种类 | N-m3/亩 | 消纳面积-亩 | 所需沼液量-m3 | 本项目产生的沼液量-m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小麦 | 6.74 | 317 | 2135.8 | 13541.36 |
| 玉米 | 6.30 | 317 | 1998.7 |  |
| 杨树 | 13.21 | 1083 | 14307.5 |  |
| 合计 | / | 1400 | 18442 |  |

由上表可见，本项目配套消纳土地面积总计为1400亩，所需沼液量为18442m3/a，本项目全场沼液供应量为13541.36m3/a，即项目运营后生猪养殖过程产生的沼液可全部被消纳。

（3）沼液综合利用方案

沼液综合利用总体方案

《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求：“在畜禽养殖场与还田利用的农田之间应建立有效的污水输送网络，通过车载或管道形式将处理（置）后的污水输送至农田，要加强管理，严格控制污水输送沿途的弃、撒和跑、冒、滴、漏”。根据建设单位的消纳规划，本项目配备有密闭式罐车，粪肥采用密闭罐车外运田间贮存池暂存，粪肥使用时通过罐车进行还田。项目周边农田乡村道路均可到达，罐车进出方便。田间贮存池由本项目建设单位负责建设。专用罐车由专人负责，并在出厂及入池过程设置台账管理。

粪污消纳台账管理

建设单位与周边村委会及消纳土地所有人签订粪污处理协议，厂区配备粪污清运专用车辆，粪肥采用粪污专用车辆外运田间贮存池暂存。建设单位在清运过程中详细记录转运台账，记录粪污入厂和田间综合利用台账。畜禽粪肥还田前应记录卫生学指标的检测结果，还田过程应及时记录粪肥类型、施用日期、施用方式、施用量、天气、贮存地点等信息，确保还田数据真实准确，确保数据的完整性和可追溯性，严禁雨季沼液还田。建设单位对出场还田粪污进行检测，堆肥、沼液应满足《畜禽粪肥还田技术规范》（GB/T25246-2025）卫生学指标要求，同时应满足《肥料中有毒有害物质的限量要求》（GB38400-2019）。

消纳利用二次污染防治措施

a)沼液专用罐车做好防腐工作，定期进行检修，一旦发现滴漏，沼液排入沼液贮存池，待维护完毕后方可输送；

b)沼液综合利用区根据地形进行单元划分，分单元进行开沟施肥，施肥完毕后要进行覆土处理，防止农田施肥不匀引起的地下水污染问题；

c)严格根据评价要求，控制施肥量，严禁突击浇灌，在非浇灌、施肥季节及雨季，沼液暂存于场内沼液贮存池或由罐车运至田间沼液暂存池暂存。田间沼液暂存池应采取一般防渗措施。

d)建设单位应对消纳地跟踪监测土壤养分变化范围及规律、土壤及地下水质量变化趋势，按照农作物生产情况科学控制灌溉量，防止超过土壤承载能力，对土壤及地下水产生污染。

管理要求

企业建立相应的管理机构，安排专人管理，落实足够的运行管理经费，制定切实可行的管理规章和工程维修养护制度，并对管理人员进行技术培训和岗位考核。

要经常对车辆、沼液贮存池、田间暂存池等进行巡查维护，发现池体、车辆漏水、爆裂及时修补，发现沼液出水明显减少，要及时监测、疏通污物收集装置，确保沼液输送通畅和设施完好、运行正常。

跟踪监测

建设单位应对消纳地跟踪监测土壤养分变化范围及规律、土壤及地下水质量变化趋势，按照农作物生产情况科学控制灌溉量，防止超过土壤承载能力，对土壤及地下水产生污染。根据《畜禽粪肥还田技术规范》（GB/T25246-2025）等规范性文件中相关要求，畜禽粪肥还田期间，应定期对粪肥还田效果进行监测，以优化粪肥还田方案，畜禽粪肥还田期间，应定期对粪肥还田效果进行监测，以优化粪肥还田方案。还田后土壤跟踪监测方案见下表。

表7-8  消纳区域土壤监测工作内容一览表

| 监测要素 | 监测指标 | 监测要求 |
| --- | --- | --- |
| 还田区土壤 | 有机质、全氮、全磷、pH值、硝态氮、铵 态氮、有效磷、水溶性盐含量 | 还田期间，适时开展粪肥还田效果监测，并保留记录 |

综上，本项目粪污经处理后沼液综合利用具备环境合理性。

#### 7.2.2.8事故状态废水处理可行性论证

本次项目废水处理以黑膜沼气池厌氧发酵为核心，在确保各设施正常运转和保证停留时间的前提下，粪污中的污染物均可得到较大程度的去除同时，处理后的尾水作为沼液用于消纳范围内的作物和植物施肥，不会排放到附近河流、水库等地表水体。此外，建设单位在运营期间须做好污水处理设施维护，确保其处理效果稳定，防范非正常工况发生。本项目不单独设置事故池，事故废水统一进入池液池内暂存，待污水处理设施系统正常后，事故废水泵入黑膜沼气池内再行处理。事故废水在沼液池内暂存能够防止事故废水渗漏对地下水环境构成二次污染，本评价针对废水非正常排放提出以下管控措施要求：

①依据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规定，养殖场的排水系统应实施雨水和污水收集输送系统分离，在场区内设置的污水收集输送系统，不得采用明沟布设。

②废水污水处理站应采取有效的防渗处理工艺，防止废水、粪便淋滤液污染地下水。厌氧发酵池池壁在清场夯压的基础上采用铺设HDPE膜进行防渗，底部设置排气沟，最底部排气沟中放置排水管，并设置导流渠，以防止污染地下水，同时各废水输送管道应做到防泄漏、跑冒等；

③做好池体、排水沟等的防渗工作，应充分考虑农间作期间影响和雨季影响，能够保证有足够的容量以容纳养殖场产生的废水。养殖场污水处理系统的各个池子应按期清淤，各池建设时应高出地面至少20cm以上，以保证大雨时雨水不进入、污水不外溢。

④肥水适当施用，由企业结合天气状况、当地土地消纳能力、当地农田施肥规律等定时定量合理施肥，防止过度施肥而影响地下水环境。并且，防止在雨天进行施肥，以避免肥水随雨水垂直径流进入地下水体，造成污染。

⑤管理措施：成立事故处理组织，一旦发生废水事故排放，应立即组织人力、物力和财力加紧对设备进行维修，同时对废水进行回收、拦截，以防止污染地下水。

### 7.2.3 运营期噪声污染防治措施

项目噪声主要来自圈舍的风机系统和污水处理系统水泵运行产生的噪声、猪只饥饿引起的叫声，噪声源强约为75~90dB（A），主要采取的噪声污染防治措施包括：

#### 7.2.3.1声源降噪措施

（1）为了减少猪叫声对周围环境的影响，尽可能满足猪只饮食需要，避免因饥饿或口渴而发出叫声；同时减少外界噪声等对猪舍的干扰，避免因惊吓而产生不安，使猪只保持安定平和的气氛，以缓解猪只的不安情绪，同时通过猪舍厂房隔声可以降噪10~20dB。

（2）根据项目噪声源特征，建议在设计和设备采购阶段，优先选用低噪声设备，从而从声源上降低设备本身的噪声。对于水泵，在水泵底部安装减震垫、使用软性接头，设置于独立的泵房内；对于发电机、风机设置消声器，置于独立房间内。

#### 7.2.3.2传播途径降噪措施

（1）在平面布置上采取“闹静分开”和“合理布局”的设计原则，尽量将噪声大的噪声源远离厂界和敏感点，通过距离衰减降噪。把场区的噪声影响限制在场区范围内，降低噪声对外界的影响。

（2）种植一定的乔木、灌木林等绿化带，有利于减少噪声污染。加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

采取上述降噪措施后，项目噪声源对厂界的贡献值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值要求。

#### 7.2.3.3交通运输降噪措施

为了减轻因饲料转运及猪群外运的车辆增加而引起的交通噪声污染，建议加强以下措施进行防范：

（1）所有车辆必须按规定运输路线运输，绕开通过村庄的道路，禁止使用环村道路；

（2）车辆进入村道后应减速慢行，禁止鸣笛；

（3）车辆应加强维护管理，保证车况良好，可活动部件（车厢盖板、门、插销等） 应固定好再上路减少运行期间不必要的噪声；

（4）做好交通组织工作并与附近村庄做好沟通协调工作，车辆应在固定的时间集中进、出场，并避开早、晚人群活动高峰，避开中午、夜间的休息时间。

### 7.2.4 运营期固体废物污染防治措施

#### 7.2.4.1主要固体废物及处理措施

本项目运营期产生的固废物主要是猪粪、沼渣、病死猪、防疫废物、废脱硫剂、生活垃圾等。

（1）猪粪及沼渣

生猪粪便中含有大量的有机物和丰富的氮、磷、钾等营养物质，是农业可持续发展的宝贵资源。数千年来，农民一直将它作为提高土壤肥力的主要来源。猪舍排出的粪污经沼气池处理后产生的固态为沼渣，沼气池产生的沼渣是优良的农家肥，富含有机质、氮磷钾及植物生长及果实形成所需的各种中、微量元素，且沼渣含有各类氨基酸、维生素、蛋白质、赤酶素、生长素、糖类、核酸等，可以促进植物的生长。

根据建设单位的种养规划，本项目分离的猪粪、沼渣作为固体粪肥用于沼液消纳地的作物施肥，相应猪粪及沼渣施肥可行性分析如下：

根据《畜禽粪肥还田技术规范》（GB/T 25246-2025）中5.1.3 畜禽粪肥施用量一般应以作物养分需求和粪肥养分供给的氮平衡为基础测算，对于土壤本底值磷含量较高的特殊区域，宜以磷平衡为基础测算。本项目以氮平衡为基础测算，采用不具备田间试验和土肥分析化验条件的施肥量公式计算，详见下式：

式中：

N-一定肥力和单位面积作物预期产量下需要投入的某种营养元素的量，固体粪肥施用量单位为t/hm2，液体粪肥施用量单位为m3/hm2；

A-预期单位面积产量下作物需要吸收的营养元素的量，单位为t/hm2；

p-由施肥创造的产量占总产量的比例，%；

d-禽畜粪肥中某种营养元素的含量，固体粪肥单位为g/kg，液体粪肥单位为g/m3；

r-畜禽粪肥中某种营养元素的当季利用率，%；

f-当地农业生产中，施于农田中的畜禽粪肥的养分含量占施肥总量的比例，%。

A的确定

根据《畜禽粪肥还田技术规范》（GB/T 25246-2025），A值由下列公式计算：

式中：

y-预期单位面积产量，单位为t/hm2；

a-作物形成100kg产量吸收的营养元素的量，单位为kg。结合建设单位提供的消纳协议，本项目消纳涉及的作物为小麦、玉米、桃树和杨树。

p的确定

P由当地土壤肥力水平确定，其中高肥力p值在30%-40%范围内，中肥力p值在41%-50%范围内，高肥力p值在51%-60%范围内。本项目p值以中肥力计，取值45%。

r的确定

畜禽粪肥氮养分当季利用率推荐值为25%-30%，磷养分当季利用率推荐值为40%-50%。本项目以氮养分计算，取值25%。

d的确定

根据畜禽各类、粪污的收集与处理方式等情况进行实际测定。经查阅相关资料，本项目猪粪及沼渣中氮的含量约在按2.5g/kg计。

f的确定

根据当地的施肥习惯或科研、推广机构推荐的数据，确定粪肥作为基肥和（或）追肥的养分含量占施肥总量的比例。结合当地调查资料，本次评价取值为30%。

综上，本项目液体粪肥施用量计算情况见下表。

表7-9  项目固体粪肥施用量计算表

| 作物 种类 | y-t/hm2 | a-kgN/100kg产量 | A-t/hm2 | p-% | f-% | d- g/kg | r-% | N-t/ hm2 | N-t/亩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小麦 | 6.8 | 3 | 0.204 | 45 | 30 | 1.09 | 25 | 44.06 | 2.94 |
| 玉米 | 8.3 | 2.3 | 0.191 |  |  |  |  | 41.23 | 2.75 |
| 杨树* | 16 | 2.5 | 0.4 |  |  |  |  | 86.40 | 5.76 |

注：参考《畜禽粪便土地承载力测算方法》（NY/T 3877-2021），杨树的单位面积产能按16t/hm2计，形成100kg产量吸收的氮元素量按2.5kg计

结合消纳用地细类面积，相应固体粪肥消纳需求量计算情况见下表。

表7-10  项目配套消纳土地所需固体粪肥量计算表

| 作物种类 | N-m3/亩 | 消纳面积-亩 | 所需沼液量-t | 本项目产生的固体粪肥量-t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小麦 | 2.94 | 317 | 931.2 | 1275.12（固粪728.64，沼渣546.48） |
| 玉米 | 2.75 | 317 | 871.4 |  |
| 杨树 | 5.76 | 1083 | 6238.1 |  |
| 合计 | / | 1400 | 8040.7 |  |

由上表可见，本项目配套消纳土地面积总计为1400亩，所需固体粪肥量为8040.7t/a，本项目全场固粪及沼渣供应量为1275.12t/a，即项目运营后生猪养殖过程产生的固粪及沼渣可全部被消纳。本项目采用固粪沼渣施肥符合畜禽养殖业有关污染防治技术政策及规范，处置措施可行。

（2）病死猪

根据《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）、农业部《病死动物无害化处理技术规范》（农医发〔2013〕34号）以及《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）等文件的相关规定，对病害动物尸体宜采用无害化处理。无害化处理是通常采用焚毁、化制、掩埋或其它物理、化学、生物学方法将病害动物尸体或者病害动物产品或附属物进行处理，以彻底消除其所携带的病原体，以达到消除病害因素，保障人畜健康安全的目的。

本项目病死猪尸体拟在项目投入生产前与有资质的专业畜禽无害化处理单位签订委托处置协议处置。项目病死猪处置过程必须严格按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中相关要求落实各项措施，临时储存场所必须指定人员看管，并作好周边地区消毒工作，严防污染环境或疫情传播，病死畜禽收集转运时相关人员要做好记录，以便有关部门或人员的查阅，运输病死畜禽的专用车辆加贴明显标志，在交通管理部门备案，配备消毒设备、人员防护装备、行车记录仪和定位系统，落实无害化处理收集过程的“五单二表”。处置措施是可行的。

（3）卫生防疫废物

生猪在生长过程接种免疫或发病期接受治疗产生的少量卫生防疫废物，类比同类型养殖场，全场产生量约为0.12t/a。根据国家《医疗废物管理条例》，动物诊疗废弃物不属于医疗废物。因此，从事动物诊疗废弃物转运、处置经营活动，无需取得生态环境部门颁发的医疗废物经营许可证；根据国家《动物防疫法》规定，动物诊疗机构应当按照国务院兽医主管部门的规定，做好诊疗活动中的卫生安全防护、消毒、隔离和诊疗废弃物处置等工作。

根据《固体废物污染环境法》第75条规定，《国家危险废物名录》是确定危险废物的依据，养殖场动物防疫废物未列入《国家危险废物名录》，不属于危险废物。因此，本项目卫生防疫废物不属于危险废物，集中收集后委托当地兽医主管部门带走处置，处置措施可行。

（4）废脱硫剂

项目采用干法对沼气中硫化氢进行去除，沼气通过氧化铁等构成的填料层，使硫化氢氧化成单质硫或硫氧化物。根据《沼气常温氧化铁脱硫催化剂的研制》（武汉工程大学学报 2010.07）可知：常温下，理论上每100g活性氧化铁一次可吸收脱除57.5g硫化氢气体。本项目废脱硫剂产生量约为0.015t/a。沼气脱硫装置中失去活性的废脱硫剂（主要成分为氧化铁）属于一般固废，收集后外售，处置措施可行。

（5）员工生活垃圾

本项目员工生活垃圾量按人均产生量为0.5kg/（d·人），本项目劳动定员13人，年产生的生活垃圾量约2.37t/a，交由当地环卫部门清运，处置措施可行。

项目固体废物产生及治理措施汇总情况见下表。

表7-11  项目运营期固体废物产生及治理措施情况表

| 序 号 | 产生环节 | 名称 | 固废性质 | 产生量 （t/a） | 处置措施 | 排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固液分离 | 猪粪 | 一般固废 | 728.64 | 用于消纳范围内的作物与植物施肥 | 0 |
| 2 | 养殖过程 | 病死猪只 | 一般固废 | 12 | 暂存于冻库，及时外委处置 | 0 |
| 3 | 防疫 | 防疫废物 | 防疫废物 | 0.12 | 收集后外委处置 | 0 |
| 4 | 黑膜沼气 池 | 沼渣 | 一般固废 | 546.48 | 用于消纳范围内的作物与植物施肥 | 0 |
| 5 | 沼气脱硫 | 废脱硫剂 | 一般固废 | 0.015 | 外售 | 0 |
| 6 | 员工生活 | 生活垃圾 | / | 2.37 | 委托环卫部门清运处理 | 0 |

#### 7.2.4.2 固体废物暂存间设置可行性分析

根据固体废物性质，临时贮存要进行严格分类，并按照按《环境保护图形标志— 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）的要求设置环境保护图形和标志，并有明确的标志。

①一般工业固体废物暂存间场所的建设要求

应设置防渗措施：固体废物暂存点应进行地面硬化处理，并按照相关要求设置防渗层，可选用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1m的粘土层的防渗性能。

设置防风、防晒、防雨措施：应设置遮阳棚、雨棚等设施，周边应设置导流渠，防止雨水径流进入贮存、处置场内。

设置环境保护图像标志：按 GB15562.2 设置环境保护图形标志。

建设单位在运营过程中必须做好固废的暂存工作，运输过程中要注意运输安全，途中不得沿路抛洒。项目固废经妥善处理、处置后，可以实现零排放，对周围环境及人体不会产生影响，也不会对环境产生二次污染。

#### 7.2.4.3病死猪只处置措施

病死猪的处置应符合农业部2017年7月3日颁布的《病死动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）有关规定，并应符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81- 2001）的相关要求，病死猪无害化的主要处理方法一般有焚烧法、化制法、深埋法、高温法等。本项目需要处理的病死猪只总量为7.5t/a，根据当地畜牧部门管理要求，将病死猪只冷藏后暂存于死猪只暂存间内，并定期交由专业畜禽无害化处理单位统一处置。

暂存：采用冷冻或冷藏方式进行暂存，防止无害化处理前动物尸体腐败。暂存场所应能防水、防渗、防鼠、防盗，易于清洗和消毒。暂存场所应设置明显警示标识。应定期对暂存场所及周边环境进行清洗消毒

运输：根据农业部《关于印发<病死动物无害化处理技术规范>的通知》（农医发〔2017〕25号），冷库应能防水、防渗、防盗，易于清洗和消毒，应设置明显警示标识，并定期对冷柜及周边环境进行清洗消毒；转运病死猪的车辆应符合《医疗废物转运车技术要求（试行）》（GB19217-2003）条件或采用专用封闭厢式运载车辆。车厢四壁及底部应使用耐腐蚀材料，并采取防渗措施；车辆驶离暂存、养殖等场所前，应对车轮及车厢外部进行消毒；运载车辆应尽量避免进入人口密集区；卸载后，应对运输车辆及相关工具等进行彻底清洗、消毒。

人员防护：①动物尸体的收集、暂存、装运、处理操作的工作人员应经过专门培训， 掌握相应的动物防疫知识。②工作人员在操作过程中应穿戴防护服、口罩、护目镜、胶鞋及手套等防护用具。③工作人员应使用专用的收集工具、包装用品、运载工具、清洗工具、消毒器材等。④工作完毕后，应对一次性防护用品作销毁处理，对循环使用的防护用品消毒处理。

记录要求：①病死动物的收集、处理等环节应建有台帐和记录。②台帐和记录。 收台帐和记录应包括病死动物及相关动物产品来源场、种类、数量、动物标识号、死 亡原因、消毒方法、收集时间、经手人员等。处理台帐和记录应包括处理时间、处理方式、处理数量及操作人员等。涉及病死动物处理的台帐和记录至少要保存两年。

同时应按照中华人民共和国农业部《关于印发<病死及死因不明动物处置办法（试行）>的通知》（农医发〔2005〕25号）的相关规定，当发生病死或死因不明时，应当立即报告当地动物防疫监督机构，并做好临时看管工作，不得随意处置。

病死猪暂存间设置要求：

病死猪暂存间不得用于其他任何用途，应满足下述要求：

a、必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡；

b、必须与生活区、养殖区隔开，方便病死猪的装卸、装卸人员及运送车辆的出入；

c、应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；

d、地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒；

e、避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件；

f、应制定警示标识，在暂存间外的明显处同时设置警示标识。

本项目病死猪只可实现安全处置，不会给周围环境带来不利影响。本评价建议建设单位与有资质的专业畜禽无害化处理单位签订委托处置协议，并加强养殖场冷库等设施的维护及管理，确保处置机制持续有效。

### 7.2.5 运营期地下水污染防治措施

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016），地下水环境保护措施按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”，重点突出饮用水水质安全的原则确定。

#### 7.2.5.1源头控制措施

本项目运营期对地下水环境影响的主要渠道为猪舍、沼液储存池、污水处理区、固液分离区等以上污染因素如不加以管理，各区污水下渗将污染地下水；猪粪、沼渣若乱堆乱放，可能转入环境空气或地表水体，并通过下渗影响到地下水环境。因此评价要求首先在源头进行控制，具体防控措施为：

①猪舍采用限位饮水器，减少水资源不必要的流失，猪舍内部底部采取混凝土进行防渗减少污染物的跑、冒、滴、漏；

②沼液储存池，容积不小于200天的沼液暂存量；沼液储存池池壁及池底在清场夯压的基础上采用铺设素土夯实+1.5mmHDPE防渗膜进行防渗；

③黑膜沼气池采用素土夯实+HDPE防渗膜，集污池应为钢筋混凝土结构并做相应的耐酸、碱表面处理；

④雨污分流，净污道分离合理设置厂区内净道和污道，净道、污道地区硬化防渗处理。

#### 7.2.5.2分区防渗措施分析

为尽可能防止项目建设对地下水环境的污染，评价建议对场区防渗等级按简单防渗区、一般防渗区及重点防渗区进行划分后，分别进行防渗操作，具体分区见下表。

### 表7-12  养殖场防渗工程污染防治分区

| 序号 | 名称 | 防渗区域及部位 | 防渗分区等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固液分离区 | 地面 | 重点 |
| 2 | 粪污处理区 | 地面、池壁 | 重点 |
| 3 | 沼液暂存池 | 池底、池壁 | 重点 |
| 4 | 场区污水管道 | 地面 | 重点 |
| 5 | 猪舍 | 排污沟、地面 | 一般 |
| 6 | 病死猪冷冻库 | 地面 | 一般 |
| 7 | 消毒房 | 地面 | 一般 |
| 8 | 厂区道路 | 地面 | 一般 |

项目养殖场主要防渗措施见下表。

### 表7-13  养殖场防渗措施一览表

| 序 号 | 分区类别 | 车间名称 | 防渗措施及要求 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非污染防渗区 | 仓库、办公楼、宿舍食堂等 | 地面硬化 | 达到《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和 《混凝土结构设计规范》（CB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施，畜禽粪便的贮存相关要求，应具备防渗、通风、防雨的三防措施；雨污分流满 |
| 2 | 重点防渗区 | 污水处理系统（集污池、固液分离区、黑膜沼气池） | 对四周和底部采用的钢筋水泥混凝土浇筑，并铺设HDPE膜（HDPE防渗膜+混凝土），使渗透系数低于10-7cm/s |  |
|  |  | 沼液储存池 | 铺设HDPE膜，使渗透系数低于10-7cm/s |  |
|  |  | 沿线污水管道 | 管道外防腐层采用三层PE防腐，采 用普通级和加强级两种等级防腐结构 |  |
| 3 | 一般防渗区 | 养殖区、冻库 | 混凝土砼基铺地，上面铺10-15cm水泥硬化 | 足《畜禽养殖业污染防治技术规范》 （HJ/T81-2001）要求 |
|  |  | 消毒房 |  |  |
|  |  | 厂区道路 | 地面硬化， 周边设排水沟 |  |

#### 7.2.5.3 污染监控

根据项目所在地，结合HJ 610-2016《环境影响评价技术导则地下水环境》中相关规定，企业应在场地地下水下游及配套施肥区地下水下游方位各布设1个长期监测井（点），用于监测场地及影响范围地下水，所有长期监测孔的监测项目都包括水位与水质动态。

建立完善的地下水监测系统，加强地下水水质监测。长观井水位水质监测频次：水位一般每月1次；水质一般一年一次，监测项目：溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、氟化物、大肠菌群等，每年监测1次，委企业托当地有资质的第三方检测机构监测。跟踪监测完成后，需编制跟踪监测报告，包括污染物的种类、数量、浓度等。

项目地下水环境监测井的设计、建设、管理等应符合《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）中有关规定和要求。

#### 7.2.5.4 风险事故应急响应

加强生产和设备运行管理，从原料储存、生产、运输、污染处理设施等全过程控制各种有害材料、产品泄漏，定期检查污染源项，及时消除污染隐患，杜绝跑冒滴漏现象；发现有污染物泄漏或渗漏，采取清理污染物和修补漏洞（缝）等补救措施。

建立科学合理的场区及周边地下水监测系统，同时建立地下水污染应急处理方案，及时发现污染问题并加以处理。除监测系统外，建议在场区地下水流动系统出口的场界内侧布设的孔隙潜水抽水孔处，泵、电设施齐备，以便在发生风险泄漏的情况下可进行紧急处理。

成立事故处理组织，一旦发生废水事故排放，应立即组织人力、物力和财力加紧对设备进行维修，同时对废水进行回收、拦截，以防止污染地下水；建设单位建立了科学合理的有机废液利用制度，有机废液适当施用，由企业结合农业技术部门根据天气情况、当地土地消纳能力、农田施肥规律定时定量施肥，防治过度施肥而影响地下水环境。

综上，在落实好各项防渗、防污措施后，项目污染物能得到有效处理，对地下水环境质量影响较小。

### 7.2.6 运营期土壤污染防治措施

针对该项目可能发生的土壤环境污染，按照“源头控制、过程防控、跟踪监测”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、跟踪监测全阶段进行控制。

#### 7.2.6.1源头控制措施

项目对土壤的影响途径主要为垂直入渗，按照土壤导则的要求，项目在源头控制上应严格执行本次评价提出的废水、地下水、固体废物防治措施，污水全部经由收集管道进入粪污处理设施处理，不得随意排放。

#### 7.2.6.2过程防控措施

该项目采取生物除臭等措施，臭气产排量不大，设置卫生防护距离，种植绿色植物附废气。

项目产生的各类固体废物均有合理的处理处置方式，一般固体废物按照防渗漏、防雨淋、防扬尘等三防措施，进行地面硬化等要求进行暂存和处置，生活垃圾设置有分类收集处理，并及时清运，固体废物处理处置率100%，不会排入土壤环境。

严格落实项目的分区防渗措施，对于猪舍、粪污运输污道、污水管网、粪污处置设施等区域切实按照防渗要求建设施工，采取防渗措施，切断污染途径。

#### 7.2.6.3跟踪监测措施

企业应制定跟踪监测计划、建立跟踪监测制度，定期对重点影响区及土壤环境敏感目标附近的土壤环境进行监测，如发生场区土壤污染事故，应及时采取措施；

#### 7.2.6.4土壤环境质量管控要求

根据《襄阳市土壤污染防治行动计划工作方案》的要求：持续推进生态养殖，因地制宜大力推广生态养殖多种模式，加强节水控污。新建、改建、扩建畜禽规模养殖场(小区)”，要符合县级畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划，以及畜禽养殖区域划分方案中的“三区”规定要求，并建立相应的畜禽粪污处理设施和无害化处理设施。鼓励支持养殖场(小区)建立畜禽养殖废弃物资源化利用设施和模式，促进养殖废弃物资源化利用。

该项目严格按照设计要求进行防渗措施建设，在运营过程中加强管理，对项目场和沼液消纳地实行严格保护，确保环境质量满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》(GB15618-2018)标准要求。

# 8、环境风险评价

## 8.1 评价原则

环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

## 8.2 评价等级判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表8-1  建设项目环境风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势，建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。

表8-2  建设项目环境风险潜势划分表

| 环境敏感程度 | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

### 8.2.1 危险物质及工艺系统危险性（P）判定

分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B 确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C 对危险物质及工艺危险性（P）等级进行判断。

1）危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B 中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，···，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，···，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1 时，将Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目Q 值确定见下表。

表8-3  危险物质数量与临界量及Q值表

| 序号 | 危险物质 | 最大存在量q（t） | 临界量Q（t） | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲烷 | 0.071 | 10 | 0.0071 |
| 2 | 柴油 | 0.32 | 2500 | 0.000128 |
| 项目Q值∑ |  | 0.007228 |  |  |

由上表可见，本项目危险物质数量与临界量的比值（Q）为Q<1，项目环境风险潜势为I。

2）行业及生产工艺特点（M）

分析项目所属行业及生产工艺特点，按照下表评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M 划分为（1）M>20；（2）10<M≤20；（3）5<M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3 和M4 表示。

表8-4  行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| a 高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa； b 长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |

本项目涉及危险物质使用、贮存，故M=5，属于M4。

3）危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照下表确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4 表示。

表8-5  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量 与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

本项目Q<1，故不进行上表中危险物质及工艺系统危险性级别P的判定。

### 8.2.2 环境敏感程度（E）的分级

分析危险物质在事故情形下的环境影响途径，如大气、地表水、地下水等，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D对建设项目各要素环境敏感程度（E）等级进行判断。

1）大气环境

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区，分级原则见下表。

表8-6  大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5公里范围内居民区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5公里范围内居民区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人小于5万人，或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5公里范围内居民区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人，或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于500人 |

根据本项目周边环境风险敏感目标表统计情况，本项目周边5公里范围内居民区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数1060人，周边500m范围内人口数0人，故本项目大气环境风险受体敏感性属于E3。

2）地表水环境

依据事故情况下危险物质泄漏到到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高敏感区，E2为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区，分级原则见下表。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见下表。

表8-7  地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

表8-8  地表水功能敏感性分区

| 分级 | 地表水环境敏感性 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排入点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体排放点算起，排放进入受纳最大流速时，24h 流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳最大流速时，24h 流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

表8-9  地表水环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标分级 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10 km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

本项目地表水功能敏感性分区为敏感F3，环境敏感目标分级为S3，故本项目的地表水环境敏感程度分级为E3。

3）地下水环境

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见下表；其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级见下表。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。

表8-10  地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

表8-11  地下水功能敏感性分区

| 分级 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区：除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 低敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

表8-12  包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s<K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数。 |  |

根据项目周边地下水环境资料可知，本项目地下水功能敏感性分区不敏感G3，项目区包气带防污性能分级为D3。故本项目地下水环境敏感程度分级为E3。

### 8.2.3 环境风险潜势判断

对照建设项目环境风险潜势划分表（下表），进行本项目大气、地表水及地下水环境风险潜势判定。

表8-13  建设项目环境风险潜势划分表

| 环境敏感程度 | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

本项目Q<1，故本项目大气环境、地表水、地下水环境风险潜势均为Ⅰ级，则本项目环境风险潜势综合等级为Ⅰ级。

### 8.2.4 环境风险评价等级

对照建设项目环境风险评价工作等级划分表（下表），进行本项目大气、地表水及地下水环境风险潜势判定。

表8-14  建设项目环境风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)评价工作等级划分，风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。因此，本项目环境风险评价等级为简单分析。

## 8.3 评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)的规定，本项目大气环境风险评价范围为距离项目厂界≤3km的范围；地表水环境风险评价范围同地表水环境影响评价范围；地下水环境风险评价范围同地下水环境影响评价范围。

## 8.4 环境敏感目标调查

本项目风险评价范围内环境敏感目标见下表，环境敏感目标分布情况见附图3。

表8-15  项目环境风险敏感目标情况一览表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环 境 空 气 | 厂址周边5km范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 |  | 相对方位 |  |  | 距离/m | 属性 |  | 人口数 |  |
|  | 1 | 钟家湾 |  | NW |  |  | 1233 | 居住区 |  | 6户，约24人 |  |
|  | 2 | 傅咀村 |  | NW |  |  | 2108 | 居住区 |  | 13户，约46人 |  |
|  | 3 | 邓家湾 |  | NW |  |  | 2040 | 居住区 |  | 5户，约20人 |  |
|  | 4 | 松树岗 |  | NW |  |  | 1855 | 居住区 |  | 6户，约24人 |  |
|  | 5 | 刘家大屋场 |  | NW |  |  | 2242 | 居住区 |  | 14户，约49人 |  |
|  | 6 | 龙王冲 |  | NW |  |  | 2971 | 居住区 |  | 5户，约20人 |  |
|  | 7 | 樊家庄 |  | W |  |  | 2234 | 居住区 |  | 9户，约36人 |  |
|  | 8 | 王家冲1 |  | NE |  |  | 702 | 居住区 |  | 5户，约20人 |  |
|  | 9 | 王家冲2 |  | SE |  |  | 669 | 居住区 |  | 6户，约24人 |  |
|  | 10 | 王家冲3 |  | SE |  |  | 731 | 居住区 |  | 9户，约36人 |  |
|  | 11 | 雷刘线村 |  | SE |  |  | 1117 | 居住区 |  | 14户，约49人 |  |
|  | 12 | 雷家冲 |  | SE |  |  | 1832 | 居住区 |  | 15户，约53人 |  |
|  | 13 | 黄土洼子 |  | SE |  |  | 781 | 居住区 |  | 7户，约28人 |  |
|  | 14 | 钱湾村 |  | SE |  |  | 1212 | 居住区 |  | 33户，约116人 |  |
|  | 15 | 樊家岗 |  | SE |  |  | 1907 | 居住区 |  | 12户，约42人 |  |
|  | 16 | 李家大瓦屋 |  | SE |  |  | 2694 | 居住区 |  | 11户，约39人 |  |
|  | 17 | 团部村 |  | SE |  |  | 2170 | 居住区 |  | 7户，约28人 |  |
|  | 18 | 大炮连 |  | SE |  |  | 2233 | 居住区 |  | 6户，约24人 |  |
|  | 19 | 三叉口 |  | S |  |  | 1189 | 居住区 |  | 5户，约20人 |  |
|  | 20 | 烂泥湖冲 |  | SW |  |  | 1637 | 居住区 |  | 12户，约42人 |  |
|  | 21 | 何家湾 |  | SW |  |  | 2371 | 居住区 |  | 6户，约24人 |  |
|  | 22 | 金鸡寺 |  | SW |  |  | 1261 | 居住区 |  | 14户，约49人 |  |
|  | 23 | 赵咀村 |  | SW |  |  | 2194 | 居住区 |  | 22户，约77人 |  |
|  | 24 | 西何家湾 |  | SW |  |  | 2587 | 居住区 |  | 8户，约32人 |  |
|  | 25 | 老龙堤 |  | SW |  |  | 1735 | 居住区 |  | 11户，约39人 |  |
|  | 26 | 肖家冲 |  | SW |  |  | 1981 | 居住区 |  | 13户，约46人 |  |
|  | 27 | 王家坪 |  | SW |  |  | 2677 | 居住区 |  | 15户，约53人 |  |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1060 |  |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  | E3 |  |
| 地表水 | 周边水体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 周边水体 |  |  | 排放点水域功能 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 钱湾水库 |  |  | Ⅲ类 |  |  |  |  |  |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  | E3 |  |  |  |  |  |
| 地 下 水 | 序号 | 环境敏感区名称 |  |  | 环境敏感特征 |  |  | 水质 目标 | 包气带防污性能 |  | 与下游厂界距离/m |
|  | 1 | 非集中式用水水源准保护区；非分布式饮用水源地 |  |  | 不敏感G3 |  |  | Ⅲ类 | D2 |  | / |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E3 |

## 8.5 环境风险识别

风险识别内容包括危险物质危险性识别、生产系统危险性识别、危险物质向环境转移的途径识别：

（1）物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。

（2）生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。

（3）危险物质向环境转移的途径识别，包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。

### 8.5.1 物质风险性识别

（1）有毒有害气体：本项目为养殖行业，养殖过程使用的主要原辅料不涉及环境风险物质，但是猪舍、猪粪中会挥发NH3和H2S，属有毒有害气体。

（2）卫生防疫：传染病引发的疫病风险。

（3）柴油火灾、泄漏风险。

（4）废水事故排放：本项目事故排放指废水无种植施肥区消纳，废水无法处置堆积外流现象。大量废水外流会对土壤、大气环境质量造成直接影响，进而对地下水、地表水（黑鱼沟水库）都可能产生污染性影响。

（5）易燃易爆物品：柴油发电机用的柴油、沼气易引发火灾。

表8-16  项目环境风险物质危险性识别情况一览表

| 序号 | 名称 | 危险性类别 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | H2S | 易燃气体 （有毒） | 具有臭鸡蛋气味，其毒作用的主要靶器是中枢神经系统和 呼吸系统，亦可伴有心脏等多器官损害，对毒作用最敏感的组织是脑和粘膜接触部位。人吸入LC10：600ppm/30min，800ppm/5min。人（男性）吸入LC50：5700ug/kg。大鼠吸入LC50：444pp。小鼠吸入LC50：634ppm/1h。接触高浓度硫化氢后以脑病表现为显著，出现头痛、头晕、易激动、步态蹒跚、烦躁、意识模糊、谵妄、癫痫样抽搐可呈全身性强直一阵挛发作等；可突然发生昏迷；也可发生呼吸困难或呼吸停止后心跳停止。眼底检查可见个别病例有视神经乳头水肿。部分病例可同时伴有肺水肿。脑病症状常较呼吸道症状的出现为早。可能因发生粘膜刺激作用需要一定时间。 |
| 2 | NH3 | 有毒气体 | 对粘膜和皮肤有碱性刺激及腐蚀作用，可造成组织溶解性坏死。高浓度时可引起反射性呼吸停止和心脏停搏。人吸入LC10：5000ppm/5min。大鼠吸入LC50：2000ppm/4h。小鼠吸入LC50：4230ppm/1h。人接触553mg/m3可发生强烈的刺激症状，可耐受1.25分钟，3500～7000mg/m3浓度下可立即死亡。短期内吸入大量氨气后可出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、痰可带血丝、胸闷、呼吸困难，可伴有头晕、头痛、恶心、呕吐、乏力等，可出现紫绀、眼结膜及咽部充血及水肿、呼吸率快、肺部罗音等。严重者可发生肺水肿、急性呼吸窘迫综合征，喉水肿痉挛或支气管粘膜坏死脱落致窒息，还可并发气胸、纵膈气肿。胸部X线检查呈支气管炎、支气管周围炎、肺炎或肺水肿表现。血气分析示动脉血氧分压降低。 |
| 3 | 沼气 | 易燃气体 | 沼气是一些有机物质（如秸秆、杂草、树叶、人畜粪便等废弃物）在一定的温度、湿度、酸度条件下，隔绝空气（如用厌氧池），经微生物作用（发酵）而产生的可燃性气体。沼气是气体的混合物，其中含甲烷60~70%，此外还含有二氧化碳、硫化氢、氮气和一氧化碳等。它含有少量硫化氢，所以略带臭味。 1）健康危害 侵入途径：吸入。 健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 2）毒理学资料及环境行为 毒性：属微毒类。允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。有单纯性窒息作用，在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达到25~30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。 急性毒性：小鼠吸入42%浓度×60 分钟。 麻醉作用：兔吸入42%浓度×60 分钟。 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。 3）理化特性 主要成分甲烷（纯品）；无色无臭气体；熔点（℃）-182.5；沸点（℃）-161.5；相对密度（水=1）0.42（-164℃）；相对蒸气密度（空气=1）0.55；饱和蒸气压（kPa）53.32（-168.8℃）；燃烧热（kJ/mol）889.5；临界温度（℃）-82.6；临界压力（MPa）4.59；闪点（℃）-188；引燃温度（℃）538；爆炸上限%（V/V）15；爆炸下限%（V/V）5.3。 |

### 8.5.2 生产系统风险识别

(1)沼气事故风险设施：和沼气有关的具有风险的生产设施主要为沼气池，风险主要为泄漏、火灾、爆炸。

(2)猪传染病风险设施：主要为猪舍，集约化养殖规模大、密度高、传播速度快，疾病威胁严重，一旦发生很难控制，可直接导致畜禽死亡、产品低劣产量下降，防治费用增加，经济损失巨大。

(3)废水事故排放风险设施：本项目事故排放指污水处理系统停运，废水直接排放的情况。废水直接外排会对地表水、地下水、土壤、大气环境等产生不利影响。

(4)沼液贮存、运输风险设施：沼液存储池存在风险主要在雨季，沼液储存量超过负荷，外溢风险；作业人员清理沼气池发生中毒、火灾风险。运输车辆存在的运输风险为运粪车发生泄漏、翻车等导致沼液外流，对周边地不水、地下水和环境空气造成污染。

## 8.6 环境风险分析

1、柴油火灾、泄漏影响分析

柴油事故发生的主要原因是储罐罐体、管线破裂或法兰接口不严导致的，若泄露的柴油遇到明火，有可能发生火灾事故。

(1)柴油泄露事故

发生泄露事故时，若周围环境的温度达不到燃烧条件，人长期接触会产生头晕、头疼、呕吐等症状。

(2)火灾事故

易燃液体泄露后遇到明火就会被点燃而着火燃烧，燃烧主要为池火。若不能及时处理，高温或遇明火极易造成火灾事件，随着燃烧的高温将造成未泄露的容器内压力增大，将有开裂和爆炸的风险。

2、沼气爆炸环境风险分析

资料显示，沼气爆炸必须具备三个条件：一定的甲烷浓度，一定的引火温度和足够的氧浓度，三者缺一即不可能发生爆炸。

(1)甲烷浓度：在新鲜空气中甲烷的爆炸极限一般为5~15%，5%称为爆炸下限，15%称为爆炸上限，当甲烷浓度低于5%时，遇火不爆炸，但能在火焰外围形成燃烧层。浓度高于15%时，在混合气体内遇有火源，不爆炸也不燃烧。甲烷的爆炸极限并不是固定不变的，它受许多因素的影响。

沼气混合气体中，混入惰性气体，可能降低沼气爆炸的危险性，增加1%的CO2时，甲烷的爆炸下限提高0.033%，上限降低0.26%；当达到22.8%时，即失去爆炸性，该项目产生的沼气，CO2 含量可高达25%，可使甲烷的爆炸极限范围大大缩小。

(2)引火温度：沼气爆炸的第二个条件是高温火源的存在。点燃沼气所需要的最低温度叫引火温度。沼气的引火温度一般在650~750℃，明火、电气火花、吸烟，甚至撞击或磨擦产生的火花等，都足以引燃沼气。因此，养殖场尤其是沼气工程附近应严禁烟火。

(3)氧浓度：甲烷的爆炸极限与氧浓度有密切关系，甲烷的爆炸极限将随着混合气体中氧浓度的降低而缩小，当氧浓度降低时，甲烷的爆炸下限缓慢增高，上限则迅速下降。当氧浓度降低到12%时，沼气混合气体即失去爆炸性，遇火也不爆炸。

3、污水事故排放风险分析

本项目污水事故排放是指粪污水未经处理，直接排放的情况。废水直接外排会对地表水、地下水、土壤、大气环境等产生不利影响。

(1)土壤

废水中高浓度的有机物和氨氮会使土壤环境质量恶化。当粪污水直接外排量超过了土壤的自净能力，便会出现降解不完成和厌氧腐化，产生恶臭物质和亚硝酸盐等有害物质，引起土壤的组成和性状发生改变，破坏其原有的基本功能，作物徒长、倒伏、晚熟或不熟，造成减产，甚至毒害作物，大面积地腐坏。此外，土壤对病原微生物的自净能力下降，不仅增加了净化难度，而且容易造成生物污染和疫病传播。

(2)大气

废水会散发出高浓度的恶臭气体，造成空气中含氧量下降，污浊度上升，轻则降低空气质量，产生异味妨碍人畜健康生长，重则引起呼吸系统疾病，造成人畜死亡。未经任何处理的猪场废水含有大量的微生物，在风的作用下，极易扩散在空气中，可能引起口蹄疫和大肠埃希菌、炭疽、布氏杆菌、真菌孢子等引起的疫病传播，危害人畜健康。

(3)地表水

该项目产生的废水主要为猪粪尿、猪舍冲洗废水和职工生活污水等，污染因子主要为有机物，废水中无难处理的特殊污染物，故在粪污处理系统建成后，一般不会出现较大粪污排放事故。该项目粪便污水处理系统可能出现的故障主要表现在以下几个方面：

①污水处理系统因设备故障、停电而导致各处理单元不能运行，导致粪便污水事故排放。

②人为操作不当引起的事故排放。主要是工作人员操作失误，设备维护保养不好而出现的设备故障致使污水池污水溢出，或者污水池事故状态下废水的排出。

③沼液输送管道破裂导致沼液直接外排。

④其他原因导致的污水处理系统发生事故排放。

本项目场区污水经收集排入污水处理系统集中处理，猪场粪污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群数、蛔虫卵，当粪污处理系统出现故障时，如出现粪污输送管道等设施发生泄漏等风险时，大量未经处理的高浓度粪污水将有可能通过雨水径流排入周边农灌沟渠，沿沟渠最终汇入黑鱼沟，会对附近水渠及水环境水质造成一定影响，导致地表水水质下降及环境污染风险;污水下渗又会造成土壤和地下水污染。当废水系统出现故障时，高浓度养殖废水不经处理直接排放，对周边施肥系统服务范围内林地造成一定影响。

(4)地下水

猪场高浓度污水直接排入土壤，废水中的氮、磷以及其他有毒有害成分渗入地下污染地下水，导致地下水水质下降，严重时，造成地下水发黑发臭，推动功能，一旦造成地下水污染，极难治理恢复，从面造成持久性污染。

## 8.7 环境风险防范措施

1、柴油火灾、泄漏风险防范措施

柴油泄露、火灾事故发生的主要原因是由各种原因造成柴油泄露引起的，因此，事故预防措施的重点在于如何防止柴油相关储存设备的泄露，以及人员在接触柴油相关设备时的安全防护。

(1)柴油发电机由专人管理使用，制定柴油发电机日常操作管理的制度，严格按照操作管理制度进行日常操作。

(2)对柴油发电机的管理人员和操作人员进行必要的安全培训，使其掌握相关危险化学品的法律、法规、规范和安全知识、专业技术、职业性防护、应急救援等方面知识，并经考核合格后，方可上岗作业。

(3)定期对阀门和管道进行检查和维护，发现问题立即检修，禁止柴油跑、冒、滴、漏。

(4)在油箱间附近设立明显禁火标志。严禁明火，严禁携带火柴、打火机、香烟等进入柴油机房。

(5)日常检查一旦发生泄漏情况，可参考以下措施进行维护处理：①油箱、油管等因破裂或砂眼、气孔等小渗漏，使用粘补胶涂抹在清洗后的破坏处。②油管接头防漏垫圈处出现漏油，在防漏垫圈的两侧加一层双面光滑的薄塑料垫。③油箱底壳、气缸盖、齿轮室盖、曲轴箱后盖等多处纸垫渗漏时，在纸垫两面抹上一层黄油并拧紧螺栓。④通气螺栓、双头螺栓等处出现渗漏，用厌氧胶涂抹在清洗干净的螺栓螺纹处或螺孔里，固化形成薄膜，填充零件空隙。⑤因固体垫圈缺陷而形成的界面性渗漏和破坏性渗漏时，用液态密封胶涂抹在清洗干净的固体垫圈结合面上，固化形成均匀、稳定、连续黏附的可剥性薄膜垫圈。⑥轴与轴套、轴承与轴承座、阀与阀痤、自紧油封、填料等处渗漏时，用尺寸恢复胶涂抹在清洗干净的配合件磨损部位，固化后形成薄膜层，再进行机加工恢复零件的几何形状和配合精度。

2、沼气事故风险防范措施

(1)防范措施

①确保输送沼气导管上的阀门灵活、严密、不漏气。

②导气管上应装压力表。压力过高应排出气体；压力不足时应停止使用，冲洗进料充气，以防止回火。

③使用沼气必须与可燃物保持一定的安全距离，以保证安全。

④使用沼气时发现漏气，应立即打开门窗，熄灭室内各类火源，以防止沼气爆炸。

⑤下池检修或清除沉渣时，必须提高警惕，事先采取安全措施，防止窒息和中毒事故发生。

⑥沼气池的设计应严格执行《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》，产生的沼气经净化系统后方可进入贮气柜，净化系统处理后的沼气质量指标，应符合下列要求：甲烷含量55%以上，硫化氢含量小于20mg/m3。

⑦设备布置严格执行国这有关防火防爆的规范，设备之间保证有足够的安全距离，并按要求设置消防通道。

⑧沼气工程区、沼气柜检测人员，厂区工作人员，管理人员，巡查人员及处置场所职工一旦发现安全隐患，都有责任及时报告，使事故隐患得到及时消除和有效监控。

⑨加强厂区沼气引发火灾与爆炸事故的危害性和有关的排险救灾知识的宣传，大力报道先进人物和事迹，充分发动群众积极参与预防监控工作。

⑩在沼气池、沼气柜附近应设置事故柜和急救器材、救生器、防毒面具、急救用品用具等。

(2)环境风险突发事故应急预案

企业领导应该提高对突发性事故的警觉和认识，建立完善的环境风险防范应急预警机制和应急预案。应急预案应明确危险目标，建立应急组织机构，公报各救援队伍和涉及范围单位的电话号码和公司相关人员的手机号码，制定抢险、救援及控制措施和清除泄漏措施以及人员紧急疏散计划和应急人员培训计划，配备清除泄漏器材。结合项目的实际情况，本评价提出如下环境风险突发事故应急预案建议：

①泄漏应急处理建议

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

②急救措施建议

迅速脱离现场人员至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸、就医。

灭火方法：切断气源。喷水冷却燃烧处。

灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

③制定公司自身应急办法和人员紧急撤离方案

主要内容包括：事故发生时，马上通知本公司员工，并组织撤离事故现场人员，对受伤人员要进行紧急救护。然后立即启动突发性应急预案进行事故处理。

④报警机制

制定向消防部门和环保部门报警的应急办法，设置专人负责。

3、废水风险防范措施

本评价建议采取以下措施来避免废水非正常排放的现象发生：

(1)猪舍按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001)的规定要求搞好防渗措施，采用水泥地面，防止渗滤液泄漏污染地下水。

(2)集粪池泵类设备均选用高效、可靠的方案。有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换。

(3)猪舍、发酵池、沼液贮存池、堆肥间等构筑物周围设置截水沟，防止雨水进入造成溢流污染地下水。

(4)废水收集、贮存设施和管道应做好防渗防漏措施，并经常检查。

(5)平时注意粪污处理设施的维护，及时发现处理设备的隐患，确保处理系统正常运行，开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生非正常排放。

(6)加强事故监控。企业内部人员应定期巡检，对于管道、污水处理装备要定期进行维护。及时发现各种可能引起养殖沼液事故排放的异常情形，并在相关人员的配合下消除事故隐患。

(7)沼液溢流风险应急措施。一旦出现沼液溢流风险事故，及时堵住溢流口并对溢出的沼液进行了回收处理，溢出沼液由粪污转运车运转至厂区污水收集池。

(8)废水泄露风险应急措施。一旦污水处理系统出现故障，立即关闭沼气池进口阀门，打开切换阀，同时抓紧抢修，确保污水处理系统尽快恢复正常运行。

4、沼液输送管道风险防范措施

为了防止沼液输送过程中管道破裂而污染土壤和浅层地下水，评价提出如下建议措施：

(1)合理设置管道阀门，在出现破裂时，能及时通过阀门控制泄漏量。

(2)选用优质管材，减少管道破裂的几率。

(3)加强管理，做好管道的维护工作，发现破裂时能及时做应急处理。

评价认为采取以上措施后可有效降低沼液输送过程中发生风险的几率。

5、沼液贮存风险防范措施

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001)规定：①养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设；②贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止畜禽粪便污染地下水；③贮存设施应采取设置顶盖及围堰等防止雨水进入的措施。

本项目污水处理站黑膜沼气池采用黑膜密闭，可避免雨水进入。

项目沼液暂存池池壁在清场夯压的基础上采用铺设素土夯实+1.5mmHDPE防渗膜进行防渗，黑膜沼气池采用素土夯实+HDPE防渗膜进行防渗，收集池为砖混结构并做相应的耐酸、碱表面处理。项目区各池子均做了有效的防渗措施，同时在日常运行中应定期对池底防渗膜进行检查，发现渗漏及时进行维修。在污水处理站地下水下游方位设置监测井，定期对地下水进行监测，如发现指标异常，应立即对污水处理系统进行排查检修。经过上述处理后，沼液下渗污染地下水和土壤的风险很小。

6、场区雨污水漏入附近河流风险防范措施

项目建成后养殖废水经污水处理系统处理后，暂存于沼液暂存池，施肥季节，通过管网输送到沼液消纳地。因沼液输送管道破裂等情况发生泄漏，可能导致沼液流入附近水体，根据地表径流，项目泄露的沼液会流入项目东南方向的堰塘。但沼液大量泄漏对区域土壤可能会受到影响，评价要求沼液输送过程中应做好防渗、防漏等措施，杜绝沼液事故排放状况的发生。

本项目在场区内铺设有雨水、污水、粪便的输送管线，企业应加强管理，定期维护，避免管线出现故障导致污水乱流未经处理排出场区。

7、疾病防疫和处置防范措施

（1）日常预防措施

根据《中华人民共和国动物防疫法》及其配套法规的要求，结合当地实际情况，选择适宜的疫苗、免疫程序和免疫方法，进行疫病预防接种工作。

(1)在生产中应坚持“防病重于治病”的方针，改变原来的被动治疗为现在的主动预防。如引种时的检疫、隔离、消毒:畜禽疾病的化验与预测：疫苗的注射、药物预防等等，都是将疾病拒之门外的有效办法。

(2)企业应将养殖区与生活区分开。养殖区门口应设置消毒池和消毒室(内设紫外线灯等消毒设施)，消毒池内应常年保持2~4%氢氧化钠溶液等消毒药。

(3)严格控制非生产人员进入生产区，必须进入时应更换工作服及鞋帽，经消毒室消毒后才能进入。

(4)兽医必须转变观念，现代化养殖必须树立兽医新观念。兽医除了对常见疾病进行治疗外，还必须经常对畜禽群临床症状进行收集、分析、整理，形成最佳、最可信的详细资料，再根据流行病学的基本特征去排除养殖场一些慢性病和亚临床症状疾病，保证畜禽健康，达到预期的生长性能。传统的治疗兽医将变成防疫兽医，再发展成现在的保健兽医。只有这样，才能在畜禽病防控工作上取得突破性进展如：严格按照畜禽的免疫程序进行畜禽的免疫接种。而且，每天观察畜禽的精神状态、采食速度(吃完料时间)、粪便颜色形状等，发现异常要及时反映和会诊。

(5)合理布局、完善设施及严格消毒是预防疾病的基础。养殖场选址一般要求地势高，远离主干道，通风向阳，水质好，排污治污方便的地方。现代化养殖场往往通过改善养殖设备来控制或减少疾病。如漏粪地板等的使用；小单元的全进全出，通风系统及温控设备等等。不可忽视隔离墙、隔离沟、消毒池和排污道的建设。经常开展常规的消毒，保持良好的消毒效果来减少疾病的感染机会，进一步促进畜禽健康。

常见空圈舍消毒程序：

空圈→清理杂物→高压水枪冲洗→消毒→3小时后清理污垢死角一清水彻底冲洗→晾干→熏蒸消毒→晾干一消毒剂消毒一晾干→进畜禽。

(6)加强饲养管理，搞好环境卫生是预防疾病的条件。全价平衡的营养是保证畜禽发挥生产性能的重要因素，良好的饲养环境有利于畜禽生产性能的正常发挥。科学程序化的管理使畜禽生产性能获得最大经济效益。相反，营养不良、环境恶劣、管理不善，都能降低畜禽的抗感染能力或者引起畜禽疾病加重。即便是很健康、免疫能力很强的畜禽在极其恶劣的环境下也很难避免疾病的发生。另外及时淘汰无价值的个体，对减少疾病非常重要。

(7)饲养人员每年应至少进行一次体格检查，如发现患有危害人、猪的传染病者，应及时调离，以防传染。

(8)经常保持圈舍、畜禽个体的清洁，圈舍还应保持平整、干燥、无污物(如砖块、石头、废弃塑料袋等)。

(9)检查制度：要建立自下而上的检测制度，分片包干、层层把关，要把疫病消灭在萌芽状态，使经济损失减少到最低限度。同时要配备相应的防疫人员和充足的药品，防患于未然；对于圈舍内各个设备也要进行严仔细的检查，主要是圈舍的抽风机，确保设备能够正常运转，同时在出现事故时能及时准确的更换新设备，以最大限度的避免由于设备故障而导致污染物的事故排放。

(2)发生疫情时的紧急措施

若不慎发生传染病，应立即采取有效地控制措施：

封闭－隔离－每天消毒－根据临床症状、解剖变化进行疾病的初步诊断－病畜的对症治疗－采样送检确诊－紧急预防接种－取各种综合性防治措施。总之，要做到行动迅速，方法得当，措施有力，尽可能的将损失降到最低。应立即按照计划组成防疫小组，尽快做出确切诊断，迅速向卫生防疫部门报告疫情。

迅速隔离病畜禽，对危害较重的传染病应及时划区封锁，建立封锁带，出入人员和车辆要严格消毒，同时严格消毒污染环境。解除封锁的条件是在最后一头病畜禽痊愈后两个潜伏期内再无新病例出现，经过全面大消毒，报上级主管部门批准，方可解除封锁。对病畜禽及封锁区内的畜禽实行合理的综合防治措施，包括疫苗的紧急接种、抗生素疗法、高免血清的特异性疗法、化学疗法、增强体质和生理机能的辅助疗法等。

## 8.8 突发环境事件风险应急预案

为了在发生突发环境事件时，能够及时、有序、高效地实施抢险救援工作，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，尽快恢复正常工作秩序，建设单位应按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案管理暂行办法〉的通知》（环发[2015]4号）和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）等文件的要求制定全厂突发环境事件应急预案，应充分利用区域安全、环境保护等资源，不断完善应急救援体系，确保应急预案具有针对性和可操作性。应急预案主要内容见下表。

表8-17  突发环境风险应急预案纲要

| 序号 | 项目 | 主要内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 编制目的：简述应急预案编制的目的、作用等。 |
|  |  | 编制依据：应急预案编制所依据的法律法规，规章，以及有关行业的管理规定、技术规范和标准等。 |
|  |  | 适用范围：说明应急预案适用的区域范围。 |
|  |  | 工作原则：本单位应急工作的原则，内容应简明扼要、明确、具体。 |
| 2 | 基本情况介绍 | 单位的基本情况；生产的基本情况；危险化学品和危险废物的基本情况；周边环境状况及环境保护目标情况。 |
| 3 | 环境风险源辨识与风险评估 | 包括环境风险源辨识、环境风险评估。 |
| 4 | 组织机构和职责 | 厂区：场指挥部—负责全场全面指挥专业救援队—负责事故控制、救援善后处理 地区：地区指挥部—负责厂区附近地区、全面指挥、救援、疏散专业救援队—负责对厂区专业救援队伍支援 |
| 5 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 |
| 6 | 应急设施、设备与材料 | 生产装置：（1）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材（2）防止原辅料泄漏、外溢、扩散（3）事故中使用的防毒设备与材料 贮存区：（1）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材（2）防止原辅料泄漏、外溢、扩散 （3）事故中使用的防毒设备与材料 |
| 7 | 应急通讯、通知与交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施，消除泄漏方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及链锁反应、消除现场泄漏物、降低危害；相应的设施器材配备 邻近区域：控制事故影响范围，控制和消除污染措施及相应设备配备 |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护 厂址邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护方案 |
| 11 | 事故状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序：事故善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排主要岗位人员进行安全教育培训与演练 |
| 13 | 公众教育和信息 | 加强公众宣传教育和培训，让公众和员工对主要化学化工原料等有深刻的了解、认识和安全防患意识 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门并负责管理 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

## 8.10 评价结论

本项目环境风险物质为沼气和高浓度废水，按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中的相关要求，本次项目环境风险等级为简单分析。

本项目沼液用于周边农田施肥，不外排，对周边地表水影响较小。同时采取严格的防渗措施，根据预测，本项目废水下渗对周边地下水环境影响较小。项目设计采取了有效的安全措施，严禁明火，加强应急预案演练，在工程设计、生产过程、贮存、运输等过程中采取了成熟可靠的防范措施，能够有效应对环境风险事故的发生。综上所述，本评价认为，在严格落实本次提出的各项风险防范措施的前提下，从环境风险角度评价，项目建设是可接受的。。

## 8.11 环境风险评价自查表

本项目环境风险评价自查表见下表。

表9-18  建设项目环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 甲烷 |  | 柴油 |  |  |
|  |  | 存在总量（t） | 0.071 |  | 0.32 |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 0 人 |  |  | 5km范围内人口数 1060 人 |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内内人口数（最大） 0 人 |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 | F1 |  | F2 | F3 |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 | S1 |  | S2 | S3 |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 | G1 |  | G2 | G3 |
|  |  |  | 包气带防污性能 | D1 |  | D2 | D3 |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q<1 | 1≤Q<10 |  | 10≤Q<100 | Q>100 |
|  |  | M值 | M1 | M2 |  | M3 | M4 |
|  |  | P值 | P1 | P2 |  | P3 | P4 |
| 环境敏感程度 |  | 大气 | E1 | E2 |  | E3 |  |
|  |  | 地表水 | E1 | E2 |  | E3 |  |
|  |  | 地下水 | E1 | E2 |  | E3 |  |
| 环境风险潜势 |  | IV+ | IV | III |  | II | I |
| 评价等级 |  | 一级 | 二级 | 三级 |  | 简单分析 |  |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害 |  | 易燃易爆 |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄露 |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 | 地表水 | 地下水 |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 | 计算法 | 经验估算法 |  | 其他估算法 |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 | SLAB | AFTOX |  | 其他 |  |
|  |  | 预测结果 | 大气毒性终点浓度-1，最大影响范围 / m |  |  |  |  |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2，最大影响范围 / m |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / h |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 / d |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / d |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范 措施 |  | 场区分区防渗，编制突发环境事件应急预案，加强运营管理 |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 项目在落实环境风险防范措施和应急预案的基础上，其环境风险可以接受 |  |  |  |  |  |

# 9、污染物排放总量控制

实施污染物排放总量控制，是国家提出的一项控制区域污染、保证环境质量的重要举措，同时也是保证区域经济可持续发展的重要措施。总量控制是以当地环境容量及污染物达标排放为基础，以增加污染物排放量但不影响当地环境保护目标的实现，不对周围环境造成有害影响为原则，总量控制的目的是实现建设项目所在地的环境保护目标。

## 9.1 污染物排放总量控制指标

根据《“十三五”生态环境保护规划》（国发[2016]65号）对主要污染物排放总量实施总量控制的要求，目前实施的污染物排放总量控制指标包括SO2、氮氧化物、挥发性有机化合物、化学需氧量及氨氮。

《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。

本项目废气均为无组织排放，无需申请总量；养殖废水经固液分离后进入黑膜沼气池处理，经处理后送至沼液池暂存，用于消纳范围内的作物和植物施肥，不外排，无需申请总量，故本项目不需设置总量控制指标。

# 10、环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是环境影响评价的一项重要工作内容，其主要任务是衡量建设项目需要投入的环保投资和所能收到的环境保护效果，因此，在环境经济损益分析中除需计算用于控制污染所需投资和费用外，还要同时核算可能收到的环境与经济实效。然而，经济效益比较直观，而环境效益和社会效益则很难用货币直接计算。本评价环境经济损益分析，采用定性与半定量相结合的方法进行简要的分析。

## 10.1 经济效益分析

本项目建设有利于调整区域农业结构，带动周边地区种植业、运输业及相关产业的发展，形成猪只养殖产业链，加快农业产业化进程，缓解猪肉的“供需平衡” 矛盾，有效解决“三农”问题，增加当地农民的收入。

## 10.2 社会效益分析

该项目建成后，其社会效益主要体现在以下几个方面：

（1）该项目的实施促进了养殖场的良性发展，增强了建设单位的市场竞争力。养殖场的废物得到资源化的利用，促进了项目单位循环经济和生态经济的良性发展。同时，项目建设单位具有一定的生猪销售市场，养殖场的污染治理，实现了清洁养殖，为生猪的良性生长创造了较好卫生环境，增强了市场竞争力。

（2）项目的清洁生产措施，很大程度上节约了资源和能源，起到了“节能、降耗、减污、增效”的作用，符合国家产业政策和环保治理要求。

（3）该项目未来的标准化、规模化建设将形成农村能源产业，所需的技术、管理队伍可就地吸纳剩余劳动力，有利于维护农村社会稳定，对提高人民生活水平起到积极作用。

（4）项目的建设可拉动周边畜禽养殖业、肉制品加工业、饲料加工业等行业的快速发展，同时为周围种植业提供了大量优质有机肥，降低了化肥、农药在农产品生产中的使用量，为无公害农产品生产提供了有利条件，有利于促进周围农村产业结构调整。

（5）项目投产后，可增加当地财政收入，提高当地社会经济发展水平，对区域社会稳定发挥了较强作用。

总之，该项目的实施具有良好的社会效益。

## 10.3 环境损益分析

（1）环保投资估算

本项目总投资1680万元，其中环保投资124.1万元，环保投资占总投资的7.4%，本项目具体的环保投资情况见下表。

表10-1  工程环保投资估算表

| 名称 | 治理项目 | 措施内容 | 投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 雨污分流 | 厂区雨污分流管网 | 92 |
|  | 厂区废水 | 污水处理设施采用“固液分离+黑膜沼气池酵”处理工艺，配套沼液暂存池 |  |
| 废气 | 猪舍臭气 | 喷洒除臭剂、科学饲养、定期冲圈、全漏缝地板及，时清粪等 | 16 |
|  | 污水处理系统 | 周边植被绿化，喷洒除臭剂 | 2 |
|  | 沼液暂存池 | 种植苗木、定期喷洒除臭剂 | 2.8 |
|  | 厨房油烟 | 经油烟净化装置处理后排放 | 0.6 |
|  | 沼气火炬燃烧 | 设2套沼气干法脱硫装置，脱硫后放空燃烧 | 1.2 |
| 噪声 | 噪声 | 选用低噪声设备、隔声、减振 | 1 |
| 固废 | 猪粪、沼渣 | 消纳地作物和植物施肥消纳 | / |
|  | 防疫废物 | 收集后委托当地兽医主管部门带走处置 | 1 |
|  | 病死猪 | 暂存于冻库，及时外委处置 | 3 |
|  | 废脱硫剂 | 外售 | / |
|  | 生活垃圾 | 环卫部门统一处理 | 0.5 |
| 其他 | 场区绿化、环境监测 | 开展场区绿化，运营期跟踪监测 | 4 |
| 合计 |  |  | 71.2 |

（2）环境效益分析

该项目将畜禽的粪便综合利用，做到了废物利用，变废为宝，从根本上降低了污染源，大大减轻了对周边地区的环境压力。既美化了养殖场的自然环境，消除了臭味，防止了蚊蝇孳生，又改善了周边地区的生态环境，有利于农业的可持续发展，促进项目地区水土资源的合理利用和生态环境的良性循环，使项目地区规划科学、布局合理，为项目地区无公害、有机农业生产和可持续发展提供了良好的物资基础。

项目环保总投资为124.1万元，占工程总投资的7.4%。通过各项污染防治措施的实施和清洁生产技术的落实，可做到养殖区废水最大程度的综合利用和固体废弃物的资源化利用，可取得良好的环境效益。项目环境效益分析见下表。

表10-2  项目环境效益分析表

| 序号 | 项目 | 环境效益 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废水沼气化处理工程 | 厌氧无害化处理后，沼液池暂存，定期清理后综合利用；沼 气经脱硫后放空燃烧；沼渣作肥料回用 |
| 2 | 猪粪、沼渣 | 作肥料回用 |
| 3 | 废气处理 | 恶臭废气采用相关措施处理后，实现达标排放 |
| 4 | 噪声处理 | 采用设备基础减振及场房密闭隔声处理后，实现达标排放 |

由上表可以看出，项目的环保投入减少了废水及固废等污染物的排放，合理地调整了生产过程中的相互关系，使一个生产过程中的排泄物(废弃物)转变为另一个生产过程的输入物(原料资源)，从而实现农业生产的无废弃物过程(零排放目标)，即废弃物资源化过程。从环境保护和资源利用的角度出发，走规模处理和综合利用的道路，不仅能够促进畜禽养殖业的进一步发展，而且具有较好的环境效益。

## 10.4 结论

综合各方面的分析研究，本项目建设是必要的，也是可行的。本项目环境、社会、经济效益均较明显，符合环境效益、社会效益、经济效益同步增长原则。本建设工程管理正规化、经营规模化；在工程设计中考虑了相关的污染防治措施，可从源头控制和减少污染物的产生量。

总之，该项目的建设不但具有良好的环境效益，而且还有显著的经济和社会效益。

# 11、环境管理与监测计划

环境保护管理与监测计划用于指导设计项目的环境保护工作，同时进行系统的环境监测，了解工程影响区域环境系统变化规律，全面地反映环境质量现状及工程建设投入运行后的环境状况，掌握污染源动态，及时发现潜在的不利影响，以便及时采取有效的减免措施。

## 11.1 环境管理

### 11.1.1 环境管理目的

环境管理的目的是对损害环境质量的人为活动施加影响，以协调经济与环境的关系，达到既发展经济满足人类的需要，又不超出环境容量的限值。实践证明，要解决好项目的环境问题，首先必须强化项目的环境管理。由于项目的建设与污染的排放是生产过程同时存在的两个方面，因此，项目的环境管理实质上是建设管理的主要内容，其目的在于在项目建设的同时，对污染物排放实行必要的控制，保护环境质量，以实现环境效益、社会效益、经济效益的统一。

### 11.1.2 环境管理总体原则

根据《建设项目环境保护设计规定》，新建企业应设置环境保护管理机构，负责组织、落实及监督本企业环保工作。工程环境管理是指工程在建设和运行期必须遵守国家、省、市的有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受地方环境保护主管部门的监督、调查和制定环境保护目标，协调同有关部门的关系及一切与改善环境有关的管理活动。其总体指导原则是：

（1）项目的设计应得到充分论证，使项目实施后对当地环境质量和改善达到最优，并尽可能地避免或减少在工程建设和运行中对环境带来的不利影响，当这种影响不可避免时，应采取技术经济可行的工程措施加以减缓，并与主体工程同步实施。

（2）项目不利影响的防治应由一系列的具体措施和环境管理计划组成，这些措施和计划用来消除或减缓施工和运行期有害于环境的影响，使其对环境造成的影响达到可被环境所接受的水平。

（3）环境保护措施应包括施工期和运行后的保护措施，并以常规情况和突发情况分别提出不同的保护措施和环境挽回不利影响的方法。

（4）环境管理计划应定出机构上的安排，执行各种防治措施的职责、实施进度和报告程序；资金投入和来源等内容。

### 11.1.3环境管理机构及职责

（1）环境管理机构设置

根据项目实际情况，公司应建立环保机构，专门研究、决策有关环境保护方面的事宜，配备1名专职环保员，担负起全场环境管理工作，使各项环保措施、制度得以贯彻落实。

（2）环境管理机构职责

环境管理机构负责对养殖场内环境保护实行统一的监督管理，并对所在区域环境质量全面负责，接受上级环境保护行政部门的监督、检查和指导。其主要职责如下：

①贯彻执行国家及地方环境保护法规和标准。

②建立健全环境保护工作各项规章制度，做好环境统计、监测报表和污染源档案等基本工作，并经常检查监督。

③搞好环保设施的系统管理，污染防治设施发生故障时，应及时采取措施， 排除故障，防止污染事故的扩大和蔓延。

④确定项目的环境监测工作内容，编制污染物排放和环保设施运行规章制度，并组织实施和建立监测档案。

⑤负责组织实施突发性污染事故的应急处置和善后处理， 追查事故原因及事故隐患，总结经验教训，并根据有关规章制度对事故责任人做出妥善处理。

⑥根据地方环保部门提出的环境质量要求，制定便于考核的污染源控制指标、环保设施运行指标、绿化指标等。

⑦负责环境管理日常工作，负责同环境保护部门及其它社会各界单位的协调工作。

⑧负责搞好环境教育和技术培训，不断提高工作人员素质。

## 11.2 排污许可管理

根据《排污许可管理办法（试行）（2019修订）》（生态环境部令第7号修改），纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位）应当按照规定的时限申请并取得排污许可证；未纳入固定污染源排污许可分类管理名录的排污单位，暂不需申请排污许可证。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“一、畜牧业03”中“1、牲畜饲养 031”，本项目未设置污水排放口，不属于实施重点管理的行业，亦不属于简化管理的行业，为登记管理。

## 11.3 环境监测计划

### 11.3.1 监测目的

环境监测是企业环境管理的一个重要组成部分，通过监测掌握生产装置污染物排放规律，评价净化设施性能，制定控制和治理污染的方案，为贯彻国家和地方有关环保政策、法律、规定、标准等情况提供依据。

### 11.3.2 监测要求

本项目监测任务可委托具有资质的环境监测机构实施。主要监测要求为：

（1）严格按照国家有关环境质量标准、污染物排放标准、环境监测技术规范和环境监测分析方法规定等要求，建立环境监测管理制度和环境监测质量保证体系，确保监测数据真实可靠。

（2）按照环境监测计划和安全环保部门的要求，定期对污染源的污染物及废水、废气等治理设施运行状况进行监测，定期或不定期对厂区或厂区周边环境空气、噪声等环境要素中的常规污染物和环境影响因素进行监测。

（3）及时汇总环境监测数据，定期对环境监测数据进行综合分析，掌握污染物排放状况及变化趋势，及时将结果反馈给生产管理部门、环境管理部门。

### 11.3.3 环境监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖业》（HJ1029-2019），本项目运营期污染源监测计划见下表。

表11-1  本项目运营期污染源排放监测计划表

| 项目 | 监测点位 | 监测内容 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 场区四周场界 | 臭气浓度、NH3、H2S | 1次/年 |
| 噪声 | 四周场界外 1m 处 | 连续等效 A 声级 | 1次/季 |

根据《排污单位自行监测技术指南畜禽养殖行业》(HJ1252-2022)，项目周边地下水质量监测计划见下表。

表11-2  项目区环境质量监测内容一览表

| 项目 | 监测地点 | 监测内容 | 监测频率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 2个（沼液池周边） | 耗氧量、溶解性总固体、氨氮、总大肠菌群 | 1次/年 |

## 11.4排污口规范化设置

根据《环境保护图形标志排放口(源)》(GB15562.1-1995)、《排污口规范化整治技术要求(试行)》(环监[1996]470号)和《关于开展排放口规范化整治工作的通知》(国家环保总局环发[1999]24号)等文件要求，企业所有排放口(包括水、气、声、渣)必须按照“排污口规范化整治应遵循便于采集样品，便于计量监测，便于日常现场监督检查”的原则施行规范化管理，在各排污口和污染物排放源设置与之相应的环境保护图形标志牌，建立管理档案。此项工作是实施污染物总量控制计划的基础性工作之一；通过对排污口规范化，以促进企业加强管理和污染治理；有利于加强对污染源的监督管理，逐步实现污染物排放的科学化，定量化管理，提高人们的环境意识，保护和改善环境质量。排污口规范化技术要求：

（1）按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定，废水、废气、固废排污口应设置相应的环境保护图形标志牌；

（2）排气筒(烟囱)应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台；

（3）各种固体废物处置设施、堆放场所，必须有防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施；

（4）安装和填写由国家环保总局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志等级证》，并根据登记证的内容建立排污口管理档案；

（5）规范化排污口有关设施属环境保护设施，企业应将其纳入本公司设备管理，并选派责任心强，有专业知识和技能的专、兼职人员对排污口进行管理。场区的废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按《环境保护图形标志-排放口(源)》(GB15562.1-1995)和(GB15562.2-1995)的规定执行。标志牌必须保持清晰、完整，当发现有损坏或颜色有变化，应及时修复或更换。检查时间一年两次。

表11-3  环境保护图形符号一览表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废水排放口 | 表示污水向水体排放 |
| 2 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 3 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |
| 4 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 5 | / |  | 危险废物 | 表示危险废物贮存设施 |

## 11.5 环境保护“三同时”验收一览表

根据“三同时”制度的管理要求，在建设项目竣工环境保护验收中，应首先对环境保护设施进行验收，包括环境保护相关的工程、设备、装置、监测手段等。但在实际的环境管理中，除了这些环境保护设施之外，更重要的是环境管理的软件，即保证环境设施的正常运转、工作和运行的措施，也要同时进行验收和检查。本项目环境保护“三同时”验收内容见下表。

表11-4  项目环境保护“三同时”验收内容一览表

| 类别 |  | 名称 | 治理措施 | 验收要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 废气 | 猪舍 恶臭 | 加强猪舍通风；合理设计日粮，饲料中加入添加剂；喷洒除臭剂；在猪舍生产区四周种植苗木，及时清扫等措施对养殖过程产生的恶臭气体进行处理 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建和《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7相关限值 |
|  |  | 污水 处理 系统及沼液池 恶臭 | 周边植被绿化绿化带，喷洒除臭剂 |  |
|  |  | 沼气燃烧废气 | 脱硫后放空燃烧，无组织排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 食堂 油烟 | 经油烟净化设施处理后排放，净化效率为70% | 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中 小型 |
|  |  | 备用 柴油 发电 机废 气 | 作为备用电源，使用频次很低，废气无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 |
|  | 废水 | 生活污水、养殖污水 | 生活污水和养殖污水经“固液分离+黑膜沼气池”工艺处理，配套沼液储存池，沼液用于农田施肥，不外排 | 沼液全部还田综合利用 |
|  |  | 雨污 分流 | 雨污收集管网，污水管网采用地埋式暗管，雨水管网为明渠，雨水进入雨水收集池 | / |
|  | 噪声 | 猪只 叫声 | 满足生猪饮食需要，减少猪舍周围人为干扰 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准 |
|  |  | 设备 噪声 | 选用低噪声设备，减振、隔声 |  |
|  | 固体废物 | 猪粪、沼渣 | 作为肥料回用 | 合理处理处置 |
|  |  | 病死 猪只 | 暂存于冻库，及时外委处置 |  |
|  |  | 卫生 防疫 废物 | 集中收集后委托当地兽医主管部门处置 |  |
|  |  | 废脱 硫剂 | 外售 |  |
|  |  | 生活 垃圾 | 环卫部门清运处理 |  |
|  | 土壤、地下水 |  | 分区防渗 | / |
|  | 环境风险 |  | 制定突发环境事件应急预，配备风险应急物资，定期演练等 | / |

# 12、结论

## 12.1 项目概况

宜城市天宏农牧有限公司拟投资1680万元，在宜城市刘猴镇钱湾村3组实施“天宏农牧存栏12000头现代化生猪养殖基地建设项目”，项目主要建设6栋猪舍、配套附属用房、环控设备和集污池、沼气池、沼液池等设施，达到设计年存栏12000头，年出栏24000头的生猪养殖规模。

## 13.2 环境质量现状

环境空气质量现状：根据《2024年度襄阳市生态环境状况公报》，项目区PM2.5的年均值存在超标，项目区为环境空气质量不达标区。项目区2个环境空气质量监测点位的H2S、NH3的监测结果满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2.18）附录D中限值要求。

地表水环境质量现状：项目区周边地表水体钱湾水库的地表水环境质量现状满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。

声环境质量现状：现状监测结果表明，项目厂界声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。项目区声环境质量状况较好。

地下水环境质量现状：现状监测结果表明，项目区地下水环境质量监测值满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水体标准要求。

土壤环境质量现状：现状监测结果表明，项目厂区内土壤环境质量满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中其他类的风险筛选值标准要求。

## 13.3环境影响评价结论

### 13.3.1环境空气影响评价结论

（1）废气环境影响评价结论

项目排放的NH3最大浓度增加值与背景浓度叠加后，敏感点及网格点浓度值均低于《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值，满足要求。

本项目H2S最大浓度增加值与背景浓度叠加后，敏感点及网格点浓度值均低于《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值，满足标准要求。

（2）大气环境防护距离计算结果

项目无组织排放源猪舍、污水处理系统、沼液暂存池、沼气放空燃烧废气无组织排放的大气污染物NH3、H2S均无超标点，故无需设置大气环境防护距离。

（3）卫生防护距离计算结果

经计算，本项目卫生防护距离为300m。目前在距离项目无组织源300m范围内无居民、学校、医院等敏感点，因此符合卫生防护距离要求。在今后的规划中，在300m卫生防护距离范围内不得新建居住、学校、医院等敏感点。

### 13.3.2地表水环境影响评价结论

本项目养殖废水、生活污水和初期雨水经黑膜沼气池处理，沼液用于农田施肥，不外排，沼液通过土壤表层土的吸收、降解及自然蒸发，不会流入附近水体，不会造成影响。

### 13.3.3声环境影响

本次项目运营期间，采取必要的噪声防治措施后，场界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准要求，因此本项目运营期产生的噪声对周围声环境影响可接受。

### 13.3.4固体废物影响

本项目营运期固体废物主要包括一般固废（猪粪、病死猪只、沼渣、废脱硫剂、卫生防疫废物）以及生活垃圾等。其中，猪粪、沼渣用于消纳地的作物施肥；病死猪只暂存于冻库及时外委处置；废脱硫剂收集后外售；卫生防疫废物收集后委托兽医主管部门处置；生活垃圾收集后交环卫部门清运处理。本项目固体废物可做到无害化、减量化、资源化处置，严格按照本次评价提出的要求落实环保措施后，对环境影响不大。

### 13.3.5地下水环境影响

运营期场区粪污处理设施泄漏会对地下水环境质量造成一定的影响，但影响范围主要集中在粪污处理设施周边区域，主要影响仍位于场区内，由于项目周边无地下水敏感目标；根据各污染区块污染特点对场区分区防渗。在采取报告中提出的措施和要求后，项目运行对地下水的影响可以接受。

### 13.3.6土壤环境影响

本项目正常营运的情况下，可能对土壤造成影响的各区域必须严格按照环评要求进行防渗，避免各装置和管道的泄露。采取以上防治措施后，项目运行期间将不会对土壤造成不良影响。

### 13.3.7生态环境影响

本项目不涉及特殊生态敏感区及重要生态敏感区，运营期对生态环境的影响主要表现在对动植物、周边农田及区域景观生态方面的影响。评价范围生态系统稳定状况属较低水平，可以承受人类一定程度的干扰，虽然由于人类干扰局部区域生态环境受到破坏，但因其影响范围较小，对评价范围自然体系稳定性影响可接受。

## 13.4污染防治措施结论

### 13.4.1废气污染治理措施

通过控制饲养密度，并加强舍内通风，及时清理猪舍，搞好场区环境卫生，采用节水型饮水器，猪舍及时冲洗来进行源头控制。

猪场采用“干清粪”工艺，项目采用墙体隔热板、猪舍水帘降温系统相结合的方式进行猪舍内部温度控制。猪转栏时利用高压水枪冲圈消毒，夏季加强猪舍通风，降低舍内有害气体浓度，以减少污染。

各构筑物之间设绿化隔离带，污水处理系统四周应加强绿化，利用绿色植物的吸收作用，减少恶臭气体的逸散，减轻恶臭等对周围环境的影响。

产生的恶臭用多种化学和生物产品来控制恶臭。评价建议夏季高温天气在污水处理系统附近喷洒除臭剂进行处理，多用强氧化剂和杀菌剂等消除微生物产生的臭味或化学氧化臭味物质。

综上所述，从技术和经济上，项目所采用的恶臭治理措施是可行的。

根据《饮食业油烟排放标准》中规定，油烟最高允许排放浓度为2mg/m3，项目安装使用油烟去除率70%的油烟净化器，经净化后的食堂烟气从专用烟道排出，措施可行。

沼气属于清洁燃料，经脱硫后放空燃烧时产生的污染物浓度及产生量较小，直接排放，排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值要求，措施可行。

备用发电机燃料废气：项目所在区域供电正常，备用发电机年使用时间较短，所以其影响是暂时性的，对周围环境空气质量影响较小。措施可行。

### 13.4.2废水污染治理措施

本项目根据“清污分流”体制，生活污水、养殖废水经固液分离处理后进入黑膜沼气池厌氧发酵，沼液用于消纳范围内的作物和植物施肥。本项目配套沼液池容积为18000m3，可满足存储90天以上的污水贮存设施容积的需要。建设单位签订1400亩沼液消纳用地协议，项目产生的沼液可全部被消纳。

### 13.4.3噪声污染治理措施

该项目噪声主要为固液分离设备、水泵、排风扇等设备运行时产生的噪声，噪声源强为70~90dB(A)。本项目拟采取的降噪措施主要为选用低噪声设备、减振、隔声等。通过采取以上措施后场区厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准的要求。项目噪声治理措施在技术上是可行。

### 13.4.4固体废物污染治理措施

该项目产生的固废均有合理的处理、处置方式，对环境影响甚微。只要该项目运营期加强管理，坚持工业固废“零排放”，即可最大限度的控制项目固废对周围环境的二次污染影响。

### 13.4.5地下水污染治理措施

为防止废水跑、冒、滴、漏以及产生渗漏水污染地下水，建设单位应重视场区的污水收集和防渗工作，本次环评要求采取以下地下水防护措施：

①猪舍采用限位饮水器，减少水资源不必要的流失，猪舍内部底部采取混凝土进行防渗减少污染物的跑、冒、滴、漏；

②沼液池，容积不小于90天的废水产生量；储存池池壁及池底在清场夯压的基础上采用铺设素土夯实+1.5mmHDPE防渗膜进行防渗；

③黑膜沼气池采用素土夯实+HDPE防渗膜，收集池应为混凝土结构并做相应的耐酸、碱表面处理；

④做好场区雨污分流，设置场区内净道和脏道，净道、脏道地区硬化防渗处理。

## 13.5环境风险结论

经过风险识别，该项目在运行过程中可能存在生产废水处理系统出现事故，导致出现生产废水未经处理直接排放的风险；可能出现的病死猪疫情大面积爆发的风险，可能出现沼气、柴油泄露引发火灾爆炸事故风险。建设单位应做好风险防范措施，并制定应急预案，在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策，其风险程度是可以接受的。

## 13.6总量控制结论

项目废气无组织废气排放，项目污水不外排，故本项目不需设置总量控制指标。

## 13.7公众参与调查结论

项目严格按照《环境影响评价公众参与暂行办法》（环境保护部令第4号）开展了公众参与工作，公众参与调查采用网上公示、发放调查表、报纸公开、张贴公告方式进行。

公示期间建设单位及环评单位均未收到以电子邮件、电话或传真、信函等方式反馈的公众意见。项目在运营期间，建设单位必须加强管理、落实各项污染防治措施，尽量减少污染物的排放对周边居民的影响，促进企业和当地民众和谐相处。

## 13.8报告书总结论

天宏农牧存栏12000头现代化生猪养殖基地建设项目符合国家产业政策要求，符合“三线一单”要求。项目施工和运营将产生一定程度的废气、废水、噪声、固体废物及生态环境影响，在落实清洁生产、各项环保措施、实施环境管理与监测计划后，项目各项污染物能稳定达标排放，项目对周围环境的影响及事故风险水平可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内，并将产生较好的社会、经济和环境效益。本项目的实施不会改变当地环境功能。故从环境保护角度分析，本项目的建设具备环境可行性。